ALLEGATO TECNICO alla Determinazione n._______del _________ 

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

GESTORE: SIBILLA S.r.l.– P.IVA 01800671008 e C.F. 07538430583
SEDE LEGALE: Viale delle Provincie, 91 – 00162 Roma RM

SEDE OPERATIVA: Via Colle Nocello, 45 – loc. La Botte 00010 Guidonia Montecelio RM
RESPONSABILE IPPC: Lorenzo Castriota 

RAPPRESENTANTE LEGALE: Maria Giovanna Rosa
DATI SULL’IMPIANTO

L’Autorizzazione Integrata Ambientale, richiamata nella determinazione a margine, è riferita all’impianto di:

· Via Colle Nocello, 45 – 00010 Guidonia Montecelio (RM), come meglio individuato al foglio 4 particella 206;

· per l’attività IPPC identificata con codice 5.3 - Impianti per l’eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno:

Trattamento rifiuti liquidi, D8 trattamento biologico e D9 trattamento chimico-fisico;

	ATTIVITÀ IPPC

	Categoria 5.3
	Impianti per l’eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.


L’impianto di trattamento è costituito dalle seguenti unità:

· Grigliatura grossolana

· Grigliatura fine

· Trattamenti chimico – fisici attraverso condizionamento chimico-fisico, chiariflocculazione e correzione del pH

· Equalizzazione con denitrificazione

· Ossidazione biologica - 1° stadio

· Sedimentazione secondaria

· Ossidazione biologica - 2° e 3° stadio e sedimentazioni secondarie

· Disinfezione finale

I rifiuti liquidi non pericolosi da sottoporre a trattamento biologico D8 sono:

rifiuti tipologia "A" - fanghi da industrie agro-alimentari (ordinale CER 02) e

rifiuti tipologia "C" - reflui civili

e subiscono i seguenti trattamenti: pretrattamenti, trattamenti biologici, disinfezione finale. 

I rifiuti liquidi non pericolosi da sottoporre a trattamento biologico D9 e D8 sono:

rifiuti tipologia "B" - percolato

e subiscono i seguenti trattamenti: pretrattamenti, trattamenti chimico-fisici, trattamenti biologici, disinfezione finale.

Il trattamento dei fanghi avviene su due distinte linee dotate di nastropressa: una per la disidratazione dei fanghi provenienti dal trattamento chimico-fisico di chiariflocculazione ed una per la disidratazione dei fanghi biologici, provenienti dai processi ossidativi a fanghi attivi.

Le aree di stoccaggio dei rifiuti sono riportate nella planimetria C.11 “Planimetria Modificata delle aree di stoccaggio di materie e rifiuti”, che costituisce l’appendice III al presente allegato tecnico costituendone parte integrante e sostanziale.

L’area impermeabilizzata dei piazzali è collegata idraulicamente mediante pozzetti di raccolta delle acque meteoriche provvisti di griglie e tubazioni in PVC, disposti su tutta la superficie. Le acque raccolte sono convogliate in un pozzetto dal quale, tramite pompa sommersa, vengono rilanciate ai due serbatoi di accumulo, in attesa di essere avviate al trattamento depurativo nell’esistente impianto dedicato esclusivamente al trattamento di questa tipologia di acque, ubicato sotto lo tettoia posta di fronte all’edificio servizi.

L’acqua dai serbatoi di accumulo viene inviata nella vasca di ossidazione e poi nella vasca di sedimentazione. Da qui l’acqua chiarificata, prima di essere scaricata subisce un trattamento di disinfezione all’interno della vasca di clorazione. Sulla condotta di scarico prima del rilascio al corpo ricettore, fosso dei Prati, è presente un autocampionatore. Le acque provenienti dai pluviali delle tettoie sono scaricate senza alcun trattamento.

II fango di fondo della vasca di sedimentazione subisce trattamento di disidratazione tramite nastropressa.
Lo schema a blocchi di cui all’allegato C.7, riassuntivo dell’attività della società in oggetto, è riportato nell’appendice II al presente allegato tecnico costituendone parte integrante e sostanziale.
CONDIZIONI GENERALI
Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:
1. prima di dare attuazione a quanto richiamato nel presente atto, darne comunicazione alla Regione Lazio e all’ARPA Lazio – Sezione di Roma. La suddetta comunicazione dovrà intervenire entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto;

2. trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati relativi ai controlli di cui all’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 59/05, alla Regione Lazio, all’ all’ARPA Lazio – Sezione di Roma, alla Provincia di Roma ed al Comune di Guidonia Montecelio, secondo le indicazioni riportate nel Piano di monitoraggio e controllo allegato al presente atto;

3. presentare, in originale, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, e successivamente, con cadenza annuale ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell’impianto;

4. comunicare, nei successivi 30 giorni dall’evento, alla Regione Lazio ogni mutamento del Gestore dell’impianto, del rappresentante legale e del referente IPPC;

5. preventivamente comunicare alla Regione Lazio, per le necessarie valutazioni sugli effetti che la stessa potrebbe avere per gli esseri umani e per l’ambiente, ogni modifica all’impianto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 59/05; 

6. sottoporre tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali, a periodici interventi di manutenzione secondo le istruzioni delle imprese costruttrici;

7. mantenere in perfetta efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e i bacini di contenimento dei serbatoi; dovranno essere effettuati annualmente collaudi di tenuta idraulica di tutti i bacini di contenimento, dei serbatoi, dei pozzetti di raccolta degli sversamenti oggetto della presente autorizzazione, inviando alla Regione e ARPA LAZIO una relazione in merito a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, entro 30 giorni dalla data di esecuzione;

8. dotare i lavoratori operanti nell’impianto dei Dispositivi di Protezione Individuali; gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza.

9. avvalersi di personale qualificato per il controllo dei processi e la sorveglianza dei luoghi di lavoro; effettuare i prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti alle emissioni per il tramite di laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC o equivalenti;

10. comunicare alla Provincia e alla Sezione Provinciale di Roma di all’ARPA Lazio – Sezione di Roma eventuali cambiamenti riguardanti: 

a. ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;

b. procedure per la gestione delle emergenze ambientali (Piano di Emergenza Interno);

11. provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;

12. al fine di consentire l’attività di controllo da parte degli Enti preposti, fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;

13. garantire la custodia continuativa dell’impianto anche attraverso l’adozione di un sistema di reperibilità;

14. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale di salute e sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;

15. comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia di Roma, all’ARPA Sezione Provinciale di Roma ed al Comune di Guidonia Montecelio, eventuali incidenti ambientali occorsi, le cause individuate e gli eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli impatti. Eventuali blocchi parziali o totali dell’impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai suddetti Enti;

16. comunicare preventivamente la eventuale cessazione di attività dell’impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti, nel qual caso, dovrà, inoltre, provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;

17. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;

18. a far tempo dalla eventuale chiusura dell’impianto e fino all’avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, ritenersi responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, sono comunque fatti salvi i diritti di terzi;
REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE BIOLOGICA E DELL’AREA DI STOCCAGGIO
Descrizione dell’intervento

La società è autorizzata a realizzare l’ampliamento della sezione biologica dell’impianto con una seconda vasca di ossidazione in serie, codificata VO1 bis, cosi come rappresentata negli elaborati progettuali. 

Le vasca di ossidazione VO1 bis dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

	volume
	m3
	220

	lunghezza
	m
	17,50

	larghezza
	m
	4,20

	altezza media
	m
	3,00

	portata massima autorizzata
	m3/giorno
	200


La società è autorizzata a realizzare un’area di stoccaggio dei rifiuti prodotti in un’area dell’impianto attualmente non utilizzata per un numero di 10 cassoni da circa 30 m3 cadauno, cosi come rappresentata negli elaborati progettuali.

Prescrizioni specifiche per la realizzazione dell’ampliamento:

19. l’ampliamento della sezione biologica dell’impianto e la nuova area di stoccaggio, cosi come richiesto con la domanda di AIA, dovranno essere realizzati entro 6(sei) mesi dalla data di adozione del presente atto, nel rispetto degli elaborati progettuali di seguito riportati opportunamente adeguati alle prescrizioni del presente atto:

· Relazione dei processi produttivi – C.6 – Settembre 2006;

· Nuovo schema a blocchi – C.7 – Settembre 2008;

· Tavola Integrativa (Vasca di Ossidazione e nuovo dislocamento Vasca VD) – INT.1 - Ottobre 2008;

· Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica – C.10– Settembre 2008;

· Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti – C.11– Settembre 2008;

a firma dell’Ing. Nicolò Ciccotelli, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 10142.
20. la realizzazione delle opere dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza garantendo l’esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini, dei lavoratori e dell’ambiente. In nessun caso la realizzazione delle opere dovrà interferire con le attività di gestione dei rifiuti;

21. la società dovrà comunicare all’Autorità Competente l’inizio dei lavori e il nominativo del Direttore dei lavori;

22. al termine della realizzazione delle opere la società dovrà trasmettere alla Regione Lazio il certificato di fine lavori e di collaudo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia;

23. durante le fasi di realizzazione e di gestione dell’impianto dovrà essere garantito il mantenimento dell’inquinamento acustico al di sotto dei limiti di legge. Dovranno essere, inoltre, adottate tutte le misure necessarie al contenimento delle polveri ed in particolare quelle richieste a garanzia della salute dei lavoratori;

SEZIONE A – CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

La Società, e per essa il proprio rappresentante legale pro tempore, è autorizzata, presso l’impianto in questione, alla gestione dei rifiuti nel rispetto di quanto di seguito riportato:

	Tipologia di rifiuti
	Rifiuti non pericolosi



	Rifiuti autorizzati in entrata all’impianto


	Come da appendice I al presente allegato tecnico



	Operazioni di gestione autorizzate 
	D15 – D9 – D8 (allegato B part. IV D.Lgs. 152/06)

Per i singoli codici CER come da appendice I


	Quantità massima ricevibile presso l’impianto

Giornaliero

Annuale
	240 tonnellate
87.600 tonnellate

	Limiti tecnologici di trattamento

Limiti sul carico in ingresso al trattamento biologico:
	D9 ≤ 40 t/g - 17.520 t/anno

D8 ≤ 200 t/g - 87.600 t/anno

COD max = 1.625 mg/l,

BOD5 max = 455 mg/l

	Quantità massima stoccabile istantaneamente presso l’impianto
	240 tonnellate


Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

24. entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, installare dei misuratori di livello su ogni serbatoio di stoccaggio e un misuratore di portata all’ingresso dell’impianto di trattamento chimico fisico e all’ingresso dell’impianto di trattamento biologico; 
25. sottoporre a verifica periodica gli strumenti di pesatura funzionali alla presa in carico dei rifiuti sul registro di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/06 nel rispetto di quanto richiamato, in materia, dal D.M. 28 marzo 2000, n. 182;
26. accettare ogni singola partita di rifiuti previo espletamento delle procedure di omologa necessarie ad identificare la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti nonché previa verifica della idoneità del processo produttivo interno a trattare gli stessi;

27. richiedere, qualora il CER non pericoloso attribuito al rifiuto presenti nell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato alla parte IV del D.Lgs. 152/06, una corrispondente voce a specchio, certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti;

28. prima dell’inizio dello scarico, procedere al prelevamento di apposito campione per verificare le caratteristiche del carico (colore, odore, consistenza etc) e, in caso si presentino anomalie rispetto all’omologa effettuata, respingere il conferimento. Dell’accaduto dovrà esserne data comunicazione alla Provincia di Roma ed all’ARPA Lazio – Sezione di Roma;
29. seguire le operazioni di scarico avendo cura di limitare la diffusione di odori molesti ed evitare qualunque sversamento dei rifiuti nell’ambiente circostante; qualora dovesse verificarsi un simile evento la Società dovrà provvedere immediatamente alla delimitazione dell’area attraverso appositi presidi e, successivamente , alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell’area interessata;
30. stoccare i rifiuti per partite omogenee, compatibili tra loro, all’interno dei serbatoi previsti nell’impianto ovvero nelle aree richiamate “Planimetria Stabilimento con Aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti” riportata in appendice III al presente allegato; l’area dedicata allo stoccaggio dei reagenti e dei rifiuti prodotti dall’attività dovrà comunque essere facilmente individuabile;

31. avviare i rifiuti liquidi a trattamento chimico-fisico e/o biologico in condizioni di sicurezza, tenendo conto della compatibilità chimico-fisica degli stessi, dello schema di compatibilità chimica tra i vari gruppi di sostanze contenuto nella tab. E2 delle Linee Guida Nazionali sugli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi;

32. eseguire alla presa campione, relativamente al trattamento dei rifiuti liquidi, controlli intermedi al processo (a valle del trattamento chimico-fisico) per verificare l’efficienza del trattamento stesso; tali controlli dovranno avvenire con la stessa periodicità prevista per gli scarichi finali dell’allegato Piano di Monitoraggio e Controllo;

33. verificare, alla presa campione a valle del trattamento chimico-fisico, che siano rispettati i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (ad esclusione dei parametri nn. da 1 a 8 e da 26 a 51); la violazione della presente prescrizione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 16 comma 2 del D.Lgs. 59/2005
34. installare nella sezione di trattamento biologico dell’impianto un sistema di controllo fisso dei valori di pH, temperatura e ossigeno disciolto, per verificare l’efficienza e la funzionalità dell’impianto;

35. effettuare per i rifiuti prodotti la caratterizzazione di base, in ottemperanza a quanto previsto nella parte IV del D.Lgs. 152/06, al primo conferimento a ditte esterne autorizzate che effettuano attività di recupero/smaltimento rifiuti; la stessa dovrà essere ripetuta con cadenza semestrale e, comunque, ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Referti analitici e valutazioni scritte dovranno essere conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento;
36. individuare le aree, anche quelle dove avviene il trattamento, con apposita cartellonistica che riporti ben visibile per dimensioni e collocazione, le norme per il comportamento, la manipolazione dei rifiuti, il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
37. riempire i serbatoi di stoccaggio contenenti i rifiuti liquidi al massimo al 90% della capacità nominale degli stessi; gli indicatori del livello di riempimento e di dispositivi antitraboccamento, dovranno essere mantenuti funzionanti ed efficienti;

38. mantenere in buono stato di conservazione sia i serbatoi che recipienti contenenti i rifiuti liquidi, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la denominazione adottata per il recipiente stesso, la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle normative vigenti;
39. garantire la pulizia delle aree di movimentazione e transito dei rifiuti al termine della lavorazione giornaliera;
40. acquisire preventivamente il nullaosta dell’Amministrazione regionale, per l’avvio di ulteriori attività presso l’impianto ai sensi dell’art. 214, D. Lgs. n. 152/06.

41. l’area dedicata allo stoccaggio dei reagenti dovrà essere ben individuata;

42. il raggruppamento non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti;

43. le operazioni di raggruppamento dovranno avvenire previo accertamento preliminare e certificazione da parte del Tecnico responsabile dell’impianto, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida e sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente;

Ferme restando le prescrizioni sopra richiamate, in quanto compatibili, i rifiuti sottoposti a regolamentazione da specifiche normative dovranno essere gestiti nel rispetto delle stesse e delle relative normative tecniche di riferimento. La società, per quanto sopra non riportato, dovrà in ogni caso operare nel pieno rispetto della normativa ambientale ed igienico sanitaria vigente.

SEZIONE B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto attiene le emissioni in atmosfera, l’impianto non ha punti di emissione convogliati, bensì emissioni diffuse e fuggitive, come riportato nella planimetria C.9, “Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione degli scarichi in atmosfera”, che costituisce l’appendice IV al presente allegato tecnico costituendone parte integrante e sostanziale.

Dato che l’impianto di che trattasi deve essere esercito in modo da non produrre emissioni dannose all’ambiente esterno e all’ambiente di lavoro, ivi compresa l’emissione di sostanze osmogene, deve essere posta attenzione alle emissioni provenienti dall’attività di grigliatura, dalle vasche di accumulo e di equalizzazione.


Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 59/05, “individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (a costi sostenibili)”, ed ai sensi dell’art. 270 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si dovrà, perciò, valutare l’opportunità di realizzare il convogliamento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle zone predette. 

La società, quindi, dovrà effettuare una campagna di caratterizzazione delle emissioni provenienti dalle vasche predette, secondo modalità da concordare con ARPA Lazio, sede provinciale di Roma da effettuarsi entro e non oltre 6 mesi dalla notifica del presente atto, al fine di confermare la poca significatività delle emissioni in questione.

La società dovrà trasmettere, annualmente, i risultati di tale campagna all’Autorità competente, alla Sezione ARPA Lazio di Roma ed al Comune di Guidonia Montecelio, corredati da apposita relazione (Reporting), allegando i relativi rapporti di prova firmati da tecnico abilitato e validati dalla Società stessa con verifica di conformità ai limiti di emissione concordati preventivamente con ARPA Lazio.

Nel caso i valori riscontrati risultassero superiori ai limiti stabiliti in accordo con la sezione ARPA Lazio di Roma, e ferme restando le richiamate valutazioni tecnico-economiche sulla sostenibilità dell’opera, la società dovrà coprire le vasche predette utilizzando sistemi chiusi in depressione, convogliando le emissioni in un apposito impianto di abbattimento, che si configurerà come punto di emissione convogliato.

In ogni caso, tale modifica costituirà elemento di revisione del presente atto autorizzativo.

SEZIONE C – EMISSIONI IN CORPO IDRICO

Per quanto attiene la localizzazione dei punti di scarico, dei sistemi di raccolta delle acque di processo, civili e di prima pioggia, nonché i punti di monitoraggio delle acque di falda, si deve tenere in considerazione quanto riportato nella planimetria C.10 “Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica” che costituisce l’appendice V al presente allegato tecnico costituendone parte integrante e sostanziale.

Presso l’impianto in questione è autorizzato n. 1 scarico finale (SF1) che confluisce nel ricettore naturale fosso dei Prati 
	N. Scarico
	Coord. Catastali Gauss-Boaga

	SF1
	X
	Y

	
	N: 4650866,17 (UTM – Fuso 33T)
	E: 314403,22 (UTM – Fuso 33T)

	Modalità di scarico
	Continuo

	Tipologia
	Acque dal depuratore

	Portata capacità produttiva
	Giornaliera
	Annua

	m³
	200
	73000

	Impianto di trattamento
	Chimico-fisico-biologico

	Percentuale di riutilizzo 
	0%

	Trattamento Fanghi
	SI

	Misuratore di portata/contatore volumetrico
	SI

	Campionatore automatico: 
	SI


Esiste inoltre uno scarico delle acque meteoriche (MI1) dotato di Impianto dedicato Chimico-fisico e Biologico, anch’esso confluente nel ricettore naturale fosso dei Prati.
	N. Scarico
	 Coord. Catastali Gauss-Boaga

	Acque meteoriche MI1
	X
	Y

	
	N: 4650865,49 (UTM – Fuso 33T)
	E: 314402,94 (UTM – Fuso 33T)

	Modalità di scarico
	Con pompa di rilancio in vasca di accumulo e trattamento

	Tipologia
	Piazzali di stoccaggio rifiuti e di manovra e transito mezzi

	Impianto di pretrattamento
	Impianto dedicato Chimico-fisico e Biologico

	Misuratore di portata/contatore volumetrico
	SI

	Campionatore automatico: 
	SI


Lo scarico finale SF1 deve rispettare i limiti di emissione in acque superficiali di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

44. mantenere la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo;

45. mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l’intera durata della presente autorizzazione i pozzetti di prelevamento dei campioni posti sulle tubazioni di scarico sia finali che parziali; gli stessi dovranno essere individuati con apposita segnaletica;

46. non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché consentire il prelievo dei campioni;

47. consentire il controllo dei sistemi di misura sia dell’approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque;
48. entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, installare misuratori di livello su ogni serbatoio di stoccaggio e, allo scarico finale SF1, un campionatore automatico da 6 campioni, sigillabile, inamovibile, per il campionamento medio delle tre ore,  opportunamente collegato ad un misuratore di portata. Il campionatore automatico allo scarico parziale AI 1 dovrà avere analoghe caratteristiche;
49. garantire che il sistema di campionamento sia mantenuto costantemente funzionante;

50. individuare con apposita segnaletica i pozzetti fiscali e le prese campione con apposita codifica;

51. svuotare la vasca di prima pioggia, a conclusione dell’evento meteorico, entro le successive 24 ore attraverso il rilancio delle stesse acque in capo all’impianto di trattamento della Società;

52. comunicare tempestivamente ad ARPA Lazio, sezione provinciale di Roma, qualunque arresto totale e/o parziale non programmato dell’impianto di trattamento e la rimessa a regime del medesimo nonché anomalie interne allo stabilimento che diano o possano dar luogo a situazioni particolari. In tale eventualità il gestore dovrà garantire che siano effettuate procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l’attuale situazione ambientale;

53. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

Acque di falda 

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

54. indicare e giustificare attraverso una relazione tecnica ed una planimetria dedicata da redigere entro 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, l’ubicazione e la profondità dei pozzi spia, considerando la necessità di individuare almeno due pozzi spia, uno a monte e uno a valle dell’impianto nel senso della direzione del flusso delle acque della prima falda superficiale;
55. realizzare i pozzi spia e monitorare a propria cura e spese, entro 90 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le acque interagenti con l’attività di gestione dei rifiuti e trasmettere i dati di tale monitoraggio all’Area 2A/12 – “Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale” secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall’Area stessa;
56. garantire che la realizzazione dei due pozzi, previa approvazione della Regione Lazio, avvenga nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza garantendo l’esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini, dei lavoratori e dell’ambiente;

SEZIONE D - RUMORE

Non avendo il comune di Guidonia Montecelio provveduto alla zonizzazione acustica del territorio, e in attesa di tale adempimento, i limiti assoluti di immissione da rispettare (Classe VI “Aree esclusivamente industriali”) sono quelli richiamati nell’art. 6 comma 1 del D.P.C.M. del 01.03.91 e s.m.i. riferiti all’art. 2 tab. II del D.M. 1444/68 di seguito riportati per la zona “Tutto il territorio nazionale”: 

70dB (A) (giorno) / 70dB (A) (notte)

Per quanto riguarda invece i limiti differenziali, i livelli da rispettare negli ambienti abitativi ubicati nelle vicinanze del sito produttivo:

5,0 dB (A) (giorno) / 3,0 dB (A) (notte).

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

57. rispettare, nell’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti, i limiti di zona e differenziali previsti dalla normativa vigente;

58. provvedere, se necessario, alla realizzazione di dispositivi di abbattimento dei livelli di emissione sonora, secondo le migliori tecnologie a disposizione e applicabili compatibilmente con l’investimento economico richiesto;

59. provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale, che presso i ricettori. In particolare, la Società dovrà effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche;

60. la campagna di monitoraggio dell’impatto acustico dovrà essere effettuata con la frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nonché in occasione della presentazione dell’istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche, nell’assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC;

61. conservare gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione degli Organi di controllo; 

62. trasmettere le risultanze di tali valutazioni, come previsto dal Piano di monitoraggio e controllo all’Autorità competente, all’ARPA Lazio ed al Comune di Guidonia Montecelio;

63. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, la Società dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;

64. verificare che tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzione ordinaria e straordinaria, non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
65. nel caso in cui il Comune di Guidonia Montecelio provveda all’approvazione della zonizzazione acustica del proprio territorio, attenersi ai limiti previsti nella stessa.
SEZIONE E – MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

In caso di emergenze conseguenti a sversamenti di rifiuti liquidi la società dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

66. tenere presso i siti di stoccaggio prodotti assorbenti in forma granulare, cuscini e salsicciotti a disposizione immediata del personale della squadra di pronto intervento;

67. intercettare le acque meteoriche ed invio delle stesse verso l’impianto di trattamento degli effluenti o verso eventuali altri invasi esistenti. In questo ultimo caso la Società dovrà provvedere allo smaltimento e/o trattamento delle acque reflue in conformità alla legge, una volta terminata l’emergenza;

68. mantenere in piena efficienza i sistemi di allarme e/o blocco applicati alle apparecchiature critiche per l’ambiente e/o per la sicurezza esistenti;

69. dare comunicazione, nei termini di legge, dell’anomalia o evento agli organi preposti al controllo, per eventuali ulteriori prescrizioni;
70. in caso di fermo dell’impianto, provvedere a sospendere i conferimenti da parte di terzi, e ad avviare ogni azione volta al corretto smaltimento dei rifiuti presenti in impianto;
SEZIONE F - GESTIONE DEL FINE VITA DELL’IMPIANTO

Per le rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

71. ripristinare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e all’atto della cessazione dell’attività, il sito su cui insiste l’impianto, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio;

72. provvedere, in ogni caso:

- a lasciare il sito in sicurezza;

- a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto; 

- a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;

73. comunicare, prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, alla Amministrazione Regionale, alla Provincia di Roma, al Comune di Guidonia Montecelio ed all’ARPA Lazio un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti; l’esecuzione di tale programma è vincolato al nullaosta scritto della Regione Lazio, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione;

74. sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e manterrà la sua validità.

APPENDICE I
Elenco rifiuti non pericolosi e relative operazioni di gestione, autorizzati in entrata all’impianto gestito dalla Società Sibilla s.r.l.:
	Codice CER
	Descrizione
	Operazioni

	Tipologia “A” - FANGHI DA INDUSTRIE AGRO-ALIMENTARI

	02 01 01
	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
	D15/D8

	02 02 01
	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
	D15/D8

	02 02 04
	Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti
	D15/D8

	02 03 01
	Fanghi prodotti do operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
	D15/D8

	02 03 05
	Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti
	D15/D8

	02 04 03
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	D15/D8

	02 05 02
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	D15/D8

	02 06 03
	Fanghi prodotti dai trattamento in loco degli effluenti
	D15/D8

	02 07 01
	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
	D15/D8

	02 07 05
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	D15/D8

	Quantità rifiuti tipologia A gestibile presso l’impianto
	8.760 t/anno

	Tipologia “B” - PERCOLATI

	19 07 03
	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702
	D15/D9/D8

	Quantità tipologia B gestibile presso l’impianto
	17.520 t/anno

	Tipologia “C” - REFLUI CIVILI

	07 06 99
	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici rifiuti non specificati altrimenti
	D15/D8

	16 10 02
	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001*
	D15/D8

	19 08 05
	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
	D15/D8

	19 08 09
	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli   e grassi commestibili
	D15/D8

	20 03 03
	Residui della pulizia stradale
	D15/D8

	20 03 04
	Fanghi delle fosse settiche
	D15/D8

	20 03 06
	Rifiuti della pulizia delle fognature
	D15/D8

	Quantità tipologia C gestibile presso l’impianto
	61.320 t/anno

	Quantità totale annua
	87.600 t/anno



[image: image1.emf]APPENDICE II



 EMBED AcroExch.Document.7  [image: image2.emf]APPENDICE III



 EMBED AcroExch.Document.7  [image: image3.emf]APPENDICE IV



 EMBED AcroExch.Document.7  [image: image4.emf]APPENDICE V


Il Direttore del Dipartimento Territorio

 


(Dott. Raniero De Filippis) 
PAGE  
1/15

_1307513806.pdf


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


APPENDICE IV 


Planimetria emissioni in atmosfera 


 


 
Gestore: SIBILLA S.r.l. 


P.IVA e C.F. : P.IVA 01800671008 - C.F. 07538430583 


Sede Legale :  Viale delle Provincie, 91 – 00162 Roma  


Sede Operativa :  Via Colle Nocello, 45 – loc. La Botte 00010 Guidonia 


Montecelio (RM) 


 










_1307513810.pdf


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


APPENDICE III 


Planimetria stoccaggi 


 


 
Gestore: SIBILLA S.r.l. 


P.IVA e C.F. : P.IVA 01800671008 - C.F. 07538430583 


Sede Legale :  Viale delle Provincie, 91 – 00162 Roma  


Sede Operativa :  Via Colle Nocello, 45 – loc. La Botte 00010 Guidonia 


Montecelio (RM) 


 










_1307513846.pdf


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


APPENDICE V 


Planimetria emissioni in corpo idrico 


 


 
Gestore: SIBILLA S.r.l. 


P.IVA e C.F. : P.IVA 01800671008 - C.F. 07538430583 


Sede Legale :  Viale delle Provincie, 91 – 00162 Roma  


Sede Operativa :  Via Colle Nocello, 45 – loc. La Botte 00010 Guidonia 


Montecelio (RM) 


 










_1307513731.pdf


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


APPENDICE II 


Schema a Blocchi 


 


 
Gestore: SIBILLA S.r.l. 


P.IVA e C.F. : P.IVA 01800671008 - C.F. 07538430583 


Sede Legale :  Viale delle Provincie, 91 – 00162 Roma  


Sede Operativa :  Via Colle Nocello, 45 – loc. La Botte 00010 Guidonia 


Montecelio (RM) 


 










