ALLEGATO TECNICO alla Determinazione n._______del _________ 

Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
GESTORE: 

MATTUCCI SRL
SEDE LEGALE: 
Via Ancelle Della Visitazione, 8– 00058 Santa Marinella (RM)
STABILIMENTO 

SITO IN: 

Località Sciatalone – 00058 Santa Marinella (RM)
RESP.ILE IPPC: 
Dott. Bettelli Enzo
RAPP.TE LEGALE:     Mari Marco
DATI SULL’IMPIANTO

L’Autorizzazione Integrata Ambientale, richiamata nella determinazione a margine, è riferita all’impianto sito in località Sciatalone – 00058 Santa Marinella (RM), come meglio individuato al foglio 6 particella 2143- 2146- N.C.T. (425), per le attività IPPC identificate, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, secondo la seguente tabella:

	ATTIVITÀ IPPC n. 1


	Categoria 5.1
	Impianti per l’eliminazione o il ricupero dei rifiuti pericolosi, della lista di cui alll’art. 1, par. 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8, R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del consiglio, 16 giugno 1975 concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 ton. al giorno

	ATTIVITÀ IPPC n. 2

	Categoria 5.3
	Impianti per l’eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.


L’area su cui sorge l’impianto di trattamento rifiuti liquidi, D8 trattamento biologico e D9 trattamento chimico-fisico ha una superficie totale di mq 3.010.
L’area in esame attualmente si presenta in due settori: uno scoperto ed uno coperto. L’area di pertinenza dell’impianto è completamente recintata con muro in calcestruzzo sormontato da pannelli prefabbricati, per un’altezza totale di circa metri 3,00. Lungo il perimetro dell’impianto è presente uno schermo di alberi sempreverde di alto fusto che ha effetto antierosivo e regimante. L’accesso è garantito da un cancello a sistema automatico di apertura, tenuto normalmente chiuso, e la visibilità notturna è assicurata da un impianto di illuminazione di idonea potenzialità.

Il piazzale dell’impianto è realizzato mediante fondazione con arido di cava e successivo strato in calcestruzzo impermeabilizzato che colletta tutte le acque meteoriche in testa all’impianto di 1° pioggia. La viabilità interna è studiata in modo da offrire agevole praticabilità anche da parte di autoarticolati.

In detta area è presente una copertura amovibile avente una superficie di mq 615 realizzata con struttura portante metallica con copertura in plastica/lamiera per la protezione dagli agenti atmosferici delle vasche di trattamento, delle apparecchiature e del prefabbricato adibito a laboratorio di analisi .
L’impianto operante sin dal 1988 è in grado di provvedere alla depurazione dei reflui, sia allo stato liquido che allo stato fangoso pompabile, tramite processi chimico-fisici e biologici effettuati nelle seguenti linee di trattamento integrate:

1. disidratazione meccanica fanghi pompabili

2. chiariflocculazione

3. ossidazione chimica

4. ossidazione biologica.

L’impianto è autorizzato al trattamento dei seguenti rifiuti catalogati in base al C.I.R.:

a) Liquami e fanghi organici provenienti da insediamenti civili ed industriali (F2026 – F2028 – F2999);

b) Fanghi spurgo dei pozzetti stradali e di attività di autolavaggio (F2026 – F2027);

c) Percolato di discariche (A2027);

d) Soluzioni con tracce d’olio (A2028);

e) Soluzioni con bassissimo carico organico (A2029);

f) Altre miscele e/o soluzioni trattabili biologicamente (A2999).

Presso l’impianto è presente un laboratorio di analisi che provvede alla caratterizzazione dei rifiuti in arrivo. In base alle risultanze analitiche riscontrate si decide la linea di trattamento cui avviare il carico di rifiuto. Tutti i liquami in arrivo subiscono un processo di ossidazione biologica che può essere preceduta da un aggiuntivo trattamento a seconda delle caratteristiche e della composizione del liquame.
Lo schema a blocchi di cui all’allegato C.07, riassuntivo dell’attività della società in oggetto, è riportato nell’appendice II al presente allegato tecnico costituendone parte integrante e sostanziale.
CONDIZIONI GENERALI 
Per le rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

1. prima di dare attuazione a quanto richiamato nel presente atto, deve darne comunicazione alla Regione Lazio e all’ARPA Lazio. La suddetta comunicazione dovrà intervenire entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto;

2. trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati relativi ai controlli  di cui all’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 59/05, alla Regione Lazio, all’ARPALAZIO, alla Provincia di Roma e al Comune di Santa Marinella, secondo le indicazioni riportate nel piano di automonitoraggio e controllo allegato al presente atto;

3. presentare, in originale, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, e successivamente, con cadenza annuale ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell’impianto;

4. comunicare, nei successivi 30 giorni dall’evento, alla Regione Lazio ogni mutamento del Gestore dell’impianto, del rappresentante legale e del referente IPPC;

5. preventivamente comunicare alla Regione Lazio, per le necessarie valutazioni sugli effetti che la stessa potrebbe avere per gli esseri umani e per l’ambiente, ogni modifica all’impianto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 59/05; 

6. sottoporre tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali, a periodici interventi di manutenzione secondo le istruzioni delle imprese costruttrici;

7. mantenere in perfetta efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e i bacini di contenimento dei serbatoi;  dovranno essere effettuati annualmente collaudi di tenuta idraulica di tutti i bacini di contenimento, dei serbatoi, dei pozzetti di raccolta degli sversamenti oggetto della presente autorizzazione, inviando alla Regione e ARPA LAZIO una relazione in merito a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, entro 30 giorni dalla data di esecuzione;

8. dotare i lavoratori operanti nell’impianto dei Dispositivi di Protezione Individuali;  gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza;
9. avvalersi di personale qualificato per il  controllo dei processi e la sorveglianza dei luoghi di lavoro; effettuare i prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti alle emissioni per il tramite di laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC  o equivalenti;

10. assicurare  il mantenimento, nel tempo, della certificazione ISO 14001; a tal fine dovrà trasmettere alla Regione Lazio, con cadenza annuale, la valutazione dell’ente certificatore. In caso venga meno detta certificazione, la presente autorizzazione verrà sottoposta a riesame;

11. svolgere tutte le attività di gestione e controllo dell’impianto nel rispetto del sistema di gestione ambientale ISO 14001, laddove non contrastanti con le prescrizioni del presente provvedimento; il gestore tuttavia dovrà comunicare alla Provincia e alla Sezione Provinciale di Roma di ARPALAZIO eventuali cambiamenti riguardanti: 

a. ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;

b. procedure per la gestione delle emergenze ambientali (Piano di Emergenza Interno);

12. provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;

13. al fine di consentire l’attività di controllo da parte degli Enti preposti, fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;

14. garantire la custodia continuativa dell’impianto anche attraverso l’adozione di un sistema di reperibilità;

15. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale di salute e sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;

16. comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, all’ARPA Sezione Provinciale di Roma ed al Comune di Santa Marinella, eventuali incidenti ambientali occorsi, le cause individuate e gli eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli impatti. Eventuali blocchi parziali o totali dell’impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai suddetti Enti;

17. comunicare preventivamente la eventuale cessazione di attività dell’impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti, nel qual caso, dovrà, inoltre, provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;

18. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;

19. a far tempo dalla eventuale chiusura dell’impianto e fino all’avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, ritenersi responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale; sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.

Attività IPPC: Impianti per l’eliminazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi relativi alle categorie 5.1 e 5.3 dell’allegato 1 del D.Lgs. 59/05;
A. CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
La Società Mattucci S.r.l e, per essa, il proprio rappresentante legale pro tempore, è autorizzata, presso l’impianto in questione, alla gestione dei rifiuti nel rispetto di quanto di seguito riportato:

	Tipologia di rifiuti
	Rifiuti pericolosi e non pericolosi



	Rifiuti autorizzati in entrata all’impianto


	Come da  appendice I al presente allegato tecnico



	Operazioni di gestione autorizzate 
	D15 – D9 – D8 (allegato B part. IV D.Lgs. 152/06)

Per i singoli codici CER come da  appendice I

	Quantità massima ricevibile presso l’impianto

Giornaliero

Annuale


	150 (centocinquanta) tonnellate; fermo restando tale limite costituiscono ulteriore limite sulla quantità massima giornaliera trattabile dall’impianto le seguenti:

150 (centocinquanta) tonnellate, di rifiuti non pericolosi
100 (cento) tonnellate, di rifiuti pericolosi

35.000  (trentacinquemila) tonnellate, di rifiuti non pericolosi 
15.000  (quindicimila) tonnellate, di rifiuti pericolosi 



	Limiti tecnologici di trattamento
	chimico-fisico: 100 m3 / giorno;

trattamento oli: 100 m3 / giorno;

trattamento biologico: 150 m3 / giorno;

trattamento biologico: COD max = 10000 mg/L 
trattamento biologico: BOD5 max = 1500 mg/L

	Quantità massima stoccabile istantaneamente presso l’impianto


	100 (cento) tonnellate, di rifiuti non pericolosi 
50 (cinquanta) tonnellate, di rifiuti pericolosi 




Per le rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

20. entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, installare misuratori di livello su ogni serbatoio di stoccaggio e, allo scarico finale SF1, un campionatore automatico da 6 campioni, sigillabile, inamovibile, per il campionamento medio delle tre ore,  opportunamente collegato ad un misuratore di portata.
21. sottoporre a verifica periodica gli strumenti di pesatura funzionali alla presa in carico dei rifiuti sul registri di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/06 nel rispetto di quanto richiamato, in materia, dal D.M. 28 marzo 2000, n. 182;

22. accettare ogni singola partita di rifiuti previo espletamento delle procedure di omologa necessarie ad identificare la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti nonché previa verifica della idoneità del processo produttivo interno a trattare gli stessi;

23. richiedere, qualora il CER non pericoloso attribuito al rifiuto presenti nell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato alla parte IV del D.Lgs. 152/06, una corrispondente voce a specchio, certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti;

24. prima dell’inizio dello scarico procedere al prelevamento di apposito campione per verificare le caratteristiche del carico (colore, odore, consistenza etc…) e, in caso si presentino anomalie rispetto all’omologa effettuata, respingere il conferimento. Dell’accaduto dovrà esserne data comunicazione alla Provincia di Roma e all’Arpa Lazio;
25. seguire  le operazioni di scarico avendo cura di limitare la diffusione di odori molesti ed evitare qualunque sversamento dei rifiuti nell’ambiente circostante; qualora dovesse verificarsi un simile evento la società dovrà provvedere immediatamente alla delimitazione dell’area attraverso appositi presidi e, successivamente, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell’area interessata;
26. stoccare i rifiuti per partite omogenee, compatibili tra loro, all’interno dei serbatoi previsti nell’impianto ovvero nelle aree richiamate “Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti” riportata in appendice III al presente allegato; l’area dedicata allo stoccaggio dei reagenti e dei rifiuti prodotti dall’attività dovrà comunque essere facilmente individuabile;

27. avviare i rifiuti liquidi a trattamento chimico-fisico e/o biologico in condizioni di sicurezza, tenendo conto della compatibilità chimico-fisica degli stessi, dello schema di compatibilità chimica tra i vari gruppi di sostanze contenuto nella tab. E2 delle Linee Guida Nazionali sugli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi;

28. eseguire alla presa campione, relativamente al trattamento dei rifiuti liquidi, controlli intermedi al processo (a valle del trattamento chimico-fisico) per verificare l’efficienza del trattamento stesso; tali controlli dovranno avvenire con la stessa periodicità prevista per gli scarichi finali dell’allegato Piano di Monitoraggio e Controllo;
29. verificare, alla presa campione a valle del trattamento chimico-fisico, che siano rispettati i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (ad esclusione dei parametri nn. da 1 a 8 e da 26 a 51); la violazione della presente prescrizione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 16 comma 2 del D.Lgs. 59/2005;
30. installare nella sezione di trattamento biologico dell’impianto un sistema di controllo fisso dei valori di pH, T e ossigeno disciolto, per verificare l’efficienza e funzionalità dell’impianto;
31. effettuare per i rifiuti prodotti la caratterizzazione di base, in ottemperanza a quanto previsto nella parte IV del D.Lgs.152/06, al primo conferimento a ditte esterne autorizzate che effettuano attività di recupero/smaltimento rifiuti; la stessa dovrà essere ripetuta con cadenza annuale e, comunque, ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Referti analitici e valutazioni scritte dovranno essere conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento;
32. individuare le aree, anche quelle dove avviene il trattamento, con apposita cartellonistica che riporti ben visibile per dimensioni e collocazione, le norme per il comportamento, la manipolazione dei rifiuti, il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
33. riempire i serbatoi di stoccaggio contenenti i rifiuti liquidi al massimo al 90% della capacità nominale degli stessi; gli indicatori del livello di riempimento e di dispositivi antitraboccamento, dovranno essere mantenuti funzionanti ed efficienti;

34. mantenere in buono stato di conservazione sia i serbatoi che recipienti contenenti i rifiuti liquidi, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la denominazione adottata per il recipiente stesso, la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle normative vigenti;
35. garantire la pulizia delle aree di movimentazione e transito dei rifiuti al termine della lavorazione giornaliera;
36. acquisire preventivamente il nullaosta dell’Amministrazione regionale, per l’avvio di ulteriori attività presso l’impianto ai sensi dell’art. 214, D. Lgs. n. 152/06;
37. il raggruppamento non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti;
38. le operazioni di raggruppamento dovranno avvenire previo accertamento preliminare e certificazione da parte del Tecnico responsabile dell'impianto, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida e sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente;

Ferme restando le prescrizioni sopra richiamate, in quanto compatibili, i rifiuti sottoposti a regolamentazione da specifiche normative dovranno essere gestiti nel rispetto delle stesse e delle relative normative tecniche di riferimento. La società, per quanto sopra non riportato, dovrà in ogni caso operare nel pieno rispetto della normativa ambientale ed igienico sanitaria  vigente.

SEZIONE B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto attiene la localizzazione dei punti di emissione si deve tenere in considerazione quanto riportato nella planimetria “Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera” di cui all’appendice IV al presente allegato tecnico.

Non esistono altri punti di emissione convogliata perché, come verificato dalle analisi e dalla relazione tecnica allegata al progetto, ai sensi della parte V del D.Lgs 152/06, le altre emissioni in atmosfera relative all’impianto sono classificate come emissioni diffuse “poco significative”.

L’impianto di trattamento acque, infatti, rientra nelle tipologie classificate ad emissione atmosferica poco significativa (p.to 24 All. 1 D.P.R. 25/07/1991), le tipologie dei rifiuti ammessi allo smaltimento e dei metodi di trattamento non comportano la genesi di rischi di infiammabilità e di produzione di gas pericolosi, nonché rischi legati al trattamento di liquidi volatili e l’assenza di emissioni convogliate.
Per le rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:
39. con cadenza annuale si dovrà valutare il permanere dei requisiti della classificazione delle emissioni diffuse come “poco significative”, eseguite con una opportuna campagna di monitoraggio;
40. gestire l’impianto evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate. Nel caso in cui si verifichino fenomeni rilevanti di immissioni di sostanze, anche odorigene, l’Autorità competente si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento e di verificarne l’efficacia attraverso la quantificazione delle emissioni con tecniche appropriate alla tipologia dell’emissione;
41. presentare all’Autorità Competente, nell’ottica di migliorare l’abbattimento delle emissioni, entro il termine di 24 mesi un progetto di dimensionamento di una torre di strippaggio dell’ammoniaca sulla linea di trattamento chimico-fisica, cosi come ubicato nel relativo schema a blocchi ed indicato nella relazione tecnica C.06;
C – EMISSIONI IN CORPO IDRICO
La localizzazione dei punti di scarico, dei sistemi di raccolta delle acque di processo, di prima pioggia e civili, nonché i punti di monitoraggio delle acque di falda, è riportata nella planimetria “Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica” che costituisce appendice V al presente allegato tecnico.
Presso l’impianto in questione è autorizzato n°1 scarico di acque reflue industriali (SF1) che confluisce nel fosso di Castelsecco.
	N. Scarico
	Coord. Catastali Gauss-Boaga

	SF1
	LAT
	LON

	 Coordinate geografiche
	1738980
	4659700

	Modalità di scarico
	continuo

	Giorni/anno 365
	Giorni/settimana 7

	Ore/giorno 
	24/giorno

	Tipologia
	Acque processo

	Portata media 
	Giornaliera (max)
	Annua (max)

	m³ 
	150
	50.000

	Impianto di trattamento
	Impianto trattamento acque effluenti (chimico-fisico e biologico)

	Trattamento Fanghi
	SI

	Misuratore di portata:
	SI

	Campionatore automatico: 
	SI


Lo scarico finale codificato SF1 deve rispettare al pozzetto fiscale prima dello scarico nel corpo recettore finale i limiti di emissione di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:
42. mantenere la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo;

43. mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l’intera durata della presente autorizzazione i pozzetti di prelevamento dei campioni posti sulle tubazioni di scarico sia finale che parziale; gli stessi dovranno essere individuati con apposita segnaletica;
44. non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché consentire il prelievo dei campioni;

45. consentire il controllo dei sistemi di misura sia dell’approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque;

46. garantire che i sistemi di campionamento siano mantenuti costantemente funzionanti;

47. individuare con apposita segnaletica i pozzetti fiscali e le prese campione con apposita codifica;
48. comunicare tempestivamente ad ARPA Lazio, sezione provinciale di Roma, qualunque arresto totale e/o parziale non programmato dell’impianto di trattamento e la rimessa a regime del medesimo nonché anomalie interne allo stabilimento che diano o possano dar luogo a situazioni particolari. In tale eventualità il gestore dovrà garantire che siano effettuate procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l’attuale situazione ambientale;
49. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
Acque meteoriche
Le acque meteoriche di piazzale sono raccolte e trattate secondo il progetto di modifica della scheda C. 
Le acque vengono raccolte dalla vasca indicata in planimetria al numero 63, di capacità massima 15 mc. Le acque di seconda pioggia vengono convogliate alla vasca numero 55 di capacità massima 30 mc. Tali acque di seconda pioggia, previa verifica qualitativa, possono essere riutilizzate per gli usi consentiti dalla normativa vigente in un ulteriore vasca di accumulo di 10 mc. L’acqua in eccesso viene scaricata nel fosso di Castelsecco. Nel caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi, il sistema di raccolta delle acque di seconda pioggia è dotato di un blocco di sicurezza; le acque trattenute verranno gestite previa verifica secondo la normativa vigente.  
50. la vasca di prima pioggia, a conclusione dell’evento meteorico, dovrà essere svuotata entro le successive 24 ore. A seguito di verifica analitica potrà essere individuato il sistema di trattamento più idoneo, comunque evitando fenomeni di diluizione con i rifiuti liquidi.
Acque di falda 

Per le rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

51. monitorare le acque di falda, nei piezometri indicati con il codice N1 e N2, ubicati come riportato nella planimetria che costituisce appendice V al presente allegato tecnico, secondo quanto stabilito dal Piano di Monitoraggio e Controllo, di intesa con ARPA Lazio;

52. monitorare a propria cura e spese, a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, le acque interagenti con l’attività di gestione dei rifiuti e trasmettere i dati di tale monitoraggio all’Area 2A/12 – “Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale” secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall’Area stessa;

SEZIONE D - RUMORE
Non avendo il Comune di Santa Marinella provveduto alla zonizzazione acustica del territorio, e in attesa di tale adempimento, i limiti assoluti di immissione da rispettare (Classe VI “Aree esclusivamente industriali”) sono quelli richiamati nell’art. 6 comma 1 del D.P.C.M. del 01.03.91 e s.m.i. riferiti all’art. 2 tab. II del D.M. 1444/68 di seguito riportati  per la zona “Tutto il territorio nazionale”: 

70dB (A) (giorno) / 70dB (A) (notte)

Per le rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:
53. nell’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti autorizzata, evitare gli inconvenienti derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni;

54. effettuatare secondo le indicazioni del piano di monitoraggio e controllo riportato in allegato, una verifica dell’impatto acustico generato dalle lavorazioni in essere presso l’impianto, anche attraverso l’esecuzione di rilevamenti fonometrici. Particolare attenzione andrà data al monitoraggio acustico lungo il confine dello stabilimento per il rispetto dei limiti assoluti di immissione (si sottolinea come l’area ricada nella Classe VI “Area esclusivamente industriale”). Le risultanze di tali valutazioni, presentate in modo conforme ai dettami del D.M. 16/03/1998, dovranno essere trasmesse all’autorità competente, all’ARPALAZIO e al Comune di S. Marinella;

55. nel caso in cui il Comune di S. Marinella provveda all’approvazione della zonizzazione acustica del proprio territorio, la società dovrà attenersi ai limiti nella stessa previsti;

SEZIONE E – MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

In caso di emergenze conseguenti a sversamenti di rifiuti liquidi la Società dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

56. tenere presso i siti di stoccaggio prodotti assorbenti in forma granulare, cuscini e salsicciotti a disposizione immediata del personale della squadra di pronto intervento;

57. intercettare le acque meteoriche ed invio delle stesse verso l’impianto di trattamento degli effluenti o verso eventuali altri invasi esistenti. In questo ultimo caso la Società dovrà provvedere allo smaltimento e/o trattamento delle acque reflue in conformità alla legge, una volta terminata l’emergenza;

58. mantenere in piena efficienza i sistemi di allarme e/o blocco applicati alle apparecchiature critiche per l’ambiente e/o per la sicurezza esistenti;

59. dare comunicazione, nei termini di legge, dell’anomalia o evento agli organi preposti al controllo, per eventuali ulteriori prescrizioni;
60. in caso di fermo dell’impianto, provvedere a sospendere i conferimenti da parte di terzi, e ad avviare ogni azione volta al corretto smaltimento dei rifiuti presenti in impianto.
SEZIONE F - GESTIONE DEL FINE VITA DELL’IMPIANTO

Per le rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

61. ripristinare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e all’atto della cessazione dell’attività, il sito su cui insiste l’impianto, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio;

62. provvedere, in ogni caso:

- a lasciare il sito in sicurezza;

- a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto; 

- a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;

63. comunicare, prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, alla Regione Lazio, alla Provincia di Roma, al Comune di S. Marinella ed all’ARPA Lazio un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti; l’esecuzione di tale programma è vincolato al nullaosta scritto della Regione Lazio, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione;

64. sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e manterrà la sua validità.
Appendice I
	Elenco dei rifiuti non pericolosi e pericolosi
	Operazioni di smaltimento

	C.E.R. 
	Denominazione  (in grassetto i rifiuti pericolosi)
	D15
	D9
	D8

	01 05 04
	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
	X
	X
	X

	01 05 05*
	Fanghi di perforazione contenenti oli.
	X
	X
	X

	01 05 06*
	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	01 05 07
	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
	X
	X
	X

	01 05 08
	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti cloruri diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
	X
	X
	X

	02 01 01
	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
	X
	X
	X

	02 02 01
	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
	X
	X
	X

	02 02 04
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	X
	X
	X

	02 03 05
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	X
	X
	X

	02 05 01
	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	X
	X
	X

	02 05 02
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	X
	X
	X

	02 06 01
	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	X
	X
	X

	02 06 03
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	X
	X
	X

	02 07 01
	Rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
	X
	X
	X

	02 07 04
	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	X
	X
	X

	02 07 05
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	X
	X
	X

	03 03 02
	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
	X
	X
	X

	03 03 05
	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
	X
	X
	X

	03 03 09
	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
	X
	X
	X

	03 03 11
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
	X
	X
	X

	04 02 19*
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	04 02 20
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
	X
	X
	X

	05 01 09*
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	05 01 14
	Rifiuti da torri di raffreddamento
	X
	X
	X

	05 01 99
	Acque bonifica piazzali
	X
	X
	X

	06 05 02*
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	06 05 03
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
	X
	X
	X

	07 01 01*
	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
	X
	X
	X

	07 01 11*
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose.
	X
	X
	X

	07 01 12
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
	X
	X
	X

	07 02 01*
	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
	X
	X
	X

	07 02 11*
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose.
	X
	X
	X

	07 02 12
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
	X
	X
	X

	07 02 99
	Acque bonifica piazzali
	X
	X
	X

	07 03 01*
	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
	X
	X
	X

	07 03 11*
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose.
	X
	X
	X

	07 03 12
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
	X
	X
	X

	07 04 01*
	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
	X
	X
	X

	07 04 11*
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose.
	X
	X
	X

	07 04 12
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
	X
	X
	X

	07 05 01*
	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
	X
	X
	X

	07 05 11*
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose.
	X
	X
	X

	07 05 12
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
	X
	X
	X

	07 06 01*
	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
	X
	X
	X

	07 06 11*
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose.
	X
	X
	X

	07 06 12
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
	X
	X
	X

	07 07 01*
	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
	X
	X
	X

	07 07 11*
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose.
	X
	X
	X

	07 07 12
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
	X
	X
	X

	08 01 15*
	Fanghi prodotti da vernici e pitture contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	08 01 16
	Fanghi prodotti da vernici e pitture diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
	X
	X
	X

	08 01 19
	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	08 01 20
	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 15
	X
	X
	X

	08 02 02
	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
	X
	X
	X

	08 03 07
	Fanghi acquosi contenenti inchiostro
	X
	X
	X

	08 04 13*
	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti contenenti sostanze pericolose 
	X
	X
	X

	08 04 14
	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
	X
	X
	X

	08 04 15*
	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	08 04 16 
	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
	X
	X
	X

	10 01 20*
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose.
	X
	X
	X

	10 01 21
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20.
	X
	X
	X

	10 01 22*
	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	10 01 23
	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22.
	X
	X
	X

	10 01 26
	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
	X
	X
	X

	10 02 11
	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
	X
	X
	X

	10 02 14
	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
	X
	X
	X

	10 11 17*
	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,contenenti sostanze pericolose.
	X
	X
	X

	10 11 18
	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
	X
	X
	X

	10 12 13
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	X
	X
	X

	11 01 15*
	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e a scambio ionico contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	11 02 99
	Rifiuti non specificati altrimenti
	X
	X
	X

	12 01 14*
	Fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	12 01 15
	Fanghi di lavorazione diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
	X
	X
	X

	12 01 18*
	Fanghi Metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
	X
	X
	X

	12 01 19*
	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili 
	X
	X
	X

	12 01 99
	Acque bonifica piazzali
	X
	X
	X

	12 03 01*
	Soluzioni acquose di lavaggio
	X
	X
	X

	13 04 01*
	Oli di sentina della navigazione interna
	X
	X
	X

	13 04 02*
	Oli di sentina delle fognature dei moli
	X
	X
	X

	13 04 03*
	Altri oli di sentina della navigazione
	X
	X
	X

	13 05 07*
	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
	X
	X
	X

	13 07 01*
	Olio combustibile e carburante diesel
	X
	X
	X

	13 07 02*
	Petrolio
	X
	X
	X

	13 07 03*
	Altri carburanti (comprese le miscele)
	X
	X
	X

	16 07 08*
	Rifiuti contenenti oli
	X
	X
	X

	16 07 09*
	Rifiuti contenenti sostanze pericolose diverse dagli oli
	X
	X
	X

	16 07 99
	Acque bonifica piazzali
	X
	X
	X

	16 07 99
	Acque lavaggio cassonetti R.S.U.
	X
	X
	X

	16 10 01*
	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	16 10 02
	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
	X
	X
	X

	16 10 03*
	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	16 10 04
	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
	X
	X
	X

	17 05 05*
	Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	17 05 06
	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
	X
	X
	X

	19 01 05*
	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
	X
	X
	X

	19 01 06*
	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri liquidi acquosi
	X
	X
	X

	19 06 03
	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
	X
	
	X

	19 06 04
	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
	X
	
	X

	19 06 05
	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
	X
	
	X

	19 06 06
	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
	X
	
	X

	19 06 99
	Fanghi da trattamento combinati
	X
	
	X

	19 07 02*
	Percolato di discariche di 1° categoria contenente sostanze pericolose
	X
	X
	X

	19 07 03
	Percolato di discariche di 1° categoria diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
	X
	X
	X

	19 08 05
	Fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane
	X
	
	X

	19 08 11*
	Fanghi dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	19 08 12
	Fanghi dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
	X
	X
	X

	19 08 13*
	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
	X
	X
	X

	19 08 14
	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
	X
	X
	X

	19 08 99
	Fanghi da vasche di sanificazione
	X
	X
	X

	19 08 99
	Fanghi da wc chimici
	X
	X
	X

	19 08 99
	Fanghi da vasche di calma
	X
	X
	X

	19 09 02
	Fanghi da impianti di chiarificazione delle acque
	X
	
	X

	19 09 99
	Fanghi da lavaggio cisterne acqua potabile
	X
	X
	X

	19 09 99
	Fanghi da PFFU acqua potabile
	X
	X
	X

	19 11 03*
	Rifiuti liquidi acquosi
	X
	X
	X

	19 11 05*
	Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	19 11 06
	Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
	X
	X
	X

	19 13 05*
	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	19 13 06
	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
	X
	X
	X

	19 13 07*
	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
	X
	X
	X

	19 13 08
	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
	X
	X
	X

	20 01 08
	Rifiuti biodegradabili da cucine e mense
	X
	
	X

	20 01 25
	Oli e grassi commestibili
	X
	
	X

	20 03 03
	Liquami da canalette stradali
	X
	
	X

	20 03 04
	Fanghi delle fosse settiche
	X
	
	X

	20 03 06
	Rifiuti della pulizia delle fognature
	X
	
	X



[image: image1.emf]APPENDICE II



 EMBED AcroExch.Document.7  [image: image2.emf]APPENDICE III



 EMBED AcroExch.Document.7  [image: image3.emf]APPENDICE IV



 EMBED AcroExch.Document.7  [image: image4.emf]APPENDICE V


Il Direttore del Dipartimento Territorio

 


(Dott. Raniero De Filippis)
PAGE  
1/16

_1307516687.pdf


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


APPENDICE IV 


Planimetria emissioni in atmosfera 


 


 
Gestore : Mattucci S.r.l. 


P.IVA e C.F. : P.IVA 06704191003 


Sede Legale ed 


Operativa : 


Via Ancelle della Visitazione, 8 - 00058 Santa 


Marinella (RM) 


 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente - Area Rifiuti 
Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma 


 
 


 
via Ancelle della Visitazione, 8 -  00058 Santa Marinella (RM) 


 
 


OGGETTO: 
Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale 


D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. 
 
 


UBICAZIONE: 
Impianto trattamento rifiuti liquidi acquosi sito in località Sciatalone  
Comune di Santa Marinella (RM) - N.C.T. foglio 6 part.lle 2143 e 2146 


 
 


TAVOLE: 
 


C.09 


Planimetria modificata dello stabilimento con 
individuazione dei punti di emissione e  
trattamento degli scarichi in atmosfera 


 
 
 














_1307526363.pdf


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


APPENDICE II 


Schema a Blocchi 


 


 
Gestore : Mattucci S.r.l. 


P.IVA e C.F. : P.IVA 06704191003 


Sede Legale ed 


Operativa : 


Via Ancelle della Visitazione, 8 - 00058 Santa 


Marinella (RM) 


 







 RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO PRESSO L’IMPIANTO


Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente - Area Rifiuti 
Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma 


 
 


 
via Ancelle della Visitazione, 8 -  00058 Santa Marinella (RM) 


 
 


OGGETTO: 


Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale 
D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. 


 
 


UBICAZIONE: 


Impianto trattamento rifiuti liquidi acquosi sito in località Sciatalone  
Comune di Santa Marinella (RM) - N.C.T. foglio 6 part.lle 2143 e 2146 


 
 


TAVOLE: 


 
C.07 


 


Schema a Blocchi 


 


 
 
 


RAGGRUPPAMENTI PRELIMINARI E STOCCAGGI PROVVISORI: 


RIFIUTI BIOLOGICI ED URBANI 


 


Gruppo NPB  


Rifiuti liquidi acquosi non pericolosi biodegradabili di origine urbana (proveniente da impianti di trattamento delle acque civili, come fosse settiche, biologiche, fognature, impianti di 
depurazione civili, impianti di trattamento acque di mense, cucine e ristoranti), o assimilabili agli urbani per le loro caratteristiche (impianti di trattamento reflui di produzioni agricole 
alimentari, nonché le acque di pulizia o gli scarti alimentari), purché trattabili presso l’impianto biologico, il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da sostanze 
biodegradabili. 


  


C.E.R. Denominazione   


19 06 03 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 


19 06 04 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 


19 06 05 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali 


19 06 06 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali 


19 09 99 Fanghi da lavaggio cisterne acqua potabile 


19 09 99 Fanghi da PFFU acqua potabile 


20 01 08 Rifiuti biodegradabili da cucine e mense 


20 03 03 Rifiuti della pulizia delle strade 


20 03 04 Fanghi di serbatoi settici 


20 03 06 Rifiuti della pulizia delle fognature 


19 06 99 Fanghi da trattamento combinati 


19 08 05 Fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane 


19 09 02 Fanghi da impianti di chiarificazione delle acque 


20 01 25 Oli e grassi commestibili 


Quantitativi annui massimi: 50000 t  
Stoccaggio:  Vasca 4 (49 mc), serbatoio 54 (25 mc) 
In caso di necessità anche 
Cisterne 22-1 (17.5 mc), 22-2 (17.5 mc),  Serbatoi 60 (30 mc),, 66 (30 mc). 


RAGGRUPPAMENTI PRELIMINARI E STOCCAGGI PROVVISORI: 


SOLUZIONI CON TRACCE D’OLIO 


Gruppo G.9  


Rifiuti liquidi acquosi pericolosi  
il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da miscele olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni acquose. 


  


C.E.R. Denominazione   


10 02 11* Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli§ 


12 01 19* Oli per macchinari, facilmente biodegradabili§ 


12 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio§ 


13 04 01* Oli di sentina della navigazione interna§ 


13 04 02* Oli di sentina delle fognature dei moli§ 


13 04 03* Altri oli di sentina della navigazione§ 


13 05 07* Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua§ 


13 07 01* Olio combustibile e carburante diesel§ 


13 07 02* Petrolio§ 


13 07 03* Altri carburanti (comprese le miscele) § 


16 07 08* Rifiuti contenenti oli§ 


19 11 03* Rifiuti liquidi acquosi§ 


19 11 05* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose§ 
§ Nonostante la denominazione ufficiale (CER) questi rifiuti sono di matrice quasi completamente acquosa (acqua >> 90%) 
 
Quantitativi annui massimi: 15000 t  
Stoccaggio:  cisterne 22A (4 X 17,5mc) 
 







RAGGRUPPAMENTI PRELIMINARI E STOCCAGGI PROVVISORI: 


FANGHI INDUSTRIALI, PERCOLATI ED ACQUE MADRI 
Sottogruppo NPI 
Rifiuti liquidi acquosi non pericolosi  
il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da composti inorganici  
 


C.E.R. Denominazione   


 Fanghi industriali 


01 05 04 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 


01 05 07 Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 
01 05 05 e 01 05 06 


01 05 08 Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti cloruri diversi da quelli delle voci 
01 05 05 e 01 05 06 


06 05 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 


08 02 02 Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 


08 03 07 Fanghi acquosi contenenti inchiostro 


10 01 21 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 


10 01 23 Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122 


10 01 26 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 


10 02 14 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 
02 13 


10 11 18 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 
11 17 


10 12 13 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 


11 02 99 Fanghi non specificati altrimenti 


12 01 15 Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114 


17 05 06 Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05 


 Percolati e acque madri 


08 01 20 Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, non contenenti sostanze pericolose 


12 01 99 Acque bonifica piazzali 


16 10 04 Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 


19 07 03 Percolato di discariche di 1^ categoria non contenente sostanze pericolose 


19 09 02 Fanghi da impianti di chiarificazione delle acque 


19 09 99 Fanghi da lavaggio cisterne acqua potabile 


19 09 99 Fanghi da PFFU acqua potabile 


Quantitativi annui massimi: 50000 t  
Stoccaggio: Cisterne 22-2 (17.5 mc),  Serbatoio 66 (30 mc). 
In caso di necessità: 
Cisterne 22-1 (17.5 mc),  Serbatoio 60 (30 mc). 
Vasca 4 (49 mc), serbatoio 54 (25 mc) 
 


Sottogruppo G.30  


Rifiuti liquidi acquosi pericolosi  
provenienti da impianti di depurazione dell’acqua  
 


C.E.R. Denominazione   


 Fanghi industriali 


04 02 19* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


05 01 09* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


06 05 02* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


07 01 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


07 02 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


07 03 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


07 04 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


07 05 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


07 06 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


07 07 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


19 08 11* Fanghi dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose 


19 08 13* Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 


Quantitativi annui massimi:  fino a 15000 t  
Stoccaggio: Cisterna 20A (20 mc), Serbatoi 58 (30 mc), 64 (30 mc).  


Sottogruppo NPO  


Rifiuti liquidi acquosi non pericolosi  
il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da composti organici 


  


C.E.R. Denominazione   


 Fanghi industriali 


02 01 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia. 


02 02 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia. 


02 02 04 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. 


02 03 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. 


02 05 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 


02 05 02 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. 


02 06 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 


02 06 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. 


02 07 01 Rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima. 


02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 


02 07 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. 


03 03 02 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor). 


03 03 05 Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 


03 03 09 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 


03 03 11 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 030310 


04 02 20 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219 


05 01 14 Rifiuti da torri di raffreddamento 


07 01 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070111 


07 02 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070211 


07 03 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070311 


07 04 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070411 


07 05 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070511 


07 06 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070611 


07 07 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070711 


08 01 16 Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115. 


08 04 14 Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413 


19 06 99 Fanghi da trattamenti combinati 


19 08 12 Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 
voce 190811 


19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 
190813 


19 11 06 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 191105 


19 13 06 Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 13 05 


 Percolati e acque madri 


05 01 99 Acque bonifica piazzali 


07 02 99 Acque bonifica piazzali 


08 04 16 Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415 


16 07 99 Acque lavaggio cassonetti R.S.U. 


16 07 99 Acque bonifica piazzali 


16 10 02 Soluzioni acquose di scarto , diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 


19 08 99 Fanghi da vasche di sanificazione 


19 08 99 Fanghi da w.c. chimici 


19 08 99 Fanghi da vasche di calma 


19 13 08 Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 (organici) 


20 03 04 Fanghi da w.c. chimici 


Quantitativi annui massimi: 50000 t  
Stoccaggio: Cisterne 22-1 (17.5 mc),  Serbatoio 60 (30 mc). 
In caso di necessità: 
Cisterne 22-2 (17.5 mc),  Serbatoio 66 (30 mc). 
Vasca 4 (49 mc), serbatoio 54 (25 mc) 


Rifiuti del Sottogruppo G.21* 
Rifiuti liquidi acquosi pericolosi  
il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da sostanze inorganiche senza metalli o composti metallici 
C.E.R. Denominazione   


16 07 09* Rifiuti contenenti sostanze pericolose diverse dagli oli (se di natura inorganica)  


16 10 01* Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose (se di natura inorganica)  


16 10 03* Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose (se di natura inorganica)  


19 07 02* Percolato di discariche di 1° categoria contenente sostanze pericolose (se di natura inorganica)  


19 13 05* Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 
pericolose (se di natura inorganica)  


19 13 07* Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, contenenti sostanze pericolose (se di natura inorganica)  


Quantitativi annui massimi:  fino a 15000 t  
Stoccaggio: Serbatoio 56 (25 mc). 


Sottogruppo G.27  


Rifiuti liquidi acquosi pericolosi  
il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da metalli o composti metallici 
 


C.E.R. Denominazione   


 Fanghi industriali 


11 01 15* Eluati e fanghi di sistemi a membrana e a scambio ionico contenenti sostanze pericolose 


12 01 14* Fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose 


10 01 20* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose. 


10 01 22* Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia contenenti sostanze pericolose 


12 01 18* Fanghi Metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio 


12 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio 


16 07 09* Rifiuti contenenti sostanze pericolose diverse dagli oli (se di natura metallica)  


16 10 01* Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose (se di natura metallica)  


16 10 03* Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose (se di natura metallica)  


19 13 05* Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 
pericolose (se di natura metallica)  


19 13 07* Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, contenenti sostanze pericolose (se di natura metallica)  


Quantitativi annui massimi:  fino a 15000 t  
Stoccaggio: Cisterna 22B1 (17.5 mc), Serbatoi 57 (20 mc).  


Sottogruppo G.28  


Rifiuti liquidi acquosi pericolosi  
provenienti da trattamenti disinquinanti 
C.E.R. Denominazione   


 Fanghi industriali 


10 11 17* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,contenenti sostanze pericolose. 


19 01 05* Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,contenenti sostanze pericolose. 


19 01 06* Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri liquidi acquosi 


Quantitativi annui massimi:  fino a 15000 t  
Stoccaggio: Cisterna 22B2 (17.5 mc).  


Sottogruppo G.23  


Rifiuti liquidi acquosi pericolosi  
il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da terre, argille, sabbie e fanghi di dragaggio 
C.E.R. Denominazione   


 Fanghi industriali 


01 05 06* Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 


17 05 05* Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose 


Quantitativi annui massimi:  fino a 15000 t  
Stoccaggio: Cisterna 22B2 (17.5 mc).  


Rifiuti del Sottogruppo G.20* 
Rifiuti liquidi acquosi pericolosi  
il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi 
C.E.R. Denominazione   


07 01 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 


07 02 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 


07 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 


07 04 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 


07 05 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 


07 06 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 


07 07 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 


08 01 15* Fanghi prodotti da vernici e pitture contenenti sostanze pericolose 


08 01 19* Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici contenenti sostanze pericolose 


08 04 13* Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti contenenti sostanze pericolose  


08 04 15* Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti contenenti sostanze pericolose 


12 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio 


16 07 09* Rifiuti contenenti sostanze pericolose (se di natura organica) diverse dagli oli 


16 10 01* Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose (se di natura organica)  


16 10 03* Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose (se di natura organica)  


19 07 02* Percolato di discariche di 1° categoria contenente sostanze pericolose (se di natura organica)  


19 13 05* Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 
pericolose (se di natura organica)  


19 13 07* Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, contenenti sostanze pericolose (se di natura organica)  


Quantitativi annui massimi:  fino a 15000 t  
Stoccaggio: Cisterna 20B (20 mc), Serbatoi 59 (30 mc), 65 (30 mc). 







FANGHI INDUSTRIALI, PERCOLATI ED ACQUE MADRI SOLUZIONI CON TRACCE D’OLIO 


 


RESPINTO CONTROLLO 
Accettazione: 


CARICO – sgrigliatore 36 
  


Quantità massima 100 t/d 


POZZETTO DI RILANCIO FANGHI E 
PERCOLATI – pozzetto 3 


 


FANGOSA 
(fanghi industriali) 


CONSISTENZA 


CONFERIMENTO 


ACQUOSA 
 (percolati e acque madri) 


Rifiuti del Sottogruppo G.21* 


 Serbatoio 56 
Raggruppamento preliminare 


Rifiuti del Sottogruppo G.20*    


 Cisterna 20B , Serbatoi 59, 65 
Raggruppamento preliminare 


 


Rifiuti del Sottogruppo G.23*    


 Cisterna 22B2 
Raggruppamento preliminare 


Rifiuti del Sottogruppo G.27*    


 Cisterna 22B1, Serbatoio 57 
Raggruppamento preliminare 


Rifiuti del Sottogruppo G.28*    


 Cisterna 22B2 
Raggruppamento preliminare 


Rifiuti del Sottogruppo G.30*    


 Cisterna 20A , Serbatoi 58, 64 
Raggruppamento preliminare 


 
Rifiuti del Sottogruppo NPI    


 Cisterne 22-2 , Serbatoio 66 
Raggruppamento preliminare 


 
Rifiuti del Sottogruppo NPO    


 Cisterne 22-1, Serbatoio 60 
Raggruppamento preliminare 


 


DECANTAZIONE  
chiariflocculatore– vasca 7  
decantazione solidi (volume 22 mc) 


 


PRECIPITAZIONE METALLI PESANTI – 
vasca 38 (volume 3 mc) 


Alcalinizzazione con calce (controllo pH >9) 


 
CHIARIFLOCCULAZIONE –  


vasche 38/7 (volume 2mc) 
Preparazione e digestione fiocchi di fango 


 


CALCE IDRATA 
  


 


VASCA ACCUMULO PERCOLATI ED 
ACQUE MADRI – vasca 13 


decantazione sabbie e solidi (volume 60 mc) 
 


POLIALLUMINO CLORURO 
  


POLIELETTROLITA  
  


ARIA 
VASCA ACCUMULO FANGHI  


 vasca 61 
omogeneizzazione (volume 39.3 mc) 


 


POZZETTO DI RILANCIO 53 


 


POMPA DI SPINTA 
(alimentazione presse) vasca 37B 


 


POLIELETTROLITA 
  


 vasca 14A 


  


VASCA DI EQUALIZZAZIONE  
 (alimentazione presse) vasca 62 


Dosaggio polielettrolita (volume 39.3 mc) 


 


FILTRAZIONE 
FILTROPRESSA 24B 


Separazione liquido/solido (fino a 15 mc/h) 


VASCA ALIMENTAZIONE 
OSSIDAZIONE CHIMICA – vasca 21 


(volume 56mc)(controllo manuale pH 2-4) 


ACIDO SOLFORICO 50 % 
cisterna 46  


Ammoniaca 


STRIPPAGGIO AMMONIACA 


Impianto a circuito chiuso – sistema 51 


 


ACIDO SOLFORICO 50 % 


cisterna 46 


 
AMMONIO SOLFATO 


OSSIDAZIONE CHIMICA 
VASCA PRETRATTAMENTO CHIMICO 


FISICO– vasche 23 (volume 2 x 50mc ) 


 


FERRO SOLFATO EPTAIDRATO 
  


ACQUA OSSIGENATA 33 % 
  


CHIARIFLOCCULAZIONE A pH 
CONTROLLATO  


(RIMOZIONE METALLI PESANTI, 
COLLOIDI, SOLIDI SOSPESI, 


MATERIALE OSSIDATO INSOLUBILE) 
VASCA PRETRATTAMENTO CHIMICO 


FISICO– vasca 23A (volume 50mc ) 


CALCE IDRATA 
  


POLIALLUMINO CLORURO 
  


POLIELETTROLITA  
  


POZZETTO DI RILANCIO 32D  


POZZETTI DI RILANCIO 40  


VASCA RILANCIO FANGHI 
 VASCA 21A 


IMPIANTO DI OSSIDAZIONE CHIMICA 
sistema 20   


ricircolo a completa ossidazione (controllo manuale) 


 


SCARICO PANNELLI DI FANGHI 
PALABILI IN CASSONE SCARRABILE 


STOCCATO IN AREA SR1-42 


 


CONFERIMENTO FANGHI AD IDONEO 
IMPIANTO DI TRATTAMENTO  


CER 190205  
  


VASCA ACCUMULO ACQUE IN 
USCITA  CHIMICO FISICO –  


vasche23B1 – 23B2 (volume 2 x 50mc ) 


Pozzetto di rilancio 43  
SCARICO PARZIALE AI1 


CAMPIONATORE AUTOMATICO CON 
MISURATORE DI PORTATA 


  


RESPINTO CONTROLLO 
Accettazione: 


POZZETTO DI RILANCIO 32F  


CARICO   
POZZETTO DI RILANCIO 32E 


Quantità massima 100 t/d 


VASCA SCARICO EMULSIONI -
DISSABBIATORE – vasca 16 


decantazione sabbie e solidi (volume 10 mc) 
 


STOCCAGGIO PRELIMINARE  


Rifiuti del Gruppo G.9*    


cisterne 22A (4 X 17,5mc) 


VASCA DI ACCUMULO - 
DECANTAZIONE – vasca 16A  


decantazione oli, acque, solidi (volume 60 mc) 


 


VASCA DI RILANCIO– vasca 1  
decantazione oli, acque, solidi (volume 57 mc) 


 


DECANTAZIONE EMULSIONE 
OLEOSA vasche 22A3-22A4  


 


PRECIPITAZIONE METALLI PESANTI – 
vasca 38A (volume 3 mc) 


Alcalinizzazione con calce(controllo pH >9) 


 
CHIARIFLOCCULAZIONE –  


vasca 38B (volume 3mc) 
Preparazione e digestione fiocchi di fango 


 


CALCE IDRATA 


 


POLIALLUMINO CLORURO 
 


POLIELETTROLITA  


 


DECANTAZIONE – vasca 17 
(volume 32mc ) 


Separazione fase acquosa 


 


POMPA MOBILE 
DI TRAVASO 


CONFERIMENTO EMULSIONE 
OLEOSA AD IMPIANTO DI RECUPERO  


CER 190810/160708  


 


CONFERIMENTO 


POZZETTO DI RILANCIO 32G  


POZZETTO DI RILANCIO 32J  


STOCCAGGIO EMULSIONE OLEOSA  
vasche 68 -69  (volume 2 x 15 mc) 


 


PULIZIA 
STRAORDINARIA 


PERIODICA 
FONDO VASCHE 


SCARICO FANGHI 
PALABILI IN CASSONE 


SCARRABILE STOCCATO 
IN AREA SR1-42 


CONFERIMENTO FANGHI 
AD IDONEO IMPIANTO DI 


TRATTAMENTO  
CER 190813  


  


POZZETTO DI RILANCIO 32G  


POZZETTO DI RILANCIO 32H  


STOCCAGGIO 


PRELIMINARE 


Scarico conforme ai limiti per le acque di scarico 
definiti alla tabella 3 dell’Allegato V alla parte III 
del D. Lgs. 152/2006 (acque superficiali) 


POZZETTI DI CARICO 
STOCCAGGI  


 pozzetti 70, 71 
 







CONSISTENZA 


FANGOSA  


POZZETTO DI RILANCIO FANGHI  
pozzetto 3A 


 


VASCA ACCUMULO FANGHI  
 vasca 10 


omogeneizzazione (volume 39.3 mc) 


FILTRAZIONE 
FILTROPRESSA 24A 


VASCA DI EQUALIZZAZIONE  
(alimentazione presse) vasca 14 


 


POLIELETTROLITA 
   


 vasca 14A 


  
POMPA DI SPINTA 


(alimentazione presse) vasca 37A 


 


SCARICO PANNELLI DI FANGHI 
PALABILI IN CASSONE SCARRABILE 


STOCCATO IN AREA SR2-42 


 


CONFERIMENTO FANGHI AD IDONEO 
IMPIANTO DI TRATTAMENTO  


CER 190805  
  


SCARICO VAGLIO IN CASSONE 
SCARRABILE STOCCATO 


 IN AREA SR2-42 


CONFERIMENTO FANGHI AD IDONEO 
IMPIANTO DI TRATTAMENTO  


CER 190801  
  


SCARICO VAGLIIO IN  
CASSONETTO 35  


ACQUOSA 


VASCA DI OMOGENEIZZAZIONE / 
COMPENSAZIONE  


VASCA 2 (BIOLOGICO)  
omogeneizzazione (volume 70  mc) 


POZZETTO DI RILANCIO 32A 


ACQUE METEORICHE  
DI PIAZZALE 


POZZETTO DI EQUALIZZAZIONE 
DENITRIFICAZIONE 19A 


VASCA DI PREDENITRIFICAZIONE – vasca 19 
omogeneizzazione (volume 70  mc) 


 


VASCA DI OSSIDAZIONE BIOLOGICA  
A FANGHI ATTIVI – vasca 5 


OSSIDAZIONE BIODEGRADABILI  (volume 252  mc) 


VASCA DI SEDIMENTAZIONE SECONDARIA 
vasca 6 decantazione refluo (volume 105  mc) 


 


DECANTATORE LAMELLARE - 33 
SEDIMENTAZIONE REFLUO   (volume 18  mc) 


POZZETTO DI RILANCIO 32C 
 


CHIARIFICATORE - 34 
RIMOZIONE SOLIDI SOSPESI PER AGGIUNTA DI 


FLOCCULANTI (OPZIONALE)) 


DISINFEZIONE 
VASCA DI ACCUMULO - 52 


ACCUMULO ACQUE DEPURATE PRIMA DELLO SCARICO 
(VOLIME 50 MC) 


POZZETTO FISCALE DI CAMPIONAMENTO -39 


 


SCARICO FINALE SF1  
FOSSO DI CASTELSECCO 
Acque scaricabili 50.000 t/anno, 150 t/d 


 


POZZETTO DI RILANCIO 32B 


IMPIANTO DI OZONIZZAZIONE - 72 
PRODUZIONE DI OZONO 


 (fino a 100 g/h) 


 


VASCA DI SANIFICAZIONE - 9 
SANIFICAZIONE  (volume 8  mc) 


STOCCAGGIO DI SICUREZZA 
vasca 55 (volume 30 mc) 


BLOCCO ACQUE IN CASO DI SVERSAMENTI 
ACCIDENTALI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO 


VERIFICA 


BLOCCO 


NECESSARIO   


BLOCCO  NON 


NECESSARIO  


 


VASCA DI ACCUMULO  
ACQUE METEORICHE 
vasca 11 (volume 10 mc) 


RIUTILIZZO  ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO 


SCARICO 
ACQUE METEORICHE 


SCARICO MI1 


ACQUA IN 


ECCESSO 


 


ACQUE METEORICHE  
DI PRIMA PIOGGIA 
vasca 63 (volume 15 mc) 


ACQUE METEORICHE  
DI SECONDA PIOGGIA 


 


DISSABBIATORE - vasca 15 
ISPESSIMENTO FANGHI DI SUPERO 


) 


ACQUE METEORICHE RIFIUTI BIOLOGICI E URBANI 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


RESPINTO CONTROLLO 
Accettazione: 


CARICO – sgrigliatore 36 
Quantità massima 150 t/d 


 


CONFERIMENTO 


ARIA 


FANGHI 


ARIA COMPRESSA 


ESSICCATA 


STOCCAGGIO PRELIMINARE  


Rifiuti del Gruppo NPB    


vasca 4 serbatoio 54  
In caso di necessità anche 


Cisterne 22-1 22-2 , Serbatoi 60, 66 
 


RICIRCOLO 


RICIRCOLO 


Scarico conforme ai limiti per le acque di scarico 
definiti alla tabella 3 dell’Allegato V alla parte III 
del D. Lgs. 152/2006 (acque superficiali) 


FANGHI 






_1307522898.pdf


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


APPENDICE V 


Planimetria emissioni in corpo idrico 


 


 
Gestore : Mattucci S.r.l. 


P.IVA e C.F. : P.IVA 06704191003 


Sede Legale ed 


Operativa : 


Via Ancelle della Visitazione, 8 - 00058 Santa 


Marinella (RM) 


 







 


Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente - Area Rifiuti 
Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma 


 
 


 
via Ancelle della Visitazione, 8 -  00058 Santa Marinella (RM) 


 
 


OGGETTO: 
Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale 


D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. 
 
 


UBICAZIONE: 
Impianto trattamento rifiuti liquidi acquosi sito in località Sciatalone  
comune di Santa Marinella (RM) - N.C.T. foglio 6 part.lle 2143 e 2146 


 
 


TAVOLE: 
 


C.10 


Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di 
trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi 


e della rete piezometrica 


 
 


 














_1307516659.pdf


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


APPENDICE III 


Planimetria stoccaggi 


 


 
Gestore : Mattucci S.r.l. 


P.IVA e C.F. : P.IVA 06704191003 


Sede Legale ed 


Operativa : 


Via Ancelle della Visitazione, 8 - 00058 Santa 


Marinella (RM) 


 







 STOCCAGGIOSTOCCAGGIOSTOCCAGGIOSTOCCAGGIO RIFIUTI IN INGRESSO RIFIUTI IN INGRESSO RIFIUTI IN INGRESSO RIFIUTI IN INGRESSO


Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente - Area Rifiuti 
Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma 


 
 


 
via Ancelle della Visitazione, 8 -  00058 Santa Marinella (RM) 


 
 


OGGETTO: 
Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale 


D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. 
 
 


UBICAZIONE: 
Impianto trattamento rifiuti liquidi acquosi sito in località Sciatalone  
Comune di Santa Marinella (RM) - N.C.T. foglio 6 part.lle 2143 e 2146 


 
 


TAVOLE: 
 


C.11 


Planimetria modificata dello stabilimento  
con individuazione delle aree per lo stoccaggio  
di materie e rifiuti  


 
 
 


RAGGRUPPAMENTI PRELIMINARI E STOCCAGGI PROVVISORI: 


RIFIUTI BIOLOGICI ED URBANI 


 


RAGGRUPPAMENTI PRELIMINARI E STOCCAGGI PROVVISORI: 


SOLUZIONI CON TRACCE D’OLIO 


Gruppo NPB  


Rifiuti liquidi acquosi non pericolosi biodegradabili di origine urbana (proveniente da impianti di trattamento delle acque civili, come fosse settiche, biologiche, fognature, impianti di 
depurazione civili, impianti di trattamento acque di mense, cucine e ristoranti), o assimilabili agli urbani per le loro caratteristiche (impianti di trattamento reflui di produzioni agricole 
alimentari, nonché le acque di pulizia o gli scarti alimentari), purché trattabili presso l’impianto biologico, il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da sostanze 
biodegradabili. 


  


C.E.R. Denominazione   


19 06 03 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 


19 06 04 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 


19 06 05 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali 


19 06 06 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali 


19 09 99 Fanghi da lavaggio cisterne acqua potabile 


19 09 99 Fanghi da PFFU acqua potabile 


20 01 08 Rifiuti biodegradabili da cucine e mense 


20 03 03 Rifiuti della pulizia delle strade 


20 03 04 Fanghi di serbatoi settici 


20 03 06 Rifiuti della pulizia delle fognature 


19 06 99 Fanghi da trattamento combinati 


19 08 05 Fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane 


19 09 02 Fanghi da impianti di chiarificazione delle acque 


20 01 25 Oli e grassi commestibili 


Quantitativi annui massimi: 50000 t  
Stoccaggio:  Vasca 4 (49 mc), serbatoio 54 (25 mc) 
In caso di necessità anche 
Cisterne 22-1 (17.5 mc), 22-2 (17.5 mc),  Serbatoi 60 (30 mc),, 66 (30 mc). 


Gruppo G.9  


Rifiuti liquidi acquosi pericolosi  
il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da miscele olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni acquose. 


  


C.E.R. Denominazione   


10 02 11* Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli§ 


12 01 19* Oli per macchinari, facilmente biodegradabili§ 


12 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio§ 


13 04 01* Oli di sentina della navigazione interna§ 


13 04 02* Oli di sentina delle fognature dei moli§ 


13 04 03* Altri oli di sentina della navigazione§ 


13 05 07* Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua§ 


13 07 01* Olio combustibile e carburante diesel§ 


13 07 02* Petrolio§ 


13 07 03* Altri carburanti (comprese le miscele) § 


16 07 08* Rifiuti contenenti oli§ 


19 11 03* Rifiuti liquidi acquosi§ 


19 11 05* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose§ 
§ Nonostante la denominazione ufficiale (CER) questi rifiuti sono di matrice quasi completamente acquosa (acqua >> 90%) 
 
Quantitativi annui massimi: 15000 t  
Stoccaggio:  cisterne 22A (4 X 17,5mc) 
 







RAGGRUPPAMENTI PRELIMINARI E STOCCAGGI PROVVISORI: 


FANGHI INDUSTRIALI, PERCOLATI ED ACQUE MADRI 
Sottogruppo NPI 
Rifiuti liquidi acquosi non pericolosi  
il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da composti inorganici  
 


C.E.R. Denominazione   


 Fanghi industriali 


01 05 04 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 


01 05 07 Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 
01 05 05 e 01 05 06 


01 05 08 Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti cloruri diversi da quelli delle voci 
01 05 05 e 01 05 06 


06 05 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 


08 02 02 Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 


08 03 07 Fanghi acquosi contenenti inchiostro 


10 01 21 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 


10 01 23 Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122 


10 01 26 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 


10 02 14 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 
02 13 


10 11 18 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 
11 17 


10 12 13 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 


11 02 99 Fanghi non specificati altrimenti 


12 01 15 Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114 


17 05 06 Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05 


 Percolati e acque madri 


08 01 20 Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, non contenenti sostanze pericolose 


12 01 99 Acque bonifica piazzali 


16 10 04 Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 


19 07 03 Percolato di discariche di 1^ categoria non contenente sostanze pericolose 


19 09 02 Fanghi da impianti di chiarificazione delle acque 


19 09 99 Fanghi da lavaggio cisterne acqua potabile 


19 09 99 Fanghi da PFFU acqua potabile 


Quantitativi annui massimi: 50000 t  
Stoccaggio: Cisterne 22-2 (17.5 mc),  Serbatoio 66 (30 mc). 
In caso di necessità: 
Cisterne 22-1 (17.5 mc),  Serbatoio 60 (30 mc). 
Vasca 4 (49 mc), serbatoio 54 (25 mc) 
 


Sottogruppo G.30  


Rifiuti liquidi acquosi pericolosi  
provenienti da impianti di depurazione dell’acqua  
 


C.E.R. Denominazione   


 Fanghi industriali 


04 02 19* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


05 01 09* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


06 05 02* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


07 01 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


07 02 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


07 03 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


07 04 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


07 05 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


07 06 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


07 07 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 


19 08 11* Fanghi dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose 


19 08 13* Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 


Quantitativi annui massimi:  fino a 15000 t  
Stoccaggio: Cisterna 20A (20 mc), Serbatoi 58 (30 mc), 64 (30 mc).  


Sottogruppo NPO  


Rifiuti liquidi acquosi non pericolosi  
il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da composti organici 


  


C.E.R. Denominazione   


 Fanghi industriali 


02 01 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia. 


02 02 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia. 


02 02 04 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. 


02 03 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. 


02 05 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 


02 05 02 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. 


02 06 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 


02 06 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. 


02 07 01 Rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima. 


02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 


02 07 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. 


03 03 02 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor). 


03 03 05 Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 


03 03 09 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 


03 03 11 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 030310 


04 02 20 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219 


05 01 14 Rifiuti da torri di raffreddamento 


07 01 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070111 


07 02 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070211 


07 03 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070311 


07 04 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070411 


07 05 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070511 


07 06 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070611 


07 07 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070711 


08 01 16 Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115. 


08 04 14 Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413 


19 06 99 Fanghi da trattamenti combinati 


19 08 12 Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 
voce 190811 


19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 
190813 


19 11 06 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 191105 


19 13 06 Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 13 05 


 Percolati e acque madri 


05 01 99 Acque bonifica piazzali 


07 02 99 Acque bonifica piazzali 


08 04 16 Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415 


16 07 99 Acque lavaggio cassonetti R.S.U. 


16 07 99 Acque bonifica piazzali 


16 10 02 Soluzioni acquose di scarto , diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 


19 08 99 Fanghi da vasche di sanificazione 


19 08 99 Fanghi da w.c. chimici 


19 08 99 Fanghi da vasche di calma 


19 13 08 Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 (organici) 


20 03 04 Fanghi da w.c. chimici 


Quantitativi annui massimi: 50000 t  
Stoccaggio: Cisterne 22-1 (17.5 mc),  Serbatoio 60 (30 mc). 
In caso di necessità: 
Cisterne 22-2 (17.5 mc),  Serbatoio 66 (30 mc). 
Vasca 4 (49 mc), serbatoio 54 (25 mc) 


Rifiuti del Sottogruppo G.21* 
Rifiuti liquidi acquosi pericolosi  
il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da sostanze inorganiche senza metalli o composti metallici 
C.E.R. Denominazione   


16 07 09* Rifiuti contenenti sostanze pericolose diverse dagli oli (se di natura inorganica)  


16 10 01* Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose (se di natura inorganica)  


16 10 03* Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose (se di natura inorganica)  


19 07 02* Percolato di discariche di 1° categoria contenente sostanze pericolose (se di natura inorganica)  


19 13 05* Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 
pericolose (se di natura inorganica)  


19 13 07* Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, contenenti sostanze pericolose (se di natura inorganica)  


Quantitativi annui massimi:  fino a 15000 t  
Stoccaggio: Serbatoio 56 (25 mc). 


Sottogruppo G.27  


Rifiuti liquidi acquosi pericolosi  
il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da metalli o composti metallici 
 


C.E.R. Denominazione   


 Fanghi industriali 


11 01 15* Eluati e fanghi di sistemi a membrana e a scambio ionico contenenti sostanze pericolose 


12 01 14* Fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose 


10 01 20* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose. 


10 01 22* Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia contenenti sostanze pericolose 


12 01 18* Fanghi Metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio 


12 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio 


16 07 09* Rifiuti contenenti sostanze pericolose diverse dagli oli (se di natura metallica)  


16 10 01* Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose (se di natura metallica)  


16 10 03* Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose (se di natura metallica)  


19 13 05* Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 
pericolose (se di natura metallica)  


19 13 07* Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, contenenti sostanze pericolose (se di natura metallica)  


Quantitativi annui massimi:  fino a 15000 t  
Stoccaggio: Cisterna 22B1 (17.5 mc), Serbatoi 57 (20 mc).  


Sottogruppo G.28  


Rifiuti liquidi acquosi pericolosi  
provenienti da trattamenti disinquinanti 
C.E.R. Denominazione   


 Fanghi industriali 


10 11 17* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,contenenti sostanze pericolose. 


19 01 05* Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,contenenti sostanze pericolose. 


19 01 06* Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri liquidi acquosi 


Quantitativi annui massimi:  fino a 15000 t  
Stoccaggio: Cisterna 22B2 (17.5 mc).  


Sottogruppo G.23  


Rifiuti liquidi acquosi pericolosi  
il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da terre, argille, sabbie e fanghi di dragaggio 
C.E.R. Denominazione   


 Fanghi industriali 


01 05 06* Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 


17 05 05* Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose 


Quantitativi annui massimi:  fino a 15000 t  
Stoccaggio: Cisterna 22B2 (17.5 mc).  


Rifiuti del Sottogruppo G.20* 
Rifiuti liquidi acquosi pericolosi  
il cui carico inquinante è costituito prevalentemente da sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi 
C.E.R. Denominazione   


07 01 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 


07 02 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 


07 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 


07 04 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 


07 05 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 


07 06 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 


07 07 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 


08 01 15* Fanghi prodotti da vernici e pitture contenenti sostanze pericolose 


08 01 19* Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici contenenti sostanze pericolose 


08 04 13* Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti contenenti sostanze pericolose  


08 04 15* Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti contenenti sostanze pericolose 


12 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio 


16 07 09* Rifiuti contenenti sostanze pericolose (se di natura organica) diverse dagli oli 


16 10 01* Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose (se di natura organica)  


16 10 03* Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose (se di natura organica)  


19 07 02* Percolato di discariche di 1° categoria contenente sostanze pericolose (se di natura organica)  


19 13 05* Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 
pericolose (se di natura organica)  


19 13 07* Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, contenenti sostanze pericolose (se di natura organica)  


Quantitativi annui massimi:  fino a 15000 t  
Stoccaggio: Cisterna 20B (20 mc), Serbatoi 59 (30 mc), 65 (30 mc). 







STOCCAGGIO RIFIUTI IN USCITASTOCCAGGIO RIFIUTI IN USCITASTOCCAGGIO RIFIUTI IN USCITASTOCCAGGIO RIFIUTI IN USCITA 


 Rifiuto contenuto 
(CER) 


 


Tipo contenitore  


(serbatoio, fusto, 
sacco, ecc..)  


Posizione    
Contenitori 


 


Capacità 
(mc) 


N° 
Conte 
nitori 


Dispositivi di sicurezza 
esistenti (si/no) 1 
(contenimento) 


Codice punto di 
stoccaggio  
All. n. 2e 


 Gruppo NPB  


(°) 


Vasca n. 4 
 
 


Serbatoio n. 54 
 


Fuori terra fisso 
Cemento 


 
Fuori terra fisso 
Vetroresina 


40 
 
 


25 


1 
 
 
1 


si 4 
 
 


54 


 Gruppo G.9  


 


Cisterne 22 A Fuori terra fisso 
Acciaio 


4 x 17,5 4 si  22A1 - 22A2 –  
22A3 - 22A4 


 Sottogruppo G.20 Cisterna 20 B 
 
 


Serbatoio n. 59 
 
 


Serbatoio n. 65 
 


Fuori terra fisso 
Acciaio 


 
 Fuori terra fisso 
Vetroresina  


 
Fuori terra fisso 
Vetroresina 


20 
 
 


30 
 
 


30 
 


1 
 
 
1 
 
 
1 


si 20B 
 
 


59 
 
 


65 


    Sottogruppo G.21 Serbatoio n. 56 
 


Fuori terra fisso 
Vetroresina 


 


25 1 si 56 


    Sottogruppo G.23 


Sottogruppo G.28 


 


Cisterna 22 B2 
 


Fuori terra fisso 
Acciaio  


17.5 1 si 22 B2 


   Sottogruppo G.27  


 


Cisterna 22 B1 
 


Serbatoio n. 57 
 


Fuori terra fisso 
Acciaio  


Fuori terra fisso 
Vetroresina 


17.5 
 


25 


1 
 
1 


si 22 B1 
 


57 


    Sottogruppo G.30  


 


Cisterna 20 A 
 
 


Serbatoio n. 58 
 
 


Serbatoio n. 64 
 


Fuori terra fisso 
Acciaio 


 
 Fuori terra fisso 
Vetroresina  


 
Fuori terra fisso 
Vetroresina 


20 
 
 


30 
 
 


30 
 


1 
 
 
1 
 
 
1 


si 20B 
 
 


58 
 
 


64 


   Sottogruppo NPI 


(°) 


Cisterne 22-2 
 
 


Serbatoio n. 66 


 


Fuori terra fisso 
Acciaio 


 
 Fuori terra fisso 
Vetroresina  


17.5 
 
 


30 
 


1 
 
 
1 


 


si 22-1 – 22-2  
 
 


66 


   Sottogruppo NPO 


(°) 


Cisterne 22-1 
 
 


Serbatoio n. 60 
 


Fuori terra fisso 
Acciaio 


 
 Fuori terra fisso 
Vetroresina  


17.5 
 
 


30 
 


1 
 
 
1 
 


si 22-1 – 22-2  
 
 


60 
 


1
 Sistemi di sicurezza: materiale resistente alle tipologie dei rifiuti, movimentazione in sicurezza con condotte fisse o mobili, impermeabilizzazione 


totale della pavimentazione dell’impianto, cisterne a doppia camera per rifiuti pericolosi, le cisterne del gruppo G.9 sono situate in area riservata al 


trattamento delle soluzioni con tracce d’olio impermeabilizzata e dotata di bacino di contenimento in cemento armato. 


 


(°) In caso di necessità possono essere usati, dopo svuotamento e bonifica le cisterne degli altri gruppi contrassegnati con (°) 
 
 


                                                 
 


  
AREA Capacità di 


stoccaggio 
Superficie Caratteristiche Tipologia 


 rifiuti stoccati 


SR1SR1SR1SR1    
 
(area  
SR1-42) 


80 t Circa  
400 m2 


Superficie 
impermeabilizzata con 
copertura telonata 
amovibile 
atta ad alloggiare 
cassoni scarrabili 
metallici a tenuta  


Rifiuti pericolosi 
destinati allo 
smaltimento 
(190205/ 
190813) 


SR2SR2SR2SR2    
 
(area  
SR2-42) 


80 t Circa  
400 m2 


Superficie 
impermeabilizzata con 
copertura telonata 
amovibile 
atta ad alloggiare 
cassoni scarrabili 
metallici a tenuta  


Rifiuti non 
pericolosi 
destinati allo 
smaltimento 
(190805/ 
190801) 


68686868    


69 


40 mc Circa  
15 m2 


2 cisterne in vetroresina  
da 20 mc cad.  


Rifiuti non 
pericolosi 
destinati al 
recupero 
(190810/ 
160708) 


 


 


STOCCAGGIO MATERIE PSTOCCAGGIO MATERIE PSTOCCAGGIO MATERIE PSTOCCAGGIO MATERIE PRIMERIMERIMERIME    
 


 
AREA Identificazione 


area 
Capacità di 
stoccaggio 


Superficie Caratteristiche Capacità 


SM1SM1SM1SM1    


 
 


44 2 x 17,5 mc 25 m2 2 cisterne in 
acciaio AISI 
316 a doppia 
camicia  


2 x 17,5 mc 


SM2SM2SM2SM2    


 
 


46 (coperta) 3000 l  4 m2 Cisterna in 
HDPE  


3000 l 


SM3SM3SM3SM3    


 
 


25 (coperta) 7000 l  9 m2 Cisternette in 
HDPE fusti 
metallici o 
plastici  
bancali  


1000 l 
 


180 l 
1500 kg 


SM4SM4SM4SM4    


 
 


41 (coperta) 1200 kg  3 m2 Sacchi in 
plastica 
bancali  


1200 kg 


SM5SM5SM5SM5    


 
 


47 (coperta) 2500 kg  4 m2 Sacchi in 
plastica 
bancali  


2500 kg 


SM6SM6SM6SM6    


 
 


45   5000 l  9 m2 Cisterna in 
HDPE 


5000 l 


SM7SM7SM7SM7    


 
 


67 (coperta) 2500 kg  4 m2 Sacchi in 
plastica 
bancali 


1800 kg 


 














