ALLEGATO TECNICO alla Determinazione n._______del _________ 

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

	Gestore:
	Giancarlo Gabriele, Ditta individuale

	P.IVA e C.F.: 
	P.I.V.A. 01577570607 - C.F. GBRGCR64T09D810A

	Sede Legale:
	via Gorgoni n. 4, 03100 Frosinone

	Sede Operativa: 
	via Vadisi snc , 03010 Patrica (FR)

	Responsabile IPPC:
	Sig. Giancarlo Gabriele

	Rappresentante legale:
	Sig. Giancarlo Gabriele

	Durata:
	6 (sei) anni, dalla data di adozione del presente provvedimento


DATI SULL’IMPIANTO

L’Autorizzazione Integrata Ambientale, richiamata nella determinazione a margine,  è riferita all’impianto di Patrica (FR) come meglio individuato al foglio 3 particelle 259 e al foglio 1 particella 622, per l’attività IPPC identificata, ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e s.m.i. secondo la seguente tabella:
	ATTIVITÀ IPPC n. 1


	Categoria 5.3
	Impianti per l’eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.


I rifiuti conferiti all’impianto sono in forma liquida e/o fangosa, e sono veicolati da autobotti ed autocisterne; l’immissione dei rifiuti nel ciclo di trattamento avviene, pertanto, in modalità batch.

L’impianto è costituito da un sistema di trattamento chimico-fisico ed un sistema di trattamento biologico, per la rimozione del rimanente carico organico dei rifiuti liquidi, a valle del trattamento chimico fisico, e di quei rifiuti caratterizzati da biodegradabilità.

Nell’area di proprietà della Ditta sono presenti le seguenti infrastrutture:

· Stazione pesa;
· Edificio uffici e servizi;
· Punto di consegna rifiuti da trattare;
· Impianto di depurazione chimico - fisico;

· Impianto di depurazione biologico.
L’area di proprietà della Ditta è recintata lungo tutto il perimetro, e presenta un unico accesso carrabile regolato da cancello scorrevole automatico. E’, inoltre, presente una barriera perimetrale arborea, realizzata con piante autoctone ad alto fusto, ricadenti nella medesima area di proprietà.
Tutte le aree esterne sono pavimentate con calcestruzzo di tipo industriale, rivestite di resine produttive, e con idonei giunti di dilatazione, dotate di un cordolo di protezione in cemento armato altro 15 cm, e di idonea pendenza, che forza il flusso di eventuali perdite accidentali versi i tombini di raccolta delle acque meteoriche.

Nell’area sono, inoltre, presenti strutture dedicate allo stoccaggio delle materie prime, quali polielettroliti anionici e cationici, acido solforico, cloruro ferrico e calce (contenuta in sacchi) utili ai fini dei processi depurativi effettuati in situ.
Il funzionamento dell’impianto e le fasi produttive esistenti sono descritte nello schema di flusso di seguito riportato:
[image: image1.jpg]by-pass trattamento
chimico fisico

SCHEMA A BLOCCHI DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA

FASE 1
ACCETTAZIONE RIFIUTI

FASE 2
SCARICO RIFIUTI

Acque espulse

CORPI SOLIDI A
PASSAGGIO IN VIBROVAGLIO < SMALTIMENTO ESTERNO

Equalizzazione

FANGHI A VASCA DI

FASE 3 ISPESSIMENTO
DEPURAZIONE CHIMICO-FISICA
»
FASE 4 by-pass
DEPURAZIONE BIOLOGICA trattamento
biologico

0
Equalizzazione

J

2
s N

Denitrificazione

Ossidazione
biologica
e nitrificazione

——

Sedimentazione

secondaria
-~/

FASES5  TRATTAMENTO FANGHI

Ispessitore

FASE 6
DEPOSITO TEMPORANTEO
FANGHI





CONDIZIONI GENERALI 
Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Ditta dovrà, in particolare:

1. prima di dare attuazione a quanto richiamato nel presente Atto, darne comunicazione alla Regione Lazio e all’ARPA Lazio. La suddetta comunicazione dovrà intervenire entro 30 giorni dalla data di notifica del presente Atto;  


2. trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati relativi ai controlli  di cui all’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 59/05, alla Regione Lazio, all’ARPALAZIO, alla Provincia di Frosinone e al Comune di Patrica, secondo le indicazioni riportate nel piano di automonitoraggio e controllo allegato al presente Atto;
3. presentare, in originale, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, e successivamente, con cadenza annuale ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell’impianto;
4. comunicare, nei successivi 30 giorni dall’evento, alla Regione Lazio ogni mutamento del Gestore dell’impianto, del rappresentante legale e del referente IPPC;
5. comunicare preventivamente alla Regione Lazio, per le necessarie valutazioni sugli effetti che la stessa potrebbe avere per gli esseri umani e per l’ambiente, ogni modifica all’impianto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 59/05 e s.m.i.; 
6. sottoporre tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali, a periodici interventi di manutenzione secondo le istruzioni delle imprese costruttrici; 

7. mantenere in perfetta efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e i bacini di contenimento, dei serbatoi, dei pozzetti di raccolta degli sversamenti oggetto della presente autorizzazione, inviando alla Regione Lazio e ARPA Lazio una relazione in merito, a firma di un tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, entro 30 giorni dalla data di esecuzione;
8. dotare i lavoratori operanti nell’impianto dei Dispositivi di Protezione Individuali; gli stessi lavoratori dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza;
9. avvalersi di personale qualificato per il controllo dei processi e la sorveglianza dei luoghi di lavoro; effettuare i prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti delle emissioni per il tramite di laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC o equivalenti; 

10. assicurare il mantenimento nel tempo della certificazione ISO 14001:2004. A tal fine, la stessa Ditta dovrà trasmettere alla Regione Lazio, con cadenza annuale, la valutazione dell’Ente certificatore; in caso venga meno detta certificazione, la presente Autorizzazione verrà sottoposta a riesame;
11. svolgere tutte le attività di gestione e controllo dell’impianto nel rispetto dei sistema di gestione ambientale previsto dalle norme ISO, laddove non contrastanti con le prescrizioni del presente Provvedimento. Il Gestore, tuttavia, dovrà comunicare alla Provincia e alla Sezione Provinciale di Frosinone di ARPA Lazio eventuali cambiamenti riguardanti:

a. 
ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;

b. 
procedure per la gestione delle emergenze ambientali (Piano di Emergenza Interno).

12. provvedere alle verifiche prescritte, ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi, che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
13. fornire, al fine di consentire l’attività di controllo, da parte degli Enti preposti tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
14. garantire la custodia continuativa dell’impianto anche attraverso l’adozione di un sistema di reperibilità;
15. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale di salute e sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;

16. comunicare con tempestività alla Regione, alla Provincia di Frosinone, all’ARPA Sezione Provinciale di Frosinone ed al Comune di Patrica, eventuali incidenti ambientali occorsi, le cause individuate e gli eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli impatti. Eventuali blocchi parziali o totali dell’impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai suddetti Enti;
17. comunicare preventivamente la eventuale cessazione di attività dell’impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti, nel qual caso, dovrà, inoltre, provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
18. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;
19. a far tempo dalla eventuale chiusura dell’impianto e fino all’avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, ritenersi responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale. Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi.
SEZIONE A – CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

La Ditta Gabriele Giancarlo, e, per essa, il proprio legale rappresentante, è autorizzata alla gestione dei rifiuti, presso l’impianto in questione, nel rispetto di quanto di seguito riportato:
	Tipologia di rifiuti
	Rifiuti non pericolosi



	Rifiuti autorizzati in entrata all’impianto


	Come da  Appendice I al presente Allegato Tecnico



	Operazioni di gestione autorizzate 
	D9 – D8 (allegato B Parte IV del D. Lgs. 152/06)

Per i singoli codici CER come da Appendice I



	Quantità massima ricevibile presso l’impianto

Giornaliero

Annuale

	  80 (ottanta) t/g
 24.800 (ventiquattromilaottocento)  t/a


	Limiti tecnologici di trattamento
	D9  ≤  65 (sessantacinque) t/g
D8  ≤  30 (trenta) t/g
COD max =  550 mg /L, 

BOD5 max = 400 mg /L

	Quantità massima di rifiuti stoccabile presso l’impianto
	Nel rispetto di quanto previsto dal deposito temporaneo, di cui all’art. 183, lettera m), del D. Lgs. 152/2006


Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Ditta dovrà, in particolare:

20. entro 60 giorni dalla data di notifica del presente Atto, installare un misuratore di portata all’ingresso dell’impianto di trattamento chimico-fisico e all’ingresso dell’impianto di trattamento biologico;
21. sottoporre a verifica gli strumenti di pesatura funzionali alla presa in carico dei rifiuti sul registro di cui all’art. 190 del D. Lgs. 152/2006, nel rispetto di quanto richiamato, in materia, dal DM 28 marzo 2008, n. 182; 

22. accettare ogni singola partita di rifiuti previo espletamento delle procedure di omologa necessarie ad identificare la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti nonché previa verifica della idoneità del processo produttivo interno a trattare gli stessi;

23. richiedere,  qualora il CER non pericoloso attribuito al rifiuto presenti nell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato alla parte IV del D.Lgs. 152/06, una corrispondente voce a specchio, certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti;

24. prima dell’inizio dello scarico, procedere al prelevamento di apposito campione per verificare le caratteristiche del carico (colore, odore, consistenza etc…) e, in caso si presentino anomalie rispetto all’omologa effettuata, respingere il conferimento. Dell’accaduto dovrà esserne data comunicazione alla Provincia di Frosinone e all’Arpa Lazio;
25. seguire  le operazioni di scarico avendo cura di limitare la diffusione di odori molesti ed evitare qualunque sversamento dei rifiuti nell’ambiente circostante; qualora dovesse verificarsi un simile evento la Ditta dovrà provvedere immediatamente alla delimitazione dell’area attraverso appositi presidi e, successivamente , alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell’area interessata;
26. l’area dedicata allo stoccaggio dei reagenti e dei rifiuti prodotti dall’attività dovrà essere facilmente individuabile (cfr. Appendice II al presente Allegato tecnico);

27. avviare i rifiuti liquidi a trattamento chimico-fisico e/o biologico in condizioni di sicurezza, tenendo conto della compatibilità chimico-fisica degli stessi, dello schema di compatibilità chimica tra i vari gruppi di sostanze contenuto nella tab. E2 delle Linee Guida Nazionali sugli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi;

28. eseguire alla presa campione, relativamente al trattamento dei rifiuti liquidi, controlli intermedi al processo (a valle del trattamento chimico-fisico) per verificare l’efficienza del trattamento stesso; tali controlli dovranno avvenire con la stessa periodicità prevista per gli scarichi finali dell’allegato Piano di Monitoraggio e Controllo;
29. verificare, alla presa campione a valle del trattamento chimico-fisico, che siano rispettati i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (ad esclusione dei parametri nn. da 1 a 8 e da 26 a 51); la violazione della presente prescrizione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 16 comma 2 del D.Lgs. 59/2005;
30. installare nella sezione di trattamento biologico dell’impianto un sistema di controllo fisso dei valori di pH, temperatura e ossigeno disciolto, per verificare l’efficienza e la funzionalità dell’impianto;

31. effettuare per i rifiuti prodotti la caratterizzazione di base, in ottemperanza a quanto previsto nella parte IV del D.Lgs.152/06, al primo conferimento a ditte esterne autorizzate che effettuano attività di recupero/smaltimento rifiuti; la stessa dovrà essere ripetuta con cadenza semestrale e, comunque, ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Referti analitici e valutazioni scritte dovranno essere conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento;
32. individuare  le aree, anche quelle dove avviene il trattamento, con apposita cartellonistica che riporti ben visibile per dimensioni e collocazione, le norme per il comportamento, la manipolazione dei rifiuti, il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
33. mantenere in buono stato di conservazione i contenitori dei rifiuti fangosi, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la denominazione adottata per il recipiente stesso, la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle normative vigenti;
34. garantire la pulizia delle aree di movimentazione e transito dei rifiuti al termine della lavorazione giornaliera;
35. acquisire preventivamente il nullaosta dell’Amministrazione regionale, per l’avvio di ulteriori attività presso l’impianto ai sensi dell’art. 214, D. Lgs. n. 152/06.

Ferme restando le prescrizioni sopra richiamate, in quanto compatibili, i rifiuti sottoposti a regolamentazione da specifiche normative dovranno essere gestiti nel rispetto delle stesse e delle relative normative tecniche di riferimento. La Società, per quanto sopra non riportato, dovrà, in ogni caso, operare nel pieno rispetto della normativa ambientale ed igienico - sanitaria  vigente.

SEZIONE B – EMISSIONI IN ATMOSFERA 
Presso l’impianto in questione non esistono punti di emissione convogliata.

Dato che l’impianto di che trattasi deve essere esercito in modo da non produrre emissioni dannose all’ambiente esterno e all’ambiente di lavoro, ivi compresa l’emissione di sostanze osmogene, deve essere posta attenzione alle emissioni provenienti dall’attività di grigliatura, equalizzazione e presso le vasche di accumulo.

Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 59/05, “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (a costi sostenibili)”, ed ai sensi dell’art. 270 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., si dovrà, perciò, valutare l’opportunità di realizzare il convogliamento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle vasche dove sono effettuate le attività predette.
La Ditta, quindi, dovrà effettuare una campagna di caratterizzazione delle relative emissioni, secondo modalità da concordare con ARPA Lazio, sede provinciale di Frosinone, e da effettuarsi entro, e non oltre, 6 mesi dalla notifica del presente Atto, al fine di confermare la poca significatività delle emissioni in questione.

La Ditta dovrà, altresì, trasmettere, annualmente, i risultati di tale campagna all’Autorità competente, alla Sezione ARPA Lazio di Frosinone ed al Comune di Patrica, corredati da apposita relazione (Reporting), allegando i relativi rapporti di prova firmati da tecnico abilitato e validati dalla Società stessa con verifica di conformità ai limiti di emissione.
Nel caso i valori riscontrati risultassero superiori ai limiti stabiliti in accordo con la sezione ARPA Lazio di Frosinone, e ferme restando le richiamate valutazioni tecnico-economiche sulla sostenibilità dell’opera, la Società dovrà coprire le vasche predette utilizzando sistemi chiusi in depressione, convogliando le emissioni in un apposito impianto di abbattimento, che si configurerà come punto di emissione E1.
In ogni caso, tale modifica costituirà elemento di revisione del presente Atto autorizzativo.
C – EMISSIONI IN CORPO IDRICO

La localizzazione dei punti di scarico, dei sistemi di raccolta delle acque di processo, di prima pioggia e civili, nonché i punti di monitoraggio delle acque di falda, è riportata nella planimetria “Progetto di adeguamento sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche” che costituisce l’appendice III al presente Allegato tecnico.

Presso l’impianto in questione è presente uno scarico di acque reflue industriali (SF1) che confluiscono nella fognatura del Consorzio ASI:

	N. Scarico
	 Coord. Catastali Gauss-Boaga

	SF1


	X
	Y

	
	345656
	4617844

	Modalità di scarico
	discontinuo

	Giorni/anno
	220 

	Giorni/settimana
	5

	Ore/giorno 
	3/giorno

	Tipologia
	Acque reflue industriali

	Portata media 
	Giornaliera
	Annua

	m³
	nd
	nd

	Impianto di trattamento
	Impianto trattamento chimico-fisico e biologico

	Trattamento Fanghi
	Filtropressa

	Misuratore di portata
	SI

	Campionatore automatico 
	SI


Lo scarico in fognatura consortile dovrà avvenire nel rispetto di tutte le condizioni richiamate nel “Regolamento per l’immissione delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche nelle reti consortili del consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone e relativo trattamento” approvato con Deliberazione del Commissario Regionale n. 427 del 27 luglio 1994.

Fatto salvo quanto sopra ed eventuali limiti maggiormente restrittivi imposti o imponibili dal suddetto Consorzio, lo scarico finale SF1 dovrà rispettare i limiti richiamati nella tabella 3 dell’allegato 5 al D. Lgs. 152/06 relativamente allo scarico in  rete fognaria.
Esiste, inoltre, uno scarico che convoglia acque bianche e acque meteoriche di seconda pioggia nel collettore ASI. Queste ultime, in particolare, provengono dal pozzetto by-pass della raccolta delle acque meteoriche di piazzale, indicate con il codice MNI1:
	N. Scarico
	 Coord. Catastali Gauss-Boaga

	MNI1
	X
	Y

	 
	345656
	4617844

	Modalità di scarico
	discontinuo

	Giorni/anno 
	--

	Giorni/settimana 
	--

	Ore/giorno 
	--

	Tipologia
	Acque meteoriche

	Portata media 
	Giornaliera
	Annua

	m³
	nd
	nd

	Impianto di trattamento
	Vasca di prima pioggia

	Trattamento fanghi
	NO

	Misuratore di portata
	NO

	Campionatore automatico 
	NO


Le acque meteoriche di prima pioggia vengono accumulate in una vasca da 20 mc e inviate tramite pompa in testa all’impianto di trattamento chimico-fisico biologico. 

Lo scarico in questione sarà oggetto di controllo da parte di ARPA Lazio, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato.
Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Ditta dovrà, in particolare:
36. entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, installare, allo scarico finale SF1, un campionatore automatico da 6 campioni, sigillabile, inamovibile, per il campionamento medio delle tre ore,  opportunamente collegato ad un misuratore di portata;
37. garantire la necessaria manutenzione ordinaria e la pulizia del canale consortile secondo modalità che verranno concordate con lo stesso Consorzio ASI, presso cui pervengono le acque di seconda pioggia lungo tutto il perimetro confinante con la proprietà dell’azienda e comunque, per almeno 50 ml sia a monte, sia a valle, dei punti individuali di scarico;

38. mantenere la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo;

39. mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l’intera durata della presente autorizzazione i pozzetti di prelevamento dei campioni posti sulle tubazioni di scarico sia finali che parziali; gli stessi dovranno essere individuati con apposita segnaletica;

40. non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché consentire il prelievo dei campioni;

41. consentire il controllo dei sistemi di misura sia dell’approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque;

42. garantire che il sistema di campionamento venga mantenuto costantemente funzionante;

43. individuare con apposita segnaletica i pozzetti fiscali e le prese campione con apposita codifica;

44. svuotare la vasca di prima pioggia, a conclusione dell’evento meteorico, entro le successive 24 ore attraverso il rilancio delle stesse acque in capo all’impianto di trattamento della Ditta;

45. comunicare tempestivamente ad ARPA Lazio, sezione provinciale di Frosinone, qualunque arresto totale e/o parziale non programmato dell’impianto di trattamento e la rimessa a regime del medesimo nonché anomalie interne allo stabilimento che diano o possano dar luogo a situazioni particolari. In tale eventualità il gestore dovrà garantire che siano effettuate procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l’attuale situazione ambientale;
46. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

Acque di falda 

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Ditta dovrà:

47. monitorare le acque di falda, nei piezometri nella planimetria allegata in Appendice III, secondo quanto stabilito dal Piano di Monitoraggio e Controllo, di intesa con ARPA Lazio.
48. monitorare, a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, a propria cura e spese, le acque interagenti con l’attività di gestione dei rifiuti e trasmettere i dati di tale monitoraggio all’Area 2A/12 – “Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale” secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall’Area stessa.
D - RUMORE

Non avendo il  Comune di Patrica provveduto alla zonizzazione acustica del territorio, e in attesa di tale adempimento, i limiti assoluti di immissione da rispettare (Classe VI “Aree esclusivamente industriali”) sono quelli richiamati nell’art. 6 comma 1 del D.P.C.M. del 01.03.91 e s.m.i. riferiti all’art. 2 tab. II del D.M. 1444/68 di seguito riportati  per la zona “Tutto il territorio nazionale”: 

70dB (A) (giorno) / 70dB (A) (notte)

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Ditta dovrà:
49. evitare, nell’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti autorizzata, gli inconvenienti derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni;
50. effettuare, secondo le indicazioni del Piano di Monitoraggio e Controllo riportato in allegato, una verifica dell’impatto acustico generato dalle lavorazioni in essere presso l’impianto, anche attraverso l’esecuzione di rilevamenti fonometrici. Particolare attenzione andrà data al monitoraggio acustico lungo il confine dello stabilimento per il rispetto dei limiti assoluti di immissione (si sottolinea come l’area ricada nella Classe VI “Area esclusivamente industriale”) con particolare attenzione per quei punti a maggior impatto acustico, in particolare la zona “compressori sezione chimico-fisico” e “pompa aspirazione fanghi”.Le risultanze di tali valutazioni, presentate in modo conforme ai dettami del D.M. 16/03/1998, dovranno essere trasmesse all’autorità competente, all’ARPALAZIO e al Comune di Patrica;
51. nel caso in cui il Comune di Patrica provveda all’approvazione della zonizzazione acustica del proprio territorio, attenersi ai limiti nella stessa previsti.
SEZIONE E – MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

In caso di emergenze conseguenti a sversamenti di rifiuti liquidi e/o fangosi, la Società dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

52. tenere, presso i siti di stoccaggio dei rifiuti autoprodotti e delle materie prime, prodotti assorbenti in forma granulare, cuscini e salsicciotti a disposizione immediata del personale della squadra di pronto intervento;
53. intercettare le acque meteoriche ed invio delle stesse verso l’impianto di trattamento degli effluenti o verso eventuali altri invasi esistenti. In questo ultimo caso, la Società dovrà provvedere allo smaltimento e/o trattamento delle acque reflue in conformità alla legge, una volta terminata l’emergenza;
54. mantenere in piena efficienza i sistemi di allarme e/o blocco applicati alle apparecchiature critiche per l’ambiente e/o per la sicurezza esistenti;
55. dare tempestiva comunicazione, nei termini di legge, dell’anomalia o evento agli organi preposti al controllo, per eventuali ulteriori prescrizioni;
56. in caso di fermo dell’impianto, provvedere a sospendere i conferimenti da parte di terzi, e ad avviare ogni azione volta al corretto smaltimento dei rifiuti presenti in impianto.
SEZIONE F - GESTIONE DEL FINE VITA DELL’IMPIANTO

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Ditta dovrà:
57. ripristinare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, e all’atto della cessazione dell’attività, il sito su cui insiste l’impianto, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio;
58. provvedere, in ogni caso a:
- lasciare il sito in sicurezza;

- svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto; 

- rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
59. comunicare, prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, alla Regione, alla Provincia di Frosinone, al Comune di Patrica ed all’ARPA Lazio un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti; l’esecuzione di tale programma è vincolato al nullaosta scritto della Regione Lazio, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.
60. sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e manterrà la sua validità.

APPENDICE I

Elenco rifiuti e operazioni autorizzate Ditta Giancarlo Gabriele:

	Codice CER

(Decisione 2000/532/CE

e ss.mm.i.i.)
	Descrizione
	Operazioni di gestione autorizzate

	02
	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

	02 04
	rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

	02 04 03
	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	D8 – D9 

	02 05
	rifiuti dell'industria lattiero-casearia

	02 05 02
	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	D8 – D9

	02 07
	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

	02 07 01
	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
	D8 – D9

	02 07 03
	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
	D8 – D9

	02 07 04
	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	D8 – D9

	02 07 05
	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	D8 – D9

	03
	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

	03 03
	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

	03 03 11
	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
	D8 – D9

	04
	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

	04 02
	rifiuti dell'industria tessile

	04 02 20
	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
	D8 – D9

	06
	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

	06 03
	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

	06 03 14
	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
	D8 – D9

	07
	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

	07 02
	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

	07 02 12
	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
	D8 – D9

	07 05
	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

	07 05 12
	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
	D8 – D9

	07 06
	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

	07 06 12
	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
	D8 – D9

	08
	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

	08 01
	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici

	Codice CER

(Decisione 2000/532/CE

e ss.mm.i.i.)
	Descrizione
	Operazioni di gestione autorizzate

	08 01 12
	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
	D8 – D9

	08 01 16
	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
	D8 – D9

	08 01 20
	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
	D8 – D9

	10
	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

	10 01
	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

	10 01 21
	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
	D8 – D9

	10 11
	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

	10 11 20
	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
	D8 – D9

	10 12
	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
	

	10 12 13
	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	D8 – D9

	11
	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

	11 01
	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

	11 01 10
	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
	D8 – D9

	11 01 12
	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
	D8 – D9

	11 01 14
	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
	D8 – D9

	16
	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

	16 03
	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

	16 03 04
	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
	D8 – D9

	16 03 06
	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce
	D8 – D9

	16 10
	rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

	16 10 02
	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
	D8 – D9

	19
	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

	19 07
	percolato di discarica

	19 07 03
	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
	D8 – D9

	19 08
	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
	

	19 08 05
	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
	D8 – D9

	19 08 12
	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
	D8 – D9

	19 08 14
	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
	D8 – D9

	Codice CER

(Decisione 2000/532/CE

e ss.mm.i.i.)
	Descrizione
	Operazioni di gestione autorizzate

	19 11
	rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
	

	19 11 06
	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
	D8 – D9

	20
	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

	20 01
	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

	20 01 08 

	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
	D8 – D9

	20 01 25
	oli e grassi commestibili
	D8 – D9

	20 03
	altri rifiuti urbani

	20 03 04
	fanghi delle fosse settiche
	D8 – D9

	20 03 06
	rifiuti della pulizia delle fognature
	D8 – D9 



[image: image2.emf]APPENDICE  II_Stoccaggi.pdf



 EMBED AcroExch.Document.7  [image: image3.emf]APPENDICE  III_Scarichi idrici


Il Direttore del Dipartimento Territorio

 


(Dott. Raniero De Filippis)
� Il rifiuto con codice CER 20.01.08 si riferisce esclusivamente a rifiuti liquidi.





PAGE  
1/15

_1307514631.pdf


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


APPENDICE II 


Planimetria Stoccaggi 


 


 
Gestore: Giancarlo Gabriele, Ditta individuale 


P.IVA e C.F.:  P.I.V.A. 01577570607 - C.F. GBRGCR64T09D810A 


Sede Legale: via Gorgoni n. 4, 03100 Frosinone 


Sede Operativa:  via Vadisi snc , 03010 Patrica (FR) 


 










_1307514632.pdf


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


APPENDICE III 


Planimetria scarichi idrici 


 


 
Gestore: Giancarlo Gabriele, Ditta individuale 


P.IVA e C.F.:  P.I.V.A. 01577570607 - C.F. GBRGCR64T09D810A 


Sede Legale: via Gorgoni n. 4, 03100 Frosinone 


Sede Operativa:  via Vadisi snc , 03010 Patrica (FR) 


 










