A.  PREMESSA

Il presente studio è stato redatto per sottoporre a procedura di verifica, ai sensi dell’art. 1, comma 6 del D.P.R. del 12 aprile 1996 (artt. 5-23-32 del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152), il progetto di un Insediamento Produttivo di tipo Alberghiero, in variante al P.R.G. vigente e successiva Variante di Aggiornamento approvata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, nel Comune di Palestrina (Provincia di Roma), località Prato Bini – Colli della Faderna.

L’area d’intervento è ubicata in prossimità della Strada Provinciale degli Olmi a sud-ovest del centro storico di Palestrina, in una zona posta al di fuori dell'aggregato urbano propriamente detto, e limitrofa ad una zona già ampiamente interessata da nuclei residenziali sparsi e da attività di vario tipo (Autotrasporti CILIA S.p.A., un piccolo cementificio, un'area destinata alla realizzazione del centro religioso dello Spirito Santo, ecc.). L’area di intervento misura una superficie complessiva di mq. 59.400, occupati dall’edificio principale dell’albergo da spazi esterni destinati a strade, parcheggi e verde con all’interno due campi da tennis e relativi servizi. Le opere oggetto del presente studio sono illustrate nel progetto preliminare redatto dall’ARCHING ENGINEERING S.r.l.

Il proponente dell’intervento oggetto della presente analisi è la Soc. Romana 2005 Gestioni Alberghiere S.r.l. ed il terreno interessato è sito nel Comune di Palestrina, in catasto al foglio  35 con le particelle 62-405-406,

Ai fini della redazione dello studio di verifica è stata esaminata la documentazione fornita dal committente e sono state elaborate le informazioni raccolte per sintetizzare le caratteristiche ambientali del sito di ubicazione.

La normativa di riferimento del presente studio, è costituita da:

- Direttiva CEE 3 marzo 1997, n.97/11 (G.U.C.E. 14.3.1997, n.73/5 L) “Modificazioni alla Direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”;

- D.P.R. del 12 aprile 1996 Allegato B, nel quale vengono elencati gli interventi da sottoporre a procedura di Verifica;

- D.P.R. del 12 aprile 1996, art. 1, comma 6 e Allegato D;

- L.R. Lazio 6 del 7 giugno 1999, art. 46 “Disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”;

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

- DM Ambiente 30 marzo 2015

Si forniscono di seguito una sintesi dei dati del progetto, ad illustrazione delle caratteristiche essenziali, e dell’iter amministrativo che le opere in progetto hanno seguito sinora.

B.  DATI URBANISTICI RELATIVI AL PROGETTO EDILIZIO

- Superficie interessata dall’intervento : mq. 59.400

- Superficie lorda complessiva destinata ad attività ricettiva : mq. 5.877,10

- Superficie da destinare a spazi pubblici : mq. 4701,68 (mq. 5.877,10 x 80 mq./100 mq.) di cui 2.350,84 da destinare a parcheggi

- Superficie destinata a spazi pubblici di progetto: mq. 6.000 di cui mq. 3.420,00 destinati a verde pubblico e mq. 2.580,00 destinati a parcheggi

- Superficie fondiaria : mq. 47.650  [mq. 59.400 – mq. 6.000 (area pubblica) – mq. 5.750 (sede viaria)]

- Indice fondiario : mc./mq. 0,50

- Volumetria totale ammissibile: mc. 23.825

- Volume di progetto :  mc. 20.075,93

- Altezza di progetto :  ml. 10,30

- Distacco minimo dai  confini: ml. 34,75 > ml. 5,00

- Distanza minima dalla Strada Provinciale degli Olmi :  ml. 69,20 > ml. 10,00

- Parcheggi Privati: Mq. 3.490 > Mq. 2.007,59 (mc. 20.075,93/10)

- Superficie porticata: Mq. 292,65 < Mq. 467,50 (Sup. Coperta P.T. mq. 1.870,46 x 25%)

C.  ITER AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO

L’approvazione del progetto in esame è presentato ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010

Il parere derivante dalla procedura di Verifica confluirà nel complesso dei pareri da acquisire al fine della determinazione finale da acquisire in sede di Conferenza di Servizi.

L’approvazione definitiva del progetto in Variante al P.R.G., si formerà attraverso deliberazione del Consiglio Comunale di Palestrina del Lazio, come previsto come previsto dal citato art. 8 del D.P.R. 160/2010.

D.  NOTE METODOLOGICHE

Lo studio è stato articolato in conformità con quanto disposto nell’Allegato D “Elementi di verifica” del D.P.R. del 12 aprile 1996, consta di due distinte fasi, come di seguito esplicitato. La prima fase, relativa alle caratteristiche del progetto, fornisce i dati significativi delle opere in esame, sia in relazione alle caratteristiche fisiche (ovvero le dimensioni e i volumi), sia in relazione agli obiettivi ed alle potenzialità, ovvero alla copertura di una domanda con un’adeguata offerta. Contiene infine l’analisi dell’impatto prodotto dalla realizzazione delle opere in progetto in termini di:

- utilizzazione delle risorse naturali;

- produzione dei rifiuti;

- inquinamento e disturbi ambientali;

- rischio di incidenti;

- impatto sul patrimonio naturale e storico.

La seconda fase, relativa alle caratteristiche del sito di ubicazione, fornisce i dati significativi della sensibilità delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, tenendo conto della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente naturale. Nell’ambito di questa fase dello studio si è proceduto all’analisi dei rapporti che intercorrono tra il progetto e gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, e di quelli tra i riferimenti normativi necessari per offrire un quadro completo della posizione in cui si trovano le opere in progetto rispetto a strumenti e norme vigenti. Per ciò che concerne l’ubicazione, vengono analizzate le componenti ambientali significative, allo scopo di definire le caratteristiche e le criticità del sito; le componenti considerate sono:

- atmosfera;

- suolo e sottosuolo;

- ambiente idrico;

- ambiente naturale: vegetazione, flora, ecosistemi;

- ambiente antropico: clima acustico, sistema della mobilità;

- paesaggio;

L’interazione tra le caratteristiche progettuali descritte nella prima parte e le componenti del sistema ambientale analizzate nella seconda fase, dà luogo a una serie di potenziali impatti descritti nella parte conclusiva dello studio.

# CARATTERISTICHE

Vengono analizzate le caratteristiche fisiche dell’opera con particolare riguardo alle dimensioni del progetto, in relazione alle superfici, ai volumi, alle potenzialità.

Alla descrizione delle caratteristiche dell’opera fa seguito un’analisi delle problematiche che queste stesse comportano, in fase di costruzione e in fase di esercizio, in relazione a:

- utilizzazione delle risorse naturali;

- produzione di rifiuti;

- inquinamento e disturbi ambientali;

- rischio di incidenti;

- impatto sul patrimonio naturale e storico.

  - Caratteristiche dell’opera

    - Dati di identificazione del progetto

Promotore: ROMANA 2000 GESTIONI ALBERGHIERE S.R.L.

Oggetto:	Progetto per la costruzione di un insediamento produttivo di tipo alberghiero;

Localizzazione dell’intervento

- Provincia:	Roma

- Comune: 	Palestrina

- Località	:	“Prato Bini – Colli della Faderna”

- Carta Tecnica Regionale: 1:10.000 – n. 375150

- I.G.M.:		1:25.000 - Foglio n.150 II N.O.

    - Descrizione dell’intervento edilizio

Il Progetto prevede la realizzazione di un albergo con annessi servizi, situato in prossimità della Strada Provinciale degli Olmi, a sud-ovest del centro storico di Palestrina. Il Progetto prevede altresì la realizzazione di aree destinate verde e parcheggi.

L’intervento edilizio prevede la costruzione di un unico edificio costituito da tre piani fuori terra così composti:

- al piano terra è prevista la realizzazione della hall con annesso bar, della reception dell’albergo con ufficio amministrativo,  di un ristorante con una capacità di accoglienza di circa 200 posti, di una sala giochi/TV, di una sala polifunzionale, due ambulatori di pronto soccorso, il tutto con annessi servizi;

- ai piani primo e secondo è prevista la realizzazione di n° 94 camere per un totale di circa 200 posti letto e locali deposito di servizio.

Nelle aree esterne è prevista anche la realizzazione delle aree pubbliche ai fini del rispetto degli standard urbanistici, dei parcheggi privati e di un’ampia zona di verde attrezzato con all'interno n° 2 campi da tennis, spogliatoi e relativi locali di servizio.

#### Caratteristiche costruttive

Per quanto riguarda l’albergo e gli edifici per gli spogliatoi, la struttura portante verrà realizzata in cemento armato tradizionale, mentre le tamponature esterne verranno realizzate con blocchi termici in laterizio alveolato, con rifinitura ad intonaco e tinta lavabile sul paramento interno e con intonaco e tinteggiatura ai silicati su quello esterno, con colori della serie terrosa adeguati al contesto circostante.

La copertura sarà a tetto a due falde con manto in tegole di laterizio antichizzate.

#### Cantierizzazione

Non è attualmente disponibile un programma dettagliato sullo svolgimento del cantiere, pertanto si fornisce una sintesi degli elementi più significativi al fine della presente verifica. Gli elementi che si ritengono essere più significativi consistono in:

- superfici impegnate dal cantiere;

- tempi di realizzazione;

- movimenti terra;

- movimento veicoli in entrata ed in uscita dal cantiere.

Il progetto è localizzato in ambito periurbano, adiacente alla Strada Provinciale degli Olmi e nelle vicinanze di una strada ad alto scorrimento, la Strada Statale n. 6 (Via Casilina); quindi la cantierizzazione deve salvaguardare i flussi di traffico e non creare alcun tipo di interferenza.

  - le SCELTE PROGETTUALI

La finalità principale del progetto che si propone riguarda la realizzazione di un Insediamento Produttivo di tipo Alberghiero ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010.

L'intento di questo progetto è quello di potenziare l’offerta di strutture ricettive all’interno del territorio del Comune di Palestrina, ad oggi insufficienti a far fronte alla domanda turistica condizionata fortemente dall’area archeologica del Tempio delle Fortuna Primigenia e dal Museo Archeologico.

L'area d'intervento sarà occupata parzialmente dall'edificio alberghiero, mentre la restante parte dell’area ospiterà ampi spazi di verde e parcheggi, sia pubblici che privati.

Lo spazio all'interno dell'edificio sarà destinato principalmente all'accoglienza turistica, mentre una parte sarà occupata da spazi distributivi, da spazi per la ristorazione, dai servizi, uffici amministrativi e spazi comuni (sala ricreativa, ambulatorio, sala polifunzionale.

Le aree per i parcheggi ed il verde pubblico sono state dislocate a ridosso della strada di previsione della Variante di aggiornamento del P.R.G. vigente, mentre le aree per i parcheggi e verde privati circondano l’edificio alberghiero.

  - Identificazione degli impatti

Questa parte dello studio è relativa all’identificazione sintetica degli impatti che la realizzazione delle opere in progetto può comportare, sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio.

- Per ciò che concerne l’utilizzazione delle risorse naturali, si è prestata particolare attenzione al consumo di suolo, in particolare inteso come perdita di superficie permeabile ed al consumo di energia.

- Verifica degli aspetti idraulici ed idrogeologici (da tenere particolarmente in considerazione la tutela delle acque).

- In relazione alla produzione di rifiuti si è fatto riferimento alla produzione di rifiuti solidi e liquidi, con maggior riguardo alla fase di esercizio.

- In relazione all’inquinamento e ai disturbi ambientali sono stati presi in considerazione gli effetti sul clima acustico, in particolare in fase di costruzione, e sul sistema della mobilità in particolare in fase di esercizio.

- Per quel che concerne l’impatto sul patrimonio naturale e storico si è fatta un’analisi della possibile interferenza determinata dalla presenza delle opere in progetto.

    - Produzione di rifiuti

In relazione alla produzione di rifiuti, le problematiche principali sono connesse alla quantificazione di rifiuti e reflui prodotti, e al loro smaltimento e/o riciclaggio. Per ciò che concerne la produzione di rifiuti solidi urbani le problematiche maggiori sono legate alla presenza dell’edificio alberghiero mentre per ciò che concerne i reflui prodotti, si provvederà mediante realizzazione di impianto di depurazione (evapotraspirazione o fitodepurazione) e smaltimento delle acque meteoriche raccolte nel più vicino corso d’acqua o con pozzi assorbenti.

    - Inquinamento e disturbi ambientali

Gli aspetti analizzati in relazione alle problematiche legate all’inquinamento e ai disturbi ambientali coinvolgono l’atmosfera, il clima acustico e il sistema della mobilità. Le caratteristiche delle tre componenti considerate relative allo stato attuale sono analizzate nella seconda parte dello studio, relativo all’ubicazione delle opere in progetto.

Atmosfera – In relazione all’atmosfera, i principali fenomeni di inquinamento a carico di questa componente sono dovuti al traffico indotto dalla realizzazione delle opere in progetto, sia in relazione alla fase di costruzione, sia per ciò che concerne la fase di esercizio.

Per ciò che concerne la fase di costruzione, sono prevedibili a carico dell’atmosfera emissioni di sostanze inquinanti dovute al traffico indotto, di cui non è però possibile quantificare l’entità. Sono inoltre prevedibili immissioni di polveri in fase di cantiere. A limitare la dispersione delle polveri può contribuire l’accorgimento di creare un corretto sistema di barriere formate da aiuole verdi ben strutturate.

Clima acustico – In relazione al clima acustico, la maggior sorgente di inquinamento acustico in fase di esercizio è costituita dal traffico veicolare, in fase di costruzione è costituita dai macchinari di cantiere e dal traffico indotto.

Sistema della mobilità veicolare – In relazione al sistema della mobilità, gli aspetti analizzati sono prevalentemente relativi alla localizzazione e frequenza delle entrate ed uscite di veicoli dall’area d’intervento sia in fase di costruzione che in fase di esercizio.

Il traffico indotto in fase di costruzione è relativo all’approvvigionamento dei materiali e al trasporto del materiale di risulta. Per ciò che concerne la fase di esercizio, le funzioni che verranno insediate sul territorio sono costituite da:

- superficie struttura alberghiera;

- parcheggi pubblici e privati;

- sistemazione delle aree destinate a verde pubblico e privato.

Sistema della mobilità pedonale - Gli impatti sulla mobilità pedonale in fase di costruzione sono praticamente nulli, in quanto Via degli Olmi è una strada utilizzata prevalentemente a carattere veicolare.

    - Rischio incidenti

Per ciò che concerne la fase di costruzione, il rischio incidenti è legato principalmente alle interferenze con le infrastrutture stradali e con le componenti dell’ambiente idrico e dell’atmosfera. Uno degli elementi principali da considerare è costituito dai movimenti di veicoli pesanti in entrata ed in uscita dall’area di cantiere sulla viabilità esistente.

Possono inoltre verificarsi possibili inquinamenti accidentali a carico delle componenti ambientali direttamente coinvolte dalla realizzazione delle opere in progetto, quali ad esempio:

- per ciò che concerne la componente atmosfera c’è la possibilità di immissione di polveri e sostanze causate dal trasporto di materiali incoerenti; per ridurre questo tipo di rischio è sufficiente il semplice accorgimento di umidificare la sabbia e la ghiaia, limitando così la dispersione delle polveri;

- per ciò che concerne la componente ambiente idrico, c’è la possibilità che si verifichino versamenti accidentali di sostanze inquinanti; nel caso in esame tuttavia tale fenomeno non dovrebbe verificarsi, anche in relazione al fatto che i materiali utilizzati non sono evidentemente rappresentati da sostanze tossiche o nocive. Inoltre la destinazione d’uso finale delle opere in progetto esclude qualsiasi tipo di attività che possa rappresentare un pericolo in termini di inquinamento dei corpi idrici presenti nell’area.

    - Impatto sul patrimonio naturale e storico

Le opere in progetto, non comportano una sostanziale modifica della destinazione d'uso del territorio; comunque sussistono una serie di interazioni con le componenti ambientali del sito di localizzazione. Le analisi dei possibili impatti derivanti da dette interazioni sono state articolate secondo lo schema che segue:

- ambiente abiotico (possibili impatti sulle componenti suolo, sottosuolo e ambiente idrico);

- ambiente biotico (possibili impatti sulle componenti vegetazione, flora, fauna);

- ambiente antropico (possibili impatti sulle componenti paesaggio e beni storici).

#### – Ambiente abiotico

Acqua - L'edificazione di un sito comporta la sensibile perdita di permeabilità del suolo.

Suolo e sottosuolo – Il tipo d’intervento in esame comporta l’occupazione ed il consumo di suolo molto limitati, in quanto le zone pavimentate destinate a parcheggi, saranno realizzate con materiali permeabili, in un'area che è attualmente provvista di essenze prive di valore e di vegetazione spontanea, di piante ad alto fusto e di alberature ad alto fusto.

#### – Ambiente biotico: vegetazione, flora, fauna

Trattandosi di un progetto localizzato in un’area già interessata da nuclei residenziali sparsi e da attività di vario tipo (Autotrasporti CILIA S.p.A., un piccolo cementificio, un'area destinata alla realizzazione del centro religioso dello Spirito Santo, ecc.), l’intervento proposto apporterà dei miglioramenti per l’inserimento all’interno dello stesso di piantumazione di essenze arboree.

#### – Ambiente antropico: paesaggio e beni storici

L’aspetto più rilevante, oltre che intuitivamente di maggior percezione, è costituito dall’intrusione visiva del manufatto, il cui peso è direttamente proporzionale alla dimensione relativa dell’opera rispetto al sito di riferimento; in questo caso la dimensione dell’opera cerca di sfruttare la lunghezza e di non creare un forte impatto in altezza, e quindi inserendosi bene nell’ambiente circostante, l’impatto risulta minimo. In ordine all’impatto sui beni storici e paesaggistici, non vi sono elementi di pregio che siano percettivamente relazionabili con il sito d’intervento.

# UBICAZIONE

Questa seconda parte dello studio è relativa alle caratteristiche del sito interessato dalle opere in progetto con particolare riguardo alla sua collocazione. E’ il concetto di capacità di carico dell’ambiente naturale, insieme al concetto di limite dell'ambiente naturale, base dello sviluppo sostenibile di un sistema territoriale, e questo consente di individuare quanto una data trasformazione possa essere assorbita dall’ambiente di riferimento senza che si produca un abbassamento di quella che viene definita la “soglia di irreversibilità”, ovvero quella soglia oltrepassata la quale gli effetti di un’azione continuano ad evolversi, indipendentemente dalla causa che li ha prodotti. Il problema effettivo è stabilire quale sia la capacità di carico di un territorio: non esistono al riguardo parametri precisi o scale di riferimento. Si possono individuare una serie di zone che debbono essere oggetto di particolare attenzione, e cioè:

- zone costiere;

- zone montuose e forestali;

- zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;

- zone a forte densità demografica;

- paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;

- aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

- effetti dell’opera sulle limitrofe aree naturali protette.

L’area oggetto di studio può essere considerata e quindi analizzata, quale appartenete alla categoria f) “aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche”.

L’ambito in esame è rappresentato dal sistema collinare che collega le pendici meridionali dei Monti Prenestini e i versanti settentrionali dei Castelli Romani, il quale costituisce i primi rilievi che si incontrano procedendo da Roma verso E-SE, dopo la pianura di Gabi. Ci si trova a breve distanza dallo spartiacque tra i bacini idrografici dei fiumi Aniene e Sacco.

L’area oggetto di studio è situata a sud-ovest rispetto al centro storico del Comune di Palestrina. L’area di intervento è stata definita considerando la morfologia del terreno, che si trova in una zona quasi pianeggiante e la particolare circostanza di collocarsi in un contesto in cui ci si confronta con tre differenti componenti del paesaggio. Infatti, l’area di studio si confronta, a sud, con un nucleo residenziale sparso a bassa densità insediativa; ad est con il paesaggio agrario caratteristico dell’ambito di riferimento, con terreni pianeggianti o poco acclivi coperti prevalentemente da seminativi non irrigui, e a ovest/nord-ovest con un paesaggio morfologicamente più articolato in cui si alternano aree agricole con un tessuto residenziale rado ed attività imprenditoriali.

In relazione alla capacità di carico di un sito in ambito urbano e non, il riferimento resta comunque la teoria ecologica secondo cui il consumo di una data risorsa non può andare oltre una certa soglia limite, superata la quale il sistema collassa. La definizione della soglia limite può essere relazionata a diversi fattori; per siti in ambito urbano è possibile prendere in considerazione gli usi dei suoli stabiliti in sede di pianificazione territoriale, e quindi analizzare il sito in rapporto agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti che lo comprendono. Un altro fattore utile per determinare la capacità di carico in ambito urbano è costituito dai dati relativi alla demografia del comune di ubicazione, dai dati relativi ai flussi turistici e, in generale, da tutte quelle informazioni che consentono di stabilire il livello di pressione antropica. Per il sito sede delle opere in progetto si è proceduto analizzando i seguenti aspetti:

- individuazione dell’ambito territoriale relazionabile alle opere in progetto;

- dinamiche demografico – occupazionali;

- sistema infrastrutturale viario;

- sistema infrastrutturale ferroviario;

- insediamenti di livello territoriale;

- sistemi ambientali presenti.

Gli stessi fattori che contribuiscono alla determinazione della capacità di carico di un sito in ambito urbano, contribuiscono a stabilire la “qualità” dello stesso. Con il termine “qualità” si fa riferimento ad una scala di valori che mette in relazione fra loro una serie di caratteristiche di riferimento, caratteristiche cui non corrisponde una precisa scala di misurazione: non è infatti possibile relazionare ad una qualsivoglia unità di misura la rarità, la naturalità, il valore estetico, ecc. Per ovviare a questo tipo di difficoltà è possibile ricorrere ad una serie di indicatori, la cui esistenza o meno può contribuire a determinare la qualità di una data unità ambientale. Tali indicatori sono rappresentati dalla rarità dell’unità ambientale considerata, dalla diversità biologica, dal ruolo ecosistemico. Tali indicatori sono, come si comprende anche in modo intuitivo, facilmente relazionabili a specie animali o vegetali, o a componenti ambientali quali ed esempio l’acqua. La scelta degli indicatori effettivi per il sito in esame ha preso in considerazione sia il grado di pressione antropica, sia gli aspetti legati alle componenti ambientali. Gli aspetti analizzati sono pertanto:

- confronto con la pianificazione urbanistica vigente;

- aspetti insediativi dell’ambito territoriale di riferimento;

- aspetti naturalistici del territorio di riferimento;

- analisi delle componenti ambientali.

  - Sensibilità geografica

L’ambito su cui le opere in progetto produrranno gli effetti più significativi è quello dell’intero territorio del Comune di Palestrina, in quanto la destinazione dell’intervento porterà effetti benefici per tutto il territorio:

- creando nuove opportunità di lavoro;

- dotazione di servizi privati.

    - Inquadramento territoriale e urbanistico

L’area di studio, è situata all’interno del Comune di Palestrina e si trova ad sud-ovest rispetto al centro abitato. L’area è moto vicina alla città e accessibile per il traffico veicolare, in quanto ben collegata alla rete della viabilità comunale, intercomunale, trovandosi a ridosso della Strada Statale n. 6 (Via Casilina).

Quanto di seguito descritto nei paragrafi che seguono è stato sintetizzato graficamente nell’elaborato “Inquadramento funzionale”, dove sono riportati gli elementi considerati maggiormente caratterizzanti, quali le dotazioni infrastrutturali, gli elementi con funzione territoriale ed il tessuto edilizio consolidato.

    - Il sistema infrastrutturale

Il sistema infrastrutturale, fornisce la struttura organizzativa fondamentale dell’ambito nel quale insiste l’area di intervento.

Il sistema infrastrutturale è suddiviso in tre livelli:

- viabilità statale;

- viabilità provinciale;

- ferrovia.

L’area di intervento si trova inserita vicino alla Strada Statale n. 6 Via Casilina a sud, alla Strada Provinciale degli Olmi ed alla ferrovia Cassino-Napoli ad ovest. L’intervento proposto, si inserisce quindi senza alterare la struttura analizzata.

    - I principali insediamenti di livello territoriale

In base ad una lettura integrata del territorio e degli strumenti di pianificazione emerge che vi  è carenza di servizi analoghi di livello comunale.

    - Confronto con la pianificazione vigente

L’analisi degli strumenti di pianificazione vigenti permette di verificare la congruenza delle opere in progetto con le disposizioni e gli obiettivi di piano; detta congruenza può essere interpretata nell’ambito di questo studio come una conferma che il territorio oggetto di studio ha una capacità di carico tale da consentire la realizzazione delle opere in progetto senza che il sistema insediativo territoriale giunga alla cosiddetta “soglia limite”.

Gli strumenti di piano relazionabili al sito in questione sono:

- Zone di Protezione Speciale o di Siti di Importanza Comunitaria secondo l’elenco approvato con DGR della Regione Lazio del 19 marzo 1996, n. 2146, pubblicata nel bollettino ufficiale regionale n. 18 - parte prima - del 29 giugno 1996 e secondo l’elenco del decreto del ministro dell’ambiente del 25 marzo 2005 “ Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G. U. n. 168 del 21 luglio 2005) ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

- il Piano Territoriale Paesistico PTP n. 9 Castelli Romani, approvato con LL. RR. 6 luglio 1998 nn. 24 e 25 suppl. ord. n. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98;

- il Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato con D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007;

- il Piano Territoriale Provinciale Generale;

- a livello di pianificazione comunale, il Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di G.R. G.R. n. 4339 dell’08 ottobre 1979; la Variante di aggiornamento al P.R.G. approvata con Deliberazione di G.R. n. 687 del 14 ottobre 2014.

#### Zone di Protezione Speciale  o Siti di Importanza Comunitaria

L’area di intervento non è interessata da Zone di Protezione Speciale o Siti di Importanza Comunitaria.

#### Il P.T.P.

Nel Piano Territoriale Paesistico PTP n. 9 Castelli Romani, approvato con LL. RR. 6 luglio 1998 nn. 24 e 25 suppl. ord. n. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98,  l’area di intervento ricade in zona ZA3 – Zone agricole con rilevante valore paesaggistico e ambientale e non risulta assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.

#### Il P.T.P.R.

Nel nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, l'area interessata dal nostro intervento è individuata nella Tav. “A” - Sistemi ed ambiti del paesaggio - come: Paesaggio agrario di rilevante valore.

Nella Tav.”B” – Beni paesaggistici – del nuovo PTPR, l'area interessata dall'intervento  è sottoposta a vincolo in quanto:

è compresa nell'elenco dei beni di cui all'art. 134 co. 1, lett. b) e art. 142 co. 1 del D. L.vo 42/04, lett. m): ml – aree di interesse archeologico già individuate – beni lineari con fascia di rispetto.

#### Il P.T.P.G.

Nel Piano Territoriale Provinciale Generale, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2010, l'area interessata dal nostro intervento è individuata nella Tav. “TP2” - Sistemi ambientale, insediativo morfologico, insediativo funzionale e della mobilità – come: “Territorio agricolo”.

#### Il P.R.G. e la Variante di aggiornamento

La disciplina di zona del PRG approvato con Deliberazione di G.R. n. 4339 dell’08 ottobre 1979, destina l'area a Zona Agricola E – Sottozona E3 mentre la successiva Variante di aggiornamento approvata con Deliberazione di G.R. n. 687 del 14 ottobre 2014 destina parte dell'area a Zona Agricola E – Sottozona E3 e parte dell’area a Viabilità di Piano.

Il presente progetto riguarda l’area che nella Variante di aggiornamento approvata con Deliberazione di G.R. n. 687 del 14 ottobre 2014 destina parte dell'area a Zona Agricola E – Sottozona E3 e parte dell’area a Viabilità di Piano.

L’approvazione del progetto proposto, con riferimento sia al P.R.G. vigente che alla Variante di aggiornamento approvata, modificherà la destinazione dell’area  di intervento a Zona G  - Servizi privati a carattere ricettivo.

    - Valutazione compatibilità urbanistica

Dal raffronto tra le previsioni del PRG vigente, della Variante di aggiornamento e dalla Proposta di Progetto, emerge una difformità che costituisce variante allo strumento urbanistico generale, per la quale è stata richiesta la convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi ed in applicazione dell’art. 8 del DPR 160 del 7 settembre 2010 e s.m.i.

  - le componenti ambientali

In relazione alla definizione della qualità ambientale iniziale del sito oggetto di analisi, le componenti ambientali analizzate sono le seguenti:

- atmosfera;

- suolo e sottosuolo;

- ambiente idrico;

- vegetazione;

- ambiente antropico: clima acustico; sistema della mobilità;

- paesaggio.

In relazione al suolo e sottosuolo sono state analizzate le caratteristiche geologiche e geotecniche del sito, individuandone in particolare gli aspetti connessi alla fragilità e alla sensibilità, gli stessi criteri hanno guidato l’analisi dell’ambiente idrico, relativamente all’idrologia superficiale e sotterranea.

In relazione alla componente atmosfera, l’aspetto analizzato concerne prevalentemente la qualità dell’aria in relazione all’inquinamento da traffico veicolare; lo stesso criterio è alla base della definizione del clima acustico.

In relazione al sistema della mobilità è stata analizzata la dotazione infrastrutturale del sito, gli attuali flussi di traffico, con l’individuazione di eventuali tratti o nodi critici.

In relazione alla vegetazione è stato analizzato l’uso del suolo.

In relazione al paesaggio, sono state individuate le unità paesaggistiche sensibili, relazionandole alla qualità visiva, alla rarità, all’importanza come risorsa, alla fruizione.

    - Atmosfera: caratterizzazione della componente

#### Caratteristiche meteoclimatiche

Le principali caratteristiche climatiche dell' area di Palestrina, possono essere dedotte analizzando i dati rilevati dalla stazione pluviometrica più vicina di Colonna di Roma, posta a 343 m s.l.m., di cui se ne riporta il diagramma ombrotermico.

Fig. I: Diagramma ombrotermico di Walter & Lieth della stazione pluviometrica di Colonna

Roma (Carta fitoclimatologica del Lazio, Blasi 1994)

Sulla ascissa del diagramma sono riportati i mesi dell'anno, sull’ordinata a destra le precipitazioni e, su quella a sinistra, le temperature; i valori delle precipitazioni sono riportati a scala doppia rispetto a quelli delle temperature, la spezzata in blu indica il regime pluviometrico, mentre la spezzata rossa il regime termico inteso come temperature medie.

Secondo la classificazione fitoclimatica rilevata alla Carta del Fitoclima del Lazio (BLASI, 1994), l'area in esame appartiene all'Unità Fitoclimatica 11, Regione Mediterranea di transizione con termotipo mesomediterraneo medio o termocollinare, Ombrotipo sub-umido superiore/umido inferiore, Regione xeroterica (sottoregione mesomediterranea) comprendenete le regioni tolfetana e Sabatina ed i Colli Albani.

Tale area è caratterizzata da precipitazioni abbondanti comprese tra 822 a 1110 mm./anno, con apporti minimi estivi da 84 a 127 mm.

Il diagramma ombrotermico di Colonna di Roma evidenzia, in primo luogo, una temperatura piuttosto elevata, l'aridità raggiunge una intensità non molto pronunciata nei mesi estivi, in secondo luogo si evince un freddo poco intenso da novembre ad aprile. Temperatura media delle minime del mese più freddo da 3,4 a 4,0° C.

#### Il quadro normativo

La normativa italiana in materia di qualità dell’aria è piuttosto complessa, in quanto è caratterizzata da un’intensa attività legislativa cui manca un raccordo unitario delle varie norme. Le prescrizioni legislative sono espresse in termini di:

- valori limite di qualità dell’aria, ovvero i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi a inquinanti dell’ambiente esterno;

- valori per le concentrazioni massime nell’aria di precursori di altri inquinanti da adottarsi nelle zone e nei periodi dell’anno in cui si siano verificati superamenti significativi dello standard per l’aria dell’ozono;

- valori guida di qualità dell’aria, ovvero i limiti delle concentrazioni e i limiti di esposizione relativi agli inquinanti dell’ambiente esterno destinati:

- alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell’ambiente;

- a costituire parametri di riferimento per l’istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell’aria;

- livelli di allarme, ovvero le concentrazioni che determinano una situazione di inquinamento atmosferico suscettibile di determinare una condizione di rischio ambientale e sanitario;

- livelli di attenzione, ovvero le concentrazioni di inquinanti che determinano una situazione di inquinamento che, se persistente, determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme;

- obiettivi di qualità, ovvero il valore medio annuale di riferimento da raggiungere e rispettare a partire da una determinata data.

#### Valutazione degli effetti prodotti dalle emissioni inquinanti

Le conoscenze acquisite durante la presente analisi non permettono di effettuare una quantificazione attendibile delle emissioni dovute al traffico veicolare in quanto questa richiede la conoscenza esatta dei flussi di traffico di un ambito di studio più ampio e per un periodo di tempo più lungo. Inoltre la qualità dell’aria è strettamente dipendente da fattori ambientali e in particolare dalla condizioni climatiche. La quantificazione delle emissioni relative al traffico veicolare si può condurre seguendo la metodologia messa a punto nell’ambito del progetto CORINAIR, promosso e coordinato dalla DG XI dell’Unione Europea nell’ambito del programma sperimentale CORINE; secondo questa metodologia i dati necessari sono: fattori di emissione, flussi veicolari, chilometri percorsi.

Le emissioni da traffico stradale sono Suddivise in:

- emissioni a caldo (hot emissions = Ehot), ossia le emissioni dei veicoli i cui motori hanno raggiunto la temperatura di esercizio;

- emissioni a freddo (cold emissions = Ecold), ossia le emissioni durante il riscaldamento del veicolo; per convenzione sono le emissioni che si verificano quando la temperatura dell’acqua di raffreddamento è inferiore a 70°C;

- emissioni di tipo evaporativo (Eevap), per i soli composti organici.

Le emissioni a caldo sono stimate per tutte le categorie di veicoli, quelle a freddo per i soli veicoli leggeri, quelle evaporative per i soli veicoli a benzina. Le formule di CORINAIR sono funzione dei seguenti fattori: numero dei veicoli; velocità dei veicoli; composizione del parco veicolare.

La tabella seguente riporta la composizione del parco veicolare ed i relativi fattori di emissione medi.

| Carburante | Normativa | cilindrata | CO in g/km*veh | VO in g/km*veh | distribuzione veicoli per classe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| benzina | PRE ECE | tutte | 35.035 | 2.9781 | 3.7% |
|  | ECE 15/00-01 | tutte | 25.681 | 2.3378 | 2.4% |
|  | ECE 15-02 | tutte | 21.851 | 2.3323 | 1.9% |
|  | ECE 15-03 | tutte | 22.05 | 2.3323 | 2.0% |
|  | ECE 15-04 | tutte | 13.203 | 1.8188 | 19.3% |
|  | 91/441 Euro I | < 1.4 | 3.84 | 0.2655 | 9.6% |
|  |  | 1.4 - 2.0 | 4.3315 | 0.1914 | 4.4% |
|  |  | > 2.0 | 6.2 | 0.2758 | 0.1% |
|  | 94/12 Euro II | < 1.4 | 2.6112 | 0.0558 | 24.9% |
|  |  | 1.4 - 2.0 | 2.9454 | 0.0402 | 7.2% |
|  |  | > 2.0 | 4.216 | 0.0662 | 0.7% |
| DIESEL | Convenzionale | tutte | 0.7958 | 0.21 | 3.9% |
|  | 91/441 Euro I 94/12 Euro II | tutte | 0.6862 | 0.1033 | 14.8% |
| GPL | Convenzionale |  | 4.5105 | 1.5446 | 3.8% |
|  | 91/441 Euro I |  | 1.9848 | 0.3106 | 0.8% |
|  | 94/12 Euro II |  | 1.3497 | 0.0652 | 0.4% |

- Composizione parco veicolare: fonte ACI 2002

- Fattori di emissione: fonte ANPA

Per gli indicatori di attività ci si deve riferire ai flussi relativi all’ambito urbano in esame, per il quale non si possiede una conoscenza sufficientemente rappresentativa. Per quanto riguarda la qualità dell’aria si rileva che l’ambito d’intervento, per la sua localizzazione, gode di alcune condizioni favorevoli dovute principalmente al clima.

    - Suolo, sottosuolo e ambiente idrico

Lo studio è stato impostato al fine dell’acquisizione del parere, da parte della Regione Lazio per gli aspetti geologici, previsto dalla D.G.R.L. del 18 maggio 1999, n.2649 “Linee guida e documentazione per l’indagine geologica e vegetazionale – Estensione dell’applicabilità della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la presente relazione è stata redatta secondo le indicazioni contenute nella citata deliberazione regionale.

#### Metodologia di indagine

L’indagine è tesa a stabilire la fattibilità dell’area interessata dalla variante nei confronti delle componenti geologiche, morfologiche, idrogeologiche, idrologiche, geotecniche, che caratterizzano l’area di intervento. E’ stato quindi effettuato un rilevamento geologico speditivo di superficie, una raccolta di dati bibliografici sulle caratteristiche tecniche dei terreni e delle rocce interessate dall’opera utilizzando dati geognostici e geotecnici provenienti da accertamenti effettuati nelle vicinanze.

Il territorio del Comune di Palestrina nell’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/03 e nella D.G.R.L. 1 agosto 2003 n. 766 risulta inserito nella classe sismica 2.

L’indagine geologica è stata finalizzata alla conoscenza di tutti i fattori geomorfologici presenti nell’area, in particolare sono stati evidenziati i seguenti parametri:

- Geolitologia, stratigrafia

- Geomorfologia e caratteristiche di stabilità

- Idrogeologia

- Caratteristiche fondazionali

- Rischio della stabilità dei versanti

#### I dati rilevati sono stati tradotti in:

- Carta geologica e geomorfologica

- Carta idrogeologica

- Carta acclività

- Carta idoneità territoriale

La carta morfologica è stata redatta unitamente a quella geologica, in quanto le evidenze morfologiche sono poche, ben distinte e facilmente distinguibili su quella geologica.

E’ stato effettuato un rilievo di superficie utilizzando come certografia di base quella aerofotogrammetrica in scala 1:5.000.

Il lavori è consistito in un rilevamento al suolo per l’individuazione dei vari litotipi affioranti e delle morfologie presenti (reticolo idrografico, aree soggette a ristagno d’acqua, dissesti, scarpate).

#### Inquadramento geomorfologico e geologico generale di dettaglio

L’area in studio è ubicata al margine est del recinto esterno, della caldera dell’Apparato Vulcanico dei Colli Albani, che si affaccia sull’alta Valle Latina.

La morfologia è caratterizzata da un succedersi di basse colline di origine piroclastica, separate da un reticolo di vallette dovute all’incisione eluviale, che si diramano radialmente dal massiccio vulcanico; per l’area di nostro più stretto interesse, sono  tributarie di quella più ampia del  Fiume Sacco.

I terreni affioranti nell’area in esame e cartografati nella carta allegata, sono:

- alluvioni limo sabbiose

- piroclastiti, nei termini: cineriti, pozzolane,  tufi, lave nefritiche.

Diretta conseguenza di tale tipo di affioramenti è il pendio delle colline, che risulta dolce, in corrispondenza dell’affioramento dei prodotti cineritici, mentre là dove affiorano i tufi litoidi è piuttosto acclive.

La geologia locale deriva dalla deposizione dei materiali  piroclastici, provenienti dal vicino Apparato Vulcanico dei Colli Albani, sulle alluvioni della paleovalle Latina.

La Valle Latina, di derivazione tettonica, è dovuta al ribassamento per faglie dirette, tra i rilievi dei Monti Lepini e dei Monti Ernici; il riempimento alluvionale ed il ricoprimento vulcanico, nascondono le dislocazioni presenti.

I pendii delle colline sono generalmente dolci e poco acclivi, solo in poche zone e per lo più per motivi antropici, si assiste ad una rottura di pendio che si presenta come una scarpata pressoché verticale.

Le zone pianeggianti sono quelle a quota minore e costituiscono il fondo valle dei fossi di incisione, vi  affiorano limi argillosi.

La maggior parte dei terreni affioranti sono piroclastiti, in tutti i termini, dalle cineriti ai tufi litoidi; generalmente sulle dorsali delle colline affiorano cineriti di tipo limo-sabbioso, pedogenizzate e localmente argillificate, sono sovrastanti alle pozzolane ed ai tufi.

Col termine Vulcano Laziale si intende il Complesso Vulcanico dei Colli Albani, che con i suoi prodotti piroclastici caratterizza gran parte della Campagna Romana e dell’Alta Valle Latina.

Le unità litologiche più importanti, ascrivibili a tale formazione, sono costituite da una serie di colate piroclastiche di tipo ignimbritico, legate alla fase denominata del “Tuscolo Artemisio” .

Si distinguono in particolare quattro colate piroclastiche, che si succedono nel quaternario, in un periodo che va da 35.000 a 500.000 anni fa; hanno colmato le paleovalli esistenti, sono alternate a prodotti cineritici di ricaduta e si presentano generalmente massive,  d’aspetto litoide, ma anche poco coerente, generalmente a composizione leucititica.

Il modellamento è del tipo fluviodenudazionale, sia erosivo che di  accumulo, a  questi due va aggiunto quello di tipo antropico.

Il modellamento erosivo si è esercitato su i materiali piroclastici, che sono stati modellati con pendii dolci, infatti i fianchi delle colline presentano pendenze piuttosto deboli, solo in corrispondenza di tufi litoidi il versante ha pendenze più accentuate, favorite in ciò dagli interventi antropici.

I modellamenti di accumulo sono quelli di fondo valle dovuti alle alluvioni dei corsi d’acqua.

#### Idrografia e Idrogeologia

## Idrogeologia di superficie

La circolazione superficiale avviene tramite ruscellamento, regolato dalla vegetazione presente, ma soprattutto regimentato dalle opere di urbanizzazione.

Lo scorrimento avviene tutto in direzione del Fiume Sacco.

## Circolazione sotterranea

Le alluvioni hanno spessore molto limitato, da qualche  metro a poche decine, sono costituite da argille e limi pressoché impermeabili.

Le vulcaniti hanno diverso grado di permeabilità, le cineriti molto basso, mentre le piroclastiti pozzolaniche e tufitiche presentano una infiltrazione efficace media intorno a 100-200 mm/anno; quindi al contatto fra livelli a diversa permeabilità si sono formate falde, sempre di modesta entità.

## Caratteristiche geomorfologiche e litologiche

L’area destinata all’intervento in progetto è costituita da un vasto tratto pianeggiante che si diparte da Via dell’Olmata verso la cresta ondulata del pendio piroclastico, che delimita una stretta valletta, di incisione eluviale.

La parte terminale del lotto è delimitata da un pendio più accentuato con un dislivello di circa 6 metri.

Le quote variano da un minimo di 360 metri per il tratto pianeggiante, ad un massimo di 370 metri circa s.l.m., per il tratto di collinetta che borda il lato nord del lotto.

I terreni affioranti sono costituiti da cineriti limo-sabbiose, a copertura di materiali piroclastici più consistenti come tufo e pozzolane; alla base del pendio, affiora un consistente spessore di terreni poco consolidati di origine eluviale.

Non si evidenzia alcun dissesto, in atto o potenziale.

Da quanto sopra descritto non vi sono elementi di carattere idrogeologico che in qualche modo possano condizionare l’intervento in esame.

#### Caratteristiche geotecniche

Per acquisire indicazioni di massima sulle caratteristiche geotecniche dei terreni presenti nell’area in studio, sono state eseguite n° 7 prove penetrometriche dinamiche, un sondaggio a carotaggio continuo e n° 2 indagini MASW.

Le indagini hanno evidenziato una sostanziale uniformità, in senso areale, dei livelli incontrati, la presenza  di una coltre di terreno vegetale alterato, con uno spessore di circa 1 metro, sovrastante alternanze di livelli cineritici limo-sabbiosi, localmente debolmente argillosi, distinguibili non sempre facilmente uno dall’altro, per il variare del contenuto in argilla e/o sabbia.

In corrispondenza della prova penetrometrica n° 3 si è rilevata la presenza della falda acquifera.

Dalle indagini eseguite ilo modello geotecnico del sottosuolo può essere così schematizzato:

- da 0 ml a 1  ml : Suolo vegetale

- da 1 ml a 6  ml : Colluvioni cineritiche limo argillose

C = 0,2 Kg/cmq; γ = 1.7 t/mc.; φ = 22°

- da 6 ml a 10 ml : Piroclastiti pozzolaniche limo sabbiose

C = 0,1 Kg/cmq; γ = 1.65 t/mc.; φ = 24°

#### Pericolosità e vulnerabilità

Dall’analisi e comparazione degli elementi precedentemente rilevati emergono le seguenti situazioni di vulnerabilità e pericolosità:

- Pericolosità

Non esiste alcuna condizione che possa favorire fenomeni di instabilità dovuti a franosità ed erosione.

Non esiste la possibilità di incremento del rischio sismico.

- Vulnerabilità

Non sussistono situazioni di vulnerabilità del territorio, della falda idrica e dell’apparato vegetazionale.

#### Valutazione dei rischi ed idoneità territoriale

Dai dati acquisiti nel corso dello studio geologico è stato possibile realizzare la carta dell’idoneità territoriale.

Dall’esame effettuato, la zona, non presentando alcun elemento morfologico che in qualche modo possa condizionare le previsioni del piano, risulta idonea.

Pertanto, dallo studio effettuato per la verifica della conformità geomorfologica, di cui alla D.G.R.L. n. 2649 del 18 maggio 1999 e all’art. 13 della L. n 64/74, non sono emersi elementi e situazioni in contrasto con la normativa citata.

    - Attuale uso dei terreni e parametri vegetazionali

#### Descrizione ed inquadramento del sistema naturale nel quale si inserisce lo studio

Il Lazio, a causa della complessità del suo clima, aggiunta a quella del substrato geologico, della morfologia e delle  caratteristiche del suolo, ed anche alle attività antropiche, presenta  un paesaggio floristico con un elevato numero di habitat che si riflette, a sua volta, in una considerevole diversità della flora e della fauna.

Oltre a ciò, in questa regione, si osserva la tendenza delle fasce di vegetazione più calde, di tipo litoraneo, a penetrare anche notevolmente all’interno.

Nel territorio laziale si rileva, infatti, una accentuate “mediterraneità” interna e la Campagna Romana, in particolare, contribuisce a fisionomizzare l’esclusivo paesaggio dalle tipiche formazioni a macchia.

In generale, queste comunità vegetali costituiscono fitocenosi in relazione seriale di degradazione o di recupero con le foreste sempreverdi mediterranee.

La macchia mediterranea è caratterizzata da un complesso di vegetazione di arbusti policormici e di piccoli alberi in cui si distinguono le specie (generalmente di mole maggiore) che sono sempreverdi e sclerofille (con foglie coriacee), e gli arbusti ed i cespugli sempreverdi non sclerofilli (che hanno un significato pioniero o di reazione agli incendi), tipiche di ambienti aridi, suoli compatti ed esposizioni calde e soleggiate.

Per quanto riguarda la flora del Lazio annovera globalmente (Anzalone, 1996), circa 3185 entità, (5599, secondo Pignatti, 1982), distribuite in 898 generi e 161 famiglie.(più del 50% di quelle dell’intera nazione), di cui 93 quelle non più rinvenute dal secolo scorso e 122 quelle dubbie. Le nuove entità sono 432 rispetto alle 392 secondo Pignatti (1982). Le famiglie più rappresentate sono Composite (370), Graminaceae (283), Leguminosae (270), Crucz'ferae (149), Caryophyllaceae (130), Apiaceae (128), Labiate (103). Il genere più numeroso è il Trifolz'um con 55 entità.

Le specie molto rare o rarissime sono 755 (Anzalone 1996) e costituiscono il 24% del patrimonio floristico, quelle molto comuni il 30% e quelle comuni il 19,2%. Quindi, quasi un terzo della flora è costituita specie a “diffusione limitata”, a conferma del notevole valore della flora del Lazio.

Anche la flora officinale, che raggiunge il 26,2%, è ampiamente rappresentata.

Le principali formazioni del paesaggio vegetale laziale sono:

- vegetazione psammofila

- vegetazione rupestre litoranea

- macchia (a ginepro - ad olivastro e lentisco - a mirto e calicotome - ad oleastro ed euforbia)

- foresta sempreverde mediterranea (lecceta costiera – lecceta collinare ad orniello - sughereta tirrenica)

- bosco di caducifoglie (querceto misto a cerro e farnetto querceto a rovere - querceto a roverella - cerrete a rovere e castagno - bosco misto – faggeta)

- vegetazione igrofila vegetazione

- delle acque correnti

- vegetazione ripariale legnosa

- vegetazioni delle acque stagnanti

Infine, attraverso uno studio sul fitoclima del Lazio (Blasi, 1994), che esamina i rapporti tra il clima   la vegetazione, sono state individuate 15 unità fitoclimatiche che, per un’analisi semplificata, sono state accorpate in quattro grandi Regioni fitoclimatiche: Regione Mediterranea, Regione Mediterranea di Transizione, Regione Temperata di Transizione, Regione Temperata.

Il bioclima mediterraneo si differenza da quello temperato per la presenza di "un periodo di aridità estivo più lungo e per temperature medie annuali più elevate, con numerose differenziazioni al suo interno, in funzione della latitudine, altitudine e distanza dal mare.

#### Lineamenti climatici

L’area oggetto di studio fa parte del territorio della Comune di Palestrina, quindi l’unità fitoclimatica a cui essa appartiene è la “Regione temperata di transizione”, Termotipo collinare inferiore o mesomediterraneo medio, Ombrotipo umido inferiore, (C. BLASI, 1994)

Per la caratterizzazione climatica sono stati presi in considerazione i valori termici e pluviometrici medi mensili riguardanti le precipitazioni e le temperature massime e minime relative al periodo 1955-85, delle stazioni termo-pluviometriche prossime all’area in esame.

Precisamente si tratta di Roma Urbe aeroporto (35m), Roma Casalotti (52m), e della stazione pluviometrica di Roma La Giustiniana (15om).

Per completezza sono anche riportati in tabella gli andamenti termopluviometrici della stazione di riferimento di Roma collegio Romano per l’anno 2003.

Le temperature presentano i valori minimi in gennaio, compresi tra 2,60°C (Roma Casalotti) e 2,29°C (Roma Urbe), e I valori massimi in luglio con 29,80°C (Roma Casalotti) e 30,60°C (Roma Urbe).

I valori delle temperature medie sono_di 22,70°C in luglio ed agosto a Roma Casalotti, di 23,70°C in agosto a Roma Urbe e di 24,61°C in luglio a Roma La Giustiniana .

Per quanto riguarda le temperature medie minime invernali I valori più bassi si hanno in gennaio con le temperature comprese tra 7,45°C di Roma Casalotti e 7,02°C di Roma La Giustiniana.

Complessivamente la temperatura media annua va da 14,80 a 15,60°C, quella media mensile e inferiore a 10°C per 3 mesi e le temperature minime assolute scendono raramente al di sotto dei 0°C.

Le escursioni termiche sono modeste nei mesi freddi, relativamente maggiori in quelli caldi e significative nei mesi primaverili ed autunnali.

I dati pluviometrici presentano i valori massimi di piovosità concentrati nel mese di novembre con i valori di 150,70 mm (Roma Casalotti), 119,53 mm (Roma Urbe) e 140,53 mm (Roma La Giustiniana).

I valori minimi si hanno nel mese di luglio e sono compresi tra i 17,97 mm di Roma Urbe e i 12,10 mm di Roma Casalotti.

Le precipitazioni annuali sono comprese tra 1098 e 1233 mm, la piovosità mensile indica un aumento dal minimo estivo (stagione più secca) di luglio ad un massimo autunnale (stagione più piovosa) di novembre.

#### Indagine floristica di dettaglio

L’area indagata fa parte del comprensorio che appartiene alla grande regione fitoclimatica: Regione temperata di Transizione costituita da la valle del F. tevere tra Orte @ Monterotondo e la valle del F. Sacco tra Zagarolo ed Equino inserita a confine con la Regione Temperata e la regione mediterranea di Transizione compresa termotipo Termotipo collinare inferiore o mesomediterano medio, Ombrotipo umido inferiore.

In detta zona vengono registrate precipitazioni annuali copiose che vanno da 954 a 1233 mm. L’aridità estiva è di uno o due mesi, mentre la temperatura media delle minime del mese più freddo è inferiore allo zero.

La Temperatura media annuale oscilla fra 13.27 e 15.2°C, la temperatura media minima da 1.2 a 2.9°C.

Nell’area oggetto di studio come rilevato dalla carta d’uso del suolo e extra agricola nelle aree limitrofe si osservano associazioni vegetali che fitosociologicamente appartengono alle forme di vegetazione tipiche dell’unità fitoclimatica; infatti nel territorio circostante troviamo un paesaggio agrario caratterizzato da coltivazioni cerealicolo foraggere ed arboree come vite, olivo.

La vegetazione arborea prevalente circostante è soprattutto composta da boschi misti, da cerreti, castagneti e querceti misti.

Nello specifico l’area d’intervento appartiene a una superficie artificiale circostante ad un tessuto agricolo, lungo quasi tutto il perimetro della superficie in esame, si trovano piante erbacee.

In generale nell’area di studio non c’è un vero e proprio strato arbustivo, ma essenze arbustive rare e distribuite irregolarmente, come la ginestra odorosa (Spartium junceum), l’alloro (Laurus nobilis), vere e proprie formazioni a macchia di rovo comune (Rubus ulmzfolius), la rosa di S. Giovanni (Rosa sempervirens) e il prugnolo (Prunus spinosa).

All’interno della superficie indagata, e per la maggior parte della sua estensione, prevale lo strato erbaceo contraddistinto da una vegetazione xerica mediterranea dominata da piante “commensali”, ovvero infestanti, che si sviluppano su aree con precedente utilizzazione agricola ed in ambienti aridi.

Dall’indagine floristica condotta è stato possibile redigere un elenco in cui figurano diversi taxa di rango specifico appartenenti a diverse famiglie e generi.

La maggiore percentuale delle specie rinvenute sono essenzialmente piante erbacee, molte delle quali annuali.

L’elenco dello strato erbaceo, citato precedentemente, è cosi articolato:

      - graminacee cespitose come il falso grano (Dasypirum villosum), specie con una considerevole percentuale di elementi, il frumento selvatico (Triticum villosum), le avene (Avene spp.), le falaridi (Phalarz's spp.), i sonaglini (Briza maxima), il loglio comune (Lolium perenne); inoltre sono presenti, anche se meno numerosi, I generi Hordeum, Triticum e Poa spp.;

      - papàveracee (Papaver spp.), è uno dei generi più strettamente legato alle colture cerealicole;

      - composite spinose come il cardo mariano (Silybum marianum) e lo stoppione (Cirsium arvense), ambedue specie ruderali e nitrofile;

      - asteracee di differenti generi come le margherite ( Chrysanthemum spp., Anthemis spp. e Bellis spp.);

      - fabacee come il pisello odoroso (Lathyrus odoratus), i trifogli (Trifolium repens, Trifolium pratense) ed alcune specie del genere Hedysarum e Vicia;

      - boraginacee (Borago officinalis, Anchusa hybrida, Echium plantagineum);

      - brassicacee del genere Brassica ed una specie molto commune (Rorippa anphibia), che resiste abbastanza vitalmente anche negli ambienti umidi antropizzati;

      - fumariacee con Fumaria capreolata, specie diffusa in tutta l’area mediterranea;

      - malvacee con la malva comune (Malva sylvestris), specie pioniera che riesce a colonizzare svariati tipi di habitat, fra cui terreni incolti, suoli ruderali, ecc.;

      - asfodelacee con il genere Asphodelus spp..

#### Mitigazioni degli impatti

Per il terreno interessato dalla presente analisi vegetazionale, i possibili impatti ambientali deriveranno dalle future operazioni per la realizzazione dell’opera di trasformazione dell’area, in particolare sono riconducibili a quattro tipi di effetti quali:

1) possibilità d’incendi a causa di materiale infiammabile erroneamente gettato tra la vegetazione;

2) aumento di fenomeni d’inquinamento legati all’abbandono di involucri ed altro tipo di materiale cartaceo e plastico in generale;

3) aumento dell’inquinamento a carattere luminoso;

4) possibile inquinamento della falda idrica in seguito al mal funzionamento della futura rete fognaria.

Al fine di mitigare i possibili impatti finora descritti si prevede di mettere in opera i seguenti accorgimenti:

- per quanto concerne il pericolo di incendi dovuto all’abbandono di materiale di varia natura, si dovrà impedire il diretto contatto tra l’area in esame e le zone di pertinenza. Ciò sarà creato attraverso la realizzazione durante il cantiere di una recinzione in rete metallica alta 1.20 mt. opportunamente schermata se necessario da una siepe così da limitarne l’impatto visivo. Altresì sarà necessario sempre per contenere possibili incendi mantenere puliti alcuni luoghi da materiale infiammabile, quale risulta essere la carta e i materiali plastici e contenere l’altezza della copertura erbacea soprattutto nei periodi estivi.

- per contenere l’inquinamento luminoso sarà opportuno limitare al massimo le emissioni luminose sia in fase di cantiere che a progetto ultimato, attraverso l’utilizzo di fonti di luce di moderata intensità ridotte al minimo indispensabile possibilmente con corpi luminosi bassi altezza massima mt. 1,80 o posti a terra;

- per quanto concerne i rischi della rottura della rete fognaria le uniche indicazioni utili sono riferibili all’esecuzione a regola d’arte dei lavori di messa in posa e delle tubazioni e di allaccio.

Riguardo la componente visiva non si attendono impatti rilevanti in quanto tutte le opere in progetto saranno opportunamente schermate da punti qualificati di verde con la messa in opera di un adeguata sistemazione vegetazionale con la scelta di specie arboree ed arbustive che posseggano caratteristiche sia ornamentali che schermanti, ciò nonostante nella realizzazione delle opera sarà previsto l’utilizzo di idonei materiali di copertura a basso impatto visivo.

#### Sistemazione vegetazionale

L’insieme degli interventi previsti per la valorizzazione dell’area a progetto finito includono la sistemazione a verde di alcune aree situate all’interno del perimetro del lotto al fine di:

- garantire la continuità degli spazi di fruizione pubblica individuando al momento stesso le modalità d’uso differenziate per ciascuno di questi luoghi;

- migliorare l’aspetto dell’area, garantendo un migliore impatto visivo nei confronti dei futuri fruitori dei servizi messi a disposizione ai residenti e non, anche attraverso la mitigazione dell’effetto visivo delle opere in progetto.

- scoraggiare l’abbandono di rifiuti di vario genere e ridurre al minimo la possibilità di verificarsi di incidenti all’interno dell’area specialmente in riferimento al fronte stradale.

- garantire la fruibilità della area a verde da realizzarsi garantendo la possibilità ai cittadini di utilizzare i servizi ed i punti qualificati di verde messi a loro disposizione.

In particolare è prevista la costituzione di una siepe libera mista posta allo scopo di schermare il transito dei mezzi che avviene nell’area antistante le opere in oggetto e le via stradali.

Le specie previste sono:

- Viburno (Viburnum Tinus);

- Lentisco (Pistacia Lentiscus);

- Lantana (Viburnum lantana).

La specie prevalente sarà il viburno tinus che, grazie al portamento arbustivo e non alla caducità delle foglie, permetterà di ridurre al minimo l’impatto visivo dei manufatti. La siepe avrà sesto d’impianto in fila doppia con le piante delle due file sfalsate tra loro.

Le piante avranno distanza sulla fila di circa 1,00 mt. e distanza tra le file di circa 1.50 mt.

Sono previste in prossimità delle strutture e nel area a verde pubblico la creazione di aiole miste composta ciascuna da circa 20 piante appartenenti specie diverse:

- Ginestra (Spartium Juceum);

- Corbezzolo (arbutus unedo);

- Prunus spp.;

- Lentisco (Pistacia Lentiscus).

e l’impianto di esemplari arborei quali:

- Eucallyptus spp.;

- Cupressus sempervirens;

- Olea Europea;

- Quercus Ilex

Intervallate da aree a prato composto da miscugli di graminacee e da percorsi attrezzati nel verde.

Per ottenere un effetto attenuante, circa l’impatto visivo delle costruzioni in progetto, tutte le specie arboree ed arbustive di nuovo impianto che saranno messe a dimora secondo un progetto definitivo da predisporre, dovranno possedere le seguenti caratteristiche certificate dal vivaio fornitore del materiale vegetale:

- certificazione di provenienza;

- garanzia di attecchimento;

- arbusti di mt. 1.00 di altezza e alberi con circonferenza del fusto di almeno 20-25 cm.

- essere forniti in contenitore.

L’irrigazione, per i primi due anni dalla messa a dimora, sarà garantita da annaffiature di soccorso effettuate nei mesi caldi.

#### Conclusioni

A conclusione dell’analisi vegetazionale descritta nei precedenti paragrafi, si può desumere che, data la molteplicità degli habitat presenti nell’intero comprensorio e la vicinanza delle attività umane, la ricchezza floristica dell’area studiata, è elevata.

Nonostante ciò, non si segnalano specie rare, ed inoltre, la maggior parte di queste piante ha un grado di naturalità molto basso, soprattutto per la presenza di numerose specie dette ad “ampia distribuzione”, cioè quelle specie la cui diffusione è legata principalmente alle attività antropiche e che, quindi, indicano un condizionamento della flora da tali attività.

La maggior parte delle specie presenti, soprattutto quelle erbacee, infatti, appartiene ad una vasta categoria non sistematica che comprende piante definite:

      - “sinantropiche", perché il loro insediamento è favorito dalle attività umane e sono comunque associate regolarmente ad ambienti alterati dall'uomo;

      - “ruderali", dato che si sviluppano, tipicamente, in prossimità di macerie, ruderi, altri manufatti o accumuli di inerti;

      - “nitrofile", poiché hanno adattamenti fisiologici tali da trarre giovamento se nel terreno è presente una notevole component azotata (spesso associata alle attività umane);

      - “avventizie", cioè estranee alla flora spontanea, ma giunte nel sito ad opera diretta dell'uomo, più o meno volontaria.

Il terreno interessato dall’intervento, si presenta incolto, probabilmente oggetto di utilizzazione agricola fino a molto tempo fa. Non si rileva la presenza di alcune edificazioni se no a margine ma all’esterno della stessa area.

    - Ambiente antropico – Rumore: caratterizzazione del clima acustico

#### Il D.P.C.M. del 1/3/91

Il D.P.C.M. del 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente Esterno" si propone di stabilire:

"… i limiti di accettabilità dei livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione urbana al rumore, in attesa dell'approvazione dei decreti attuativi della Legge Quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, che fissi i limiti adeguati al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede di prima applicazione del presente decreto …".

I limiti ammissibili in ambiente Esterno vengono stabiliti sulla base del piano di zonizzazione acustica redatto dai Comuni i quali, in funzione di indicatori di natura urbanistica (densità di popolazione, presenza di attività produttive, presenza di infrastrutture di trasporto, ecc.) suddividono il proprio territorio in zone diversamente "sensibili". A tali zone, sono associati dei valori di livello di rumore limite diurno e notturno espressi in termini di livello equivalente continuo misurato con curva di ponderazione A (LeqA) corretto per tenere conto della eventuale presenza di componenti impulsive o componenti tonali. Tale valore è definito livello di rumore ambientale corretto, mentre il livello di fondo in assenza della specifica sorgente è detto livello di rumore residuo.

#### La legge quadro 26 ottobre 1995

In data 26/10/1995, viene pubblicata la Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. Detto strumento normativo, che sostituisce il D.P.C.M. 1 marzo 1991, affronta il tema dell’inquinamento acustico del territorio, ricomprendendo al suo interno le definizioni fondamentali e definendo competenze ed adempimenti necessari alla tutela dell’ambiente dal rumore.

La Legge Quadro indica le metodiche da adottare per il contenimento della problematica (piani e disposizioni in materia d’impatto acustico), e fornisce all’art. 2 comma 1 una definizione del fenomeno, dell’ambito di applicazione della normativa e delle sorgenti. In particolare la Legge Quadro fa riferimento agli ambienti abitativi, definiti come: “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.L. 15/08/91, n.277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive”.

Nella definizione riportata risultano quindi comprese le residenze e comunque tutti quegli ambienti ove risiedono comunità e destinati alle diverse attività umane, ai quali non viene in genere ristretto il concetto di ambiente abitativo. Sempre all’interno dell’art. 2 comma 1. la Legge Quadro fornisce la definizione di sorgente di rumore suddividendole tra sorgenti fisse e sorgenti mobili. La Legge Quadro ribadisce la necessità che i comuni predispongano una zonizzazione acustica comunale. Le aree previste per la zonizzazione del territorio sono sei e sono così caratterizzate:

AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per l’utilizzazione, quali aree ospedaliere, scolastiche, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse naturalistico, ricreativo, culturale, archeologico, parchi naturali e urbani.

AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali, totale assenza di attività industriali ed artigianali.

AREE DI TIPO MISTO

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali, interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA

Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenze di attività artigianali, con dotazione di impianti di servizi a ciclo continuo;

- le aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti;

- le aree con limitata presenza di piccole industrie.

AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree interessate da industrie a ciclo continuo prive di insediamenti abitativi.

Un aspetto innovativo della Legge Quadro è invece l’introduzione, accanto al criterio valore limite assoluto di immissione nell’ambiente e del criterio differenziale previsti dall’ex D.P.C.M., di altri metodi di valutazione dello stato e dell’inquinamento acustico ambientale, che di seguito vengono elencati:

- criterio del valore limite massimo di emissione;

- criterio del valori di attenzione;

- criterio del valore di qualità.

Si rileva pertanto che la Legge analizza sotto diversi aspetti la problematica acustica imponendo, accanto ai limiti di tutela per i ricettori, dei limiti sulle emissioni delle specifiche sorgenti e degli obiettivi di qualità da perseguire nel tempo.

#### Il D.P.C.M. 14/11/97

Il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 modifica i criteri di verifica introdotti dal D.P.C.M. 1/3/91. Pur lasciando inalterate la strumentazione e la metodologia di misura, il provvedimento determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori limite di attenzione ed i valori di qualità così come definiti dall’art. 2 della Legge n.447/95.

- I valori limite di emissione sono da applicarsi nelle immediate vicinanze delle sorgenti di rumore. Essi dipendono dalla zonizzazione acustica del territorio circostante e sostanzialmente corrispondono ai valori limite di immissione ridotti di 5 dBA.

- I valori limite di immissione negli ambienti esterni sono sostanzialmente quelli contenuti nel D.P.C.M. 1/3/91 relativi alla zonizzazione acustica del territorio. Relativamente agli ambienti interni tali limiti sono già stati descritti nel paragrafo relativo al D.P.C.M. 1/3/91.

- I valori limite di attenzione si differenziano a seconda del tempo di riferimento. Se relativi ad un’ora essi sono pari ai limite di immissione di rumore per comuni che adottano una zonizzazione acustica, aumentati di 10 dBA nel periodo diurno e 5 dBA nel periodo notturno. Se relativi ai tempi di riferimento essi corrispondono ai valori limite di attenzione fissati nel D.P.C.M. 14/12/97.

- I valori di qualità corrispondono ai valori di immissione ridotti di 3 dBA (ad eccezione delle zone esclusivamente industriali, dove permane un limite di 70 dBA in entrambi i periodi di riferimento).

L’opera in oggetto si troverà inserita in un area inquadrabile secondo le definizioni di cui al DPCM 1/3/91 “di tipo misto”. Le sorgenti sonore che saranno collocate al suo interno saranno costituite quasi esclusivamente da impianti tecnici dei fabbricati, impianti di aspirazione ed immissione aria, condizionamento, traffico veicolare interno all’area, che nel loro insieme, daranno un contributo molto modesto rispetto agli attuali livelli di rumore rilevati nell’area. Al fine di limitare il più possibile l’impatto da rumore sul progetto sono previste opere di messa a dimora di piante d’alto fusto sempreverdi distribuite sul perimetro ed all’interno dell’area. L’area in oggetto ricade in un ambito di “aree di tipo misto” ed i livelli di emissioni acustiche prodotte dall’opera sono compatibili con tale classe. Tenuto conto di quanto sopra e che in tale zona non sono presenti recettori sensibili di classe I (DPCM 14/11/97) si ritiene che il livello di rumore causato dall’impianto dell’attività oggetto del presente studio, sarà tale da non superare i limiti assoluti del DPCM del 1991 ed inoltre sarà rispondente ai limiti richiesti dal DPCM 14 novembre 1997.

Si può concludere che il progetto di insediamento in esame non produrrà rilevanti variazioni di livelli sonori immessi nel territorio e che in qualunque caso questi non eccedono rispetto ai limiti  previsti per la classe acustica d’appartenenza.

    - Caratterizzazione del sistema della mobilità

#### Sistema viario e accessibilità

Il sistema viario che attualmente caratterizza il territorio di cui fa parte il sito d’intervento comprende una strada di livello intercomunale (S.S. 6 Via Casilina) ed una Strada Provinciale (Via degli Olmi). Il sito d’intervento è situato nelle immediate vicinanze della Strada Statale sopra citata, il che in termini di accessibilità veicolare, lo rende facilmente raggiungibile da tutto l’ambito territoriale.

La rete viaria comunale ne consente l’accessibilità attraverso numerosi percorsi alternativi. La Variante di Aggiornamento del P.R.G. approvata, prevede la realizzazione di una strada all’interno dell’area interessata dall’intervento e quindi un netto miglioramento del sistema viario che consentirà una maggiore possibilità di accesso.

    - Il paesaggio: caratterizzazione della componente

All’interno della componente del paesaggio si è definito l’insieme degli aspetti relativi sia ai valori paesaggistici del territorio, sia al patrimonio culturale, comprendendo in esso gli elementi archeologici e storico-testimoniali.

L’indagine condotta nel presente studio è articolata secondo il seguente livello di analisi: l’indicazione degli aspetti insediativi e storico-topografici e delle configurazioni morfologiche e percettive dell’ambito preso come riferimento per l’analisi ambientale, volte a definire i rapporti visuali tra l’area dell’intervento e gli elementi naturali e antropici al contorno.

L'ambito di studio prende in esame un'area nelle immediate vicinanze dell’area d’intervento; questa è caratterizzata principalmente da aree agricole alternate ad un tessuto rado, da insediamenti sparsi per attività produttive.

#### Aspetti insediativi e storico - topografici

Sul territorio in esame è presente un solo elemento di valore storico, il cosiddetto Triangolo Barberini; l’intervento in esame non ha alcuna interferenza con il suddetto elemento di interesse.

#### Apparato naturalistico

Sul territorio in esame, non vi sono elementi naturalistici di particolare importanza che possono interferire con il Progetto, se si esclude qualche piccola area boscata nelle vicinanze

#### Caratteristiche morfologiche e percettive

Poiché gli aspetti percettivi sono strettamente legati ai parametri altimetrici correlati alla morfologia territoriale, lo studio è stato applicato ad un’area più vasta di quella di semplice perimetro di intervento, in quanto la fruibilità visiva di un territorio è dovuta alle relazioni che si instaurano, tra elementi naturali (morfologia, geologia, idrografia, vegetazione, ecc.) ed antropici (insediamenti, trama fondiaria, preesistenze storiche archeologiche) che lo compongono.

Alcuni di questi fattori sono già stati diffusamente considerati in altri capitoli del quadro di riferimento ambientale, in particolare quelli naturalistici. Per le altre componenti esse derivano in sostanza dalle realizzazioni fisiche dell’antropizzazione del territorio nella storia, già analizzate. Per quanto riguarda in particolare gli aspetti percettivi - visivi è invece importante valutare la loro importanza nei due termini di:

- percezione culturale: attraverso un processo d’interpretazione dei segni che caratterizzano il territorio;

- qualità fruitiva, individuando quelle visuali che in virtù della accessibilità, meritano una particolare attenzione in termini di salvaguardia: si tratta dei percorsi panoramici e dei punti di belvedere attualmente fruibili.

L’area di intervento non risulta interessata da fattori che necessitano di una particolare attenzione.

# LA QUALITA' AMBIENTALE: EFFETTI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

  - Atmosfera

Gli effetti sull’aria in fase di costruzione saranno determinati dal traffico indotto. In fase di esercizio gli effetti sull’aria saranno determinati dal traffico veicolare attratto/indotto. Si prevede un incremento del traffico veicolare di modesta entità tale da non ritenersi significativo l’incremento di emissioni nell’atmosfera, anche in considerazione dell’attuale livello qualitativo dell’aria.

  - Suolo e sottosuolo

Si rileva una buona qualità geotecnica e l’assenza dell’inidoneità nelle aree di sedime dell’intervento.

  - Vegetazione

Obiettivo di conservazione è il contenimento degli impatti fino a renderli trascurabili, al fine di agevolare la ricolonizzazione della fauna e della flora nelle aree di progetto dopo la costruzione.

La sistemazione del verde costituisce un importante elemento di completamento dell’opera, non teso a occultare l’edificato ma a raccordarlo con il paesaggio circostante.

Pertanto nel progetto è stato rafforzato il sistema del verde con aumento della superficie a questo destinate.

  - Rumore

L’inquinamento acustico in fase di costruzione è dovuto essenzialmente al funzionamento delle macchine operatrici (movimenti di terra, autocarri, gru, ecc). Nei cantieri in esame non sono previste lavorazioni notturne; le attività si svolgono nelle normali ore lavorative dei giorni feriali. Altre fonti di rumore sono il traffico dei mezzi lungo l’arteria di collegamento ed il trasporto di materiali, lo scarico ed il carico dei materiali. Negli ultimi anni sono stati elaborati, in vari paesi diversi indici che in base a fattori diversi tentano di prevedere il livello di “annoyance” (risentimento mostrato per il disturbo della privacy) manifestato dalla popolazione all’esposizione di incrementi di rumore. Nel nostro caso tuttavia, la temporaneità di questo tipo di impatto, e la distanza dell'area interessata dalle zone residenziali, rende il disagio provocato dalle operazioni di cantiere di entità trascurabile tale da poter sostenere che non vi sono da rilevare condizioni di criticità ambientale dal punto di vista dell’inquinamento acustico.

L’abitato esistente limitrofo è posto ad una notevole distanza dalle aree di cantiere anche se è comunque consigliabile pianificare le operazioni più rumorose nelle ore di minore disturbo per le zone residenziali.

  - Il sistema della mobilità

    - Impatto sulla mobilità pedonale

Gli impatti sulla mobilità pedonale sia in fase di costruzione che di esercizio, sono praticamente nulli, in quanto Via degli Olmi è una strada utilizzata prevalentemente a carattere veicolare. L’eventuale potenziamento della strada provinciale per l’accessibilità pedonale sarà garantita dalla dotazione di marciapiedi lungo tutto il tracciato stradale, questo anche attraverso una distribuzione della percorrenza pedonale ben differenziata da quella veicolare e in gran parte su percorsi dedicati.

    - L’impatto sulla mobilità veicolare

L’area oggetto di studio è situata a sud-ovest rispetto al centro storico del Comune di Palestrina. Per estensione ed ubicazione risulta idonea alla realizzazione di un Insediamento Produttivo di tipo Alberghiero essendo localizzata a ridosso della Strada Statale n. 6 Via Casilina a sud, alla ferrovia Cassino-Napoli ad ovest e vicina al casello autostradale di Valmontone. Gli aspetti urbanistici sono principalmente riferibili al territorio comunale pur relazionandosi per l'assetto funzionale, in particolare per la viabilità e i trasporti, ad un estensione territoriale il cui raggio di influenza coinvolge l'insieme dei Comuni gravitanti lungo la S.S. Casilina (Labico, Valmontone, San Cesareo).

Atteso che l’incidenza dell’Area di Intervento al formarsi del traffico è praticamente trascurabile, non si prevedono misure di mitigazione o minimizzazione degli effetti dovuti alla realizzazione del progetto oggetto del presente studio.

Tuttavia si è posta particolare attenzione alla mobilità interna del progetto indicando una chiara distinzione fra le aree per i parcheggi dislocate a ridosso della strada di previsione della Variante di aggiornamento del P.R.G. vigente, le aree per i parcheggi privati situati all’interno dell’area interessata dalla realizzazione dell’edificio alberghiero.

    - Paesaggio

In relazione all’impatto su questa componente, durante la fase di esercizio le interferenze con il paesaggio hanno come fattore causale l’occupazione di suolo e la diversa destinazione d’uso, caratteristiche permanenti che producono un effetto non reversibile. L’aspetto più rilevante, oltre che intuitivamente di maggior percezione, è costituito dall’intrusione visiva del manufatto, il cui peso è direttamente proporzionale alla dimensione relativa dell’opera rispetto al sito di riferimento. L’introduzione di elementi nuovi non può essere aprioristicamente classificato come fattore negativo; tuttavia l’inserimento delle opere in progetto nel sistema territoriale comporterà un cambiamento del paesaggio limitato, termini percettivi ad una limitata porzione di territorio, già in parte caratterizzata da altri aspetti insediativi.

In relazione all’impatto sui beni storici, non sono presenti elementi visibili nel sito dove sono ubicate le opere in progetto, quali beni storici che possano subire impatti negativi a seguito della costruzione e dell’esercizio degli interventi oggetto di studio.

Globalmente l’inserimento delle opere comporterà l’urbanizzazione di un area attualmente inedificata. L’edificazione non comporterà comunque la perdita di elementi di rilevanza paesaggistica, non essendovi all’interno dei terreni interessati dall’intervento elementi di interesse naturalistico o storico testimoniale visibili.

  - conclusioni

Durante l’analisi condotta nel presente studio non sono emerse problematiche di particolare rilevanza. Per quanto esposto nella parte riguardante l’ubicazione è apparso che l’area di intervento risulta idonea per la realizzazione di un Insediamento Produttivo di tipo Alberghiero, essendo localizzata a poca distanza dal casello autostradale di Valmontone

In relazione alle possibili interazioni con le componenti ambientali, quanto emerso non evidenzia impatti negativi a carico delle componenti suolo, vegetazione e paesaggio.

ELENCO Grafici:

Tav. 1      – Inquadramento Territoriale su IGM

Tav. 2      – Inquadramento Territoriale su CTR

Tav. 3      – Foto Aerea

Tav. 4      – Area di intervento su base catastale

Tav. 5      – Estratto PRG vigente

Tav. 6      – Estratto PRG - Proposta di Variante

Tav. 7      – Estratto P.T.P.G.

Tav. 8      – Estratto PTP – Tav E1/4

Tav. 9      – Estratto PTP – Tav E3/4

Tav. 10    – Estratto PTPR – Tav. A – Sistemi ed ambiti del paesaggio

Tav. 11    – Estratto PTPR – Tav. B – Beni paesaggistici

Tav. 12    – Zone di Protezione Speciale e Siti di Interesse Comunitario

Tav. 13    – Piano di Assetto Idrogeologico

Tav. 14    – Estratto Carta Uso del Suolo Regionale

Tav. 15    – Inquadramento funzionale

Tav. 16    – Mobilità centro urbano

Tav. 17    – Circolazione interna all’area di intervento

Tav. 18.1/18.2    – Documentazione Fotografica

Tav. 19.1 – Progetto - Planimetria generale

Tav. 19.2 – Progetto - Pianta piano terra, primo

Tav. 19.3 – Progetto - Pianta piano secondo e piano copertura

Tav. 19.4 – Progetto - Prospetti e sezioni

Tav. 20.1 – Schemi funzionali – Planimetria generale

Tav. 20.2 – Schemi funzionali – Piano piano terra, primo, piano secondo

Tav. 21    – Inserimento

Sommario:

A.	PREMESSA

B.	DATI URBANISTICI RELATIVI AL PROGETTO EDILIZIO

C.	ITER AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO

D.	NOTE METODOLOGICHE

1.	CARATTERISTICHE

1.1.	 CARATTERISTICHE DELL’OPERA

    - Dati di identificazione del progetto

1.1.2.	 Descrizione dell’intervento edilizio

1.1.2.1. Caratteristiche costruttive

1.1.2.2. Cantierizzazione

1.2.	 LE SCELTE PROGETTUALI

1.3.	IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI

1.3.1.	 Produzione di rifiuti

1.3.2.	 Inquinamento e disturbi ambientali

1.3.3.	 Rischio incidenti

1.3.4.	 Impatto sul patrimonio naturale e storico

1.3.4.1. Ambiente abiotico

1.3.4.2. Ambiente  biotico: vegetazione, flora, fauna

1.3.4.3. Ambiente antropico: paesaggio e beni storici

2.	 UBICAZIONE

2.1.	SENSIBILITA’ GEOGRAFICA

2.1.1.	Inquadramento territoriale e urbanistico

2.1.2.	Il sistema infrastrutturale

2.1.3.	I principali insediamenti di livello territoriale

2.1.4.	Confronto con la pianificazione vigente

2.1.4.1. Zone di Protezione Speciale  o Siti di Importanza Comunitaria

2.1.4.2. Il P.T.P.

2.1.4.3. Il P.T.P.R.

2.1.4.4. Il P.T.P.G.

2.1.4.5. Il P.R.G. e la Variante di aggiornamento

2.1.5.	Valutazione compatibilità urbanistica

2.2.	LE COMPONENTI AMBIENTALI

2.2.1.	Atmosfera: caratterizzazione della componente

2.2.1.1. Metodologia di indagine

2.2.1.2. Il quadro normativo

2.2.1.3. Valutazione degli effetti prodotti dalle emissioni inquinanti

2.2.2.	Suolo, sottosuolo e ambiente idrico

2.2.2.1. Metodologia di indagine

2.2.2.2. Inquadramento geomorfologico e geologico generale di dettaglio

2.2.2.3. Idrografia e Idrogeologia

2.2.2.4. Caratteristiche geotecniche

2.2.2.5. Pericolosità e vulnerabilità

2.2.2.6. Valutazione dei rischi ed idoneità territoriale

2.2.3.	Attuale uso dei terreni e parametri vegetazionali

2.2.3.1. Descrizione ed inquadramento del sistema naturale nel quale si inserisce lo studio

2.2.3.2. Lineamenti climatici

2.2.3.3. Indagine floristica di dettaglio

2.2.3.4. Mitigazioni degli impatti

2.2.3.5. Sistemazione vegetazionale

2.2.3.6. Conclusioni

2.2.4.    Ambiente antropico – Rumore: caratterizzazione del clima acustico	2.2.4.

2.2.4.1. Il D.P.C.M. del 1/3/91

2.2.4.2. La legge quadro 26 ottobre 1995

2.2.4.3. Il D.P.C.M. 14/11/97

2.2.5.	 Caratterizzazione del sistema della mobilità

2.2.5.1. Sistema viario e accessibilità

2.2.6.	  Il paesaggio: caratterizzazione della componente

2.2.6.1. Aspetti insediativi e storico - topografici

2.2.6.2. Apparato naturalistico

2.2.6.3. Caratteristiche morfologiche e percettive

3.    LA QUALITA’ AMBIENTALE: EFFETTI ATTESI ALLA REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO

3.1.	ATMOSFERA

3.2.	SUOLO E SOTTOSUOLO

3.3.	VEGETAZIONE

3.4.	RUMORE

3.5.	IL SISTEMA DELLA MOBILITA’

3.5.1.	Impatto sulla mobilità pedonale

3.5.2.	L’impatto sulla mobilità veicolare

3.5.3.	Paesaggio

3.6.	CONCLUSIONI